[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

火灾、爆炸事故现场处置方案 
	事故类型
	火灾、爆炸事故

	危害程度
	1、 火灾可能造成人员伤亡；
2、火灾爆炸可能引起生产设施损坏，造成经济和环境损失；
3、产生有毒有害气体，可能引起人员中毒和窒息。
4、火灾可能引起周围区域的生产设施和原材料损坏和爆炸。

	易发生地点
	车间
	配电间
	
	
	
	

	影响范围
	车间及相邻区域
	配电间及相邻区域
	
	
	
	

	适用工种
	操作工、机修、电工
	电工、安全员
	
	
	
	

	  预防措施
	一、杜绝引爆火源
    1)防止明火
进入厂区内人员严格检查，严禁任何人携带点火物品进入厂区，消灭一切高温火源，动火作业不得违反《动火作业安全规程》规定从事电焊、气焊和切割等工作。
    2)防止电气火花和摩擦火花
    a.完善电气设备的保护管理要有专人负责，并由有经验的电工实行整定，保证各种保护的灵敏可靠。
    b.从各个环节预防、控制机电产生火点。
二、加强巡检管理
    1)易燃化学品储存和使用区域安全检查员每天检查两遍，每个可能关键点都不能遗漏。
    2)加强独立岗位的管理，每个车间所在岗位的操作人员，必须确保掌握所在岗位的火灾事故应急措施，掌握所在安全防护器材的使用。
    3)公司所有人员都要按照设备操作规程操作，不可擅自凭感觉操作储存设备。
三、加强泄漏事故应急管理
    1)加强培训，生产区各岗位应张贴物料的安全周知卡和应急措施卡。确保公司内所有员工对危险化学品的性质、危害和应急处理办法有详细的了解。
    2)加强火灾事故的应急演练，每半年最少一次全厂演练，每个部门或车间因涉及到的火灾不同，可自行调节针对性的救援演练，每个月至少一次。
    3)加强巡回检查记录填写，每个月安全月必须收集检查记录，发现有缺失的上报领导进行处罚。
    4)应急物资安全检查员每个星期最少清点一次，发现缺失或过期的及时补齐。

	事故发生后现场应急处置方案
	一、及时汇报
    发生火灾后，事故地点或附近的人员在安全地点利用电话迅速将发生事故的地点、性质、原因和灾害程度向应急办公室汇报，附近其它地点人员发现异常情况后，也应及时向应急办公室汇报。
二、积极抢救
1）当车间、仓库区发生火灾、爆炸时，立即对相关设备停用、排放危险物料至事故池中，视情况将车间电源关闭，从安全逃生路线撤离人员，从上风向撤出危险区，抢险救急人员必须佩带防毒面具；
２）火灾扑救
灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土
在确保安全的前提下，将容器移离火场·毁损容器有专业人员处置
3) 当电气设施发生火灾时，应立即切断火灾区域的电源，然后再用不导电的灭火器进行灭火。
4) 划定警戒区，疏散人员；
三、安全撤离
    1）在保证自身安全的前提下，无受伤人员应积极抢救灾区受伤人员。
    2）必须有组织急救，严禁各行其是和单独行动。
　　3）在不具备抢救的条件下，要安全撤离。
四、火灾的注意事项:

（1）接到报警时，要尽量问清情况；
（2）成立现场指挥部，加强统一指挥；
（3）划定警戒区，疏散群众；
（4）堵漏人员应着防火隔热服，戴防毒面具，并对其实施用开花水枪雾保护；
（5）加强火场通讯联络，注意观察风向及火情变化，确保安全；
　　（6）灭火后要彻底检查均匀，不留空白点，并保持不间断供水；
（7）前方人员忌过多，消防车和人员及阵地要设在上风出。
（8）应急人员必须是最少以两人为一组的救护组，互相监护，首先确保自身安全。
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]