[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

高处坠落伤害事故现场处置方案 
	事故
特征

	事故
类型
	主要表现在坠落、碰撞等伤害

	
	事故
危害
	造成肢体伤害甚至重要身体器官的伤害。

	
	易发生
的地点或装置
	车间、仓库和厂区内需要高处检修作业的地点

	预防及现场应
急行动措施
	1、 预防措施：
    1）对职工进行预防高处坠落的安全知识教育，使他们在操作时熟悉使用工具和正确配戴安全防护用品。
    2）针对可能发生坠落事故的特定危险检修，在检修前制订安全防范措施，并在检修中加强监督落实。
    3）凡身体不适合（如高血压、癫痫病等禁忌症）从事高处作业的人员不得参与高处作业，从事高处作业的人员要按规定进行体检。
    4）高空作业要穿工作鞋，严禁穿硬塑料底鞋、高跟鞋。
    5）作业人员严禁互相打闹，不得攀爬脚手架，以免失足坠落。
    6）进行悬空作业时，应有牢固的立足点并正确系挂安全带。
    7）检修使用的临时梯子要牢固，梯脚要有防滑措施，顶端捆扎牢固或设专人扶梯，确保使用安全。
二、应急处置措施：
    1）当发生高处坠落事故后，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快送医院进行抢救治疗。
    2）出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。
    3）有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送经开区就近有条件的医院治疗。
    4）发现脊椎受伤者，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎，搬运时，将伤者平卧放在担架或硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，招致死亡。抢救脊椎受伤者，搬运过程，严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。
    5）移位或刺伤肌肉，神经或血管。固定方法：以固定骨折处上下关节为原则，可就地取材，用木板、竹头等，在无材料的情况下，上肢可固定在身侧，下肢与腱侧下肢缚在一起。
    6）遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。采取正确的现场止血处理措施。
    7）一般伤口小的止血法：先用生理盐水冲洗伤口，涂上红汞水，然后盖上消毒纱布，用绷带较紧地包扎。
    8）加压包扎法：用纱布、棉花等作成软垫，放在伤口上再加包扎，来增强压力而达到止血。
    9）止血带止血法：选择弹性好的橡皮管、橡皮带或三角巾、毛巾、带状布条等，上肢出血结扎在上臂1/2处（靠近心脏位置），下肢出血结扎在大腿上1/3处（靠近心脏位置）。结扎时，在止血带与皮肤之间垫上消毒纱布棉垫。每隔25-40分钟放松一次，每次放松0.5-1分钟。
10）采用最快的交通工具或其他措施，及时把伤者送往经开区临近的医院抢救，运送途中尽量减少颠簸。同时，密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。
三、注意事项：
1) 高处作业人员除了安全帽和安全带等防护用品必须佩戴外，附近必须有监护人员。
2）不符合安全要求的安全防护品绝对不能使用。
3）公司必须建立高处作业安全管理制度，公司所有员工必须经过培训合格后才能上岗操作。
4）遇到重大事故时，非专业救护人员不可盲目救护。































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]