[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

加油站安全事故应急处置卡
油罐火灾爆炸事故现场处置方案
	现象
	处   　　置
	负责人

	加油站油罐区发生火灾、爆炸事故
	发现XXX油罐着火，发现人大声呼救，并迅速用石棉被盖住罐口；
	发现火情第一人

	
	现场指挥得到油罐起火报告后，迅速启动应急预案。
	现场指挥

	
	现场两名员工配合使用35kg灭火器扑救初期火灾；其他人员携带手提式灭火器、石棉被加入灭火队伍；
	疏散警戒组

	
	停止营业，切断加油站电源；
	抢险救援组

	
	疏散加油站内顾客及车辆，划定警戒范围；
	疏散警戒组

	
	如2分钟之内不能扑灭，向119报警；同时向上级上报，请求救援；
	疏散警戒组

	
	当火灾失控,危及生命,应组织人员撤离，同时转移站内重要物资及资料，等待上级救援；
	疏散警戒组

	
	如发生人员受伤，向120报警求助，立即对受伤人员施救，直到专业人员到达。
	抢险救援组

	
	接应消防、环境监测等车辆及外部应急增援力量，配合进行救援；
	疏散警戒组

	
	处置完毕，设备、器材归位，清理现场，安全隐患消除后恢复营业。
	现场指挥

	注　　意
	1、就近取用消防器材，站在上风向位置，正确使用消防器材灭火；
2、做好自身防护；人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。
	































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]