[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

输煤皮带火灾事故应急处置卡
	响应程序
	情形（现象）
	处置措施
	责任人

	发现
	11现场冒烟、有明火并有焦糊味
	（1）在保证自身安全前提下，检查火灾发生区域有无人员受伤，撤离无关人员，扑灭初期火灾；
（2）报告燃运班长、值长，同时向公司消防队汇报
	燃运就地人员

	先期处置
先
	接到汇报后
	（1）通知消防队伍赶往现场；
（2）通知保安队进行警戒疏散
	值长

	
	确认着火
	（1）停运着火皮带；
（2）组织人员使用灭火器或消防水进行灭火
	燃运班长

	
	火势有蔓延趋势
	开启皮带头部、尾部雨淋阀防止范围扩大
	

	汇报
	火势较大
	向发电部、设备部主任及公司领导汇报，申请启动应急预案
	值长

	应急响应
	应急队伍到达现场
	对现场着火点进行扑救及搜救受困人员
	消防救援组

	
	
	对着火区域进行警戒、疏散
	警戒疏散组

	
	人员受伤
	命令医务人员紧急救护
	医疗救助组

	
	输煤系统无法运行
	（1） 根据煤仓煤位减负荷运行；
（2） 如输煤系统8h内无法恢复，申请停机
	运行控制组

	
	火势无法控制时
	（1） 应立即向当地县应急中心、119指挥中心等请求支援。报警内容：单位名称、地址、着火物质、火势大小、着火范围；把自己的电话号码和姓名告诉对方，以便联系。
（2） 上级应急预案启动，应听从其指挥；专业队伍到厂后应全力配合
	应急办

	应急结束
	火已扑灭，皮带恢复上煤
	下令应急结束，各应急队伍恢复现场和正常的生产秩序
	应急指挥部

	注意事项：
（1）事故抢险过程中，应防止燃烧产生的有毒有害气体等对人体产生烧伤、炸伤、电击、窒息、中毒等伤害。
（2）应急人员应按规定穿戴好安全防护用品。进入事故现场必须戴安全帽、戴绝缘手套、穿绝缘鞋，穿棉质工作服。做好防止烧伤、中毒、窒息的防范措施，电气设备灭火时做好防止触电的措施。
（3）进入火灾现场的消防队员（应急人员）应使用正压式消防空气呼吸器。
（4）危险区域应设警戒线、挂标识牌。
（5）当现场处置火灾无法控制时，应按照现场逃生路线迅速撤出处置现场至安全地点集结，同时清点人数，等待后续救援处理































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]