[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

加油站安全事故应急处置卡
洪汛灾害现场处置方案
	现象
	处   　　置
	负责人

	加油站发生洪汛灾害
	灾情发生时，现场人员立即切断电源、停止营业；
	抢险救援组

	
	现场指挥接到报告后，启动防汛应急预案；
	现场指挥

	
	划定警戒区域，疏散车辆和人员；
	抢险救援组

	
	1、抢险人员首先检查排水系统，保证排水设施畅通；
2、检查油罐密封情况，采取措施防止油罐漂浮和雨水渗入；
3、排查建、构筑物有无异常，预防倒塌造成人员受伤、财产损失；
4、用沙袋挡住雨水，以防雨水倒灌；
5、保护好重要设备和资料，减少经济损失；
	抢险救援组

	
	汛情严重，危及人身安全，现场指挥立即上报上级公司，请求支援，并组织人员撤离；
	疏散警戒组

	
	灾情过后应及时进行排水，测量油罐水高，防止发生油品质量事故；
	疏散警戒组

	
	及时上报加油站受损情况，按照指挥中心指令，无其它隐患后，恢复营业。
	现场指挥

	注　　意
	1、对油罐、加油机等设施应加强监控,采取必要的措施，防止油罐漂浮和泄漏。
2、发生油品泄漏等次生灾害时，启动相应应急预案。
	































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]