[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

翻车机事故现场应急处置卡
	响应程序
	情形（现象）
	处置措施
	责任人

	发现
	1、翻车机发生电气控制系统失灵或保护拒绝动作故障。
2、翻车机作业过程中，严重过载，主要结构件载荷和应力突然增加，造成主要结构严重变形或断裂，严重时出现倒塌的恶性事故。
3、翻车机的液压系统管路，油缸爆裂，主要结构变形或断裂，严重时出现倒塌的恶性事故。
4、翻车机在检修托辊等作业中，上部金属结构顶起作业时，检修工艺不当，支撑工装的强度和刚度不够，工装失稳或垮塌，导致机械构件损坏，严重时造成设备倾覆。
5、翻车机系统设备经过暴风、地震、事故后，强度刚度、稳定等性能下降，而未经检验、修复继续投入使用，造成结构损坏整机失衡塌陷。
6、翻车机在外力或重力作用下，超过自身的强度极限或结构稳定性破坏而造成塌陷事故。
7、翻车机本体在翻卸重车过程中，因液压系统突然爆管或泄压，导致车辆掉轨。
8、迁车台对位未准，而车辆被推入迁车，有可能导致车辆翻入坑中，甚至造成周围设备、人员的损坏与伤害。
9、如果车辆进入迁车台的速度过快、惯性过大，车辆有可能飞跃迁车台阻进器，造成周围设备、人员的损坏与伤害。
10、翻车机整套系统连锁失灵，就可能发生严重的机械碰撞事故。
	发现异常情况，及时向班长汇报。
	当值运行人员

	
	
	当值运行班长及时向点检员和燃检班检修人员汇报现场基本情况，并做好运行方式的调整和故障设备的隔离。
	当值运行班班长

	
	
	点检员及时赶赴现场，了解、分析现场状况，并会同检修人员一起制定检修方案，并向点检长和分管副主任汇报。
	点检员

	先期处置

	接到汇报后
	1、翻车机故障事件发生后，值长应向应急救援指挥部汇报。
2、该方案由生产副总经理宣布启动。
3、运行人员在当值运行班班长的统一指挥下，按照规程处理。
4、应急处置人员在接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。
5、翻车机故障进一步扩大时启动《大型机械事故应急预案》、《人身事故应急预案》。

	应急指挥部


	应急处置
	故障处理
	1、翻车机发生故障后，应划出警戒区域，未经允许任何人不得靠近或攀爬翻车机。 

2、翻车机出现部件损坏时，首先应检查整机结构的变形情况，整机重心、回转重心是否发生位移，确认平衡性能无问题后，再组织人员进行检修恢复。
3、当发生本体回转轨道脱轨、构件位移故障进行顶起作业时，应充分分析、论证整机及结构件顶起后载荷、应力和构件受力变化情况。 

进行翻车机本体上部件拆卸检修作业时，向上应用专用工装支撑、应有防止转子突然发生翻转的措施。
4、制作支撑工装的材质、强度及刚度应符合“GB50017-2003钢结构设计规范”规定；工装下支撑面应用厚钢板垫平、垫实，上支撑面与设备固定牢固，防止基础下陷或歪斜、顶点与设备滑脱；凡需顶升的部件在顶升后，必须用实体垫块或专用工装支承设备，不得使用千斤顶作支撑件。
5、当车辆掉道进入翻车机本体内，在对车辆进行处置时，要防止本体发生翻转。
6、经过暴风、大地震、重大事故后，可能使强度、刚度、稳定性及性能等受损害的翻车机，应对翻车机按相关技术标准要求进行试验。
7、当翻车机出现主要结构严重变形或歪斜、断裂、重心位移时，须组织专家和专业技术人员进行安全性评估并制定安全措施、技术方案后方可实施检修作业，防止发生翻车机坍塌事故。
8、翻车机发生坍塌事故时，立即切断翻车机远程供电电源，防止发生人员触电的次生事故。。
9、当确认有被困或受伤人员后，由应急小组对事故翻车机现场进行安全评估，制定安全可行的救援方案，在确保救援人员自身安全的情况下，救出被困或受伤人员。

	检修人员

	应急结束
	故障已排除，确认现场无隐患。
	根据现场恢复情况，由生产副总经理宣布事故应急处理情况的终止，生产秩序和生活秩序恢复为正常状态。

	应急指挥部

	注意事项：
（1）应急处置时注意防止触电、机械伤害、摔伤等；
（2）及时将事发区域进行隔离，防止事故进一步扩大；
（3）不熟悉现场情况和设备状况的人员不得进入危险区域；
（4）应急救援结束后要全面检查，确认现场及设备无隐患。
现场处置结束后，应组织损坏设备抢修，恢复系统正常运行方式，保证不影响机组正常运行；在系统恢复正常运行方式前可安装临时系统，维持机组正常运行需要。































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]