[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

工程项目交底纲要
	项目名称
	中节能广元剑阁天台山风电场项目220kV送出工程

	交底单位
	四川华东电气集团有限公司
	主持人
	陈旭杰

	参加部门
	中节能广元剑阁天台山风电场项目220kV送出工程施工项目部、施工班组

	交底地点
	220kV送出工程施工现场
	交底时间
	2017年03月20日

	序号
	项    目
	交底内容

	1
	合同甲方

业主项目部
	中节能风力发电四川有限公司

	2
	设计单位
	四川电力设计咨询有限责任公司

	3
	监理项目部
	四川中和智慧项目管理有限公司中节能广元剑阁天台山风电场项目工程监理项目部

	4
	工程目标

	4.1
	工期目标
	本工程要求 2017年06月30日竣工

	4.2
	质量目标
	本工程要满足国家施工验收规范，达标投产，达到国家电网优质工程标准，对施工单位的施工组织水平要求高。

	4.3
	安全目标
	杜绝重伤及死亡事故，消灭群伤事故；
杜绝重大机械设备事故；
杜绝高处坠落﹑触电﹑淹溺事故；
杜绝重大火灾事故；
千人轻伤率不超过6次/千人年；
杜绝重大交通事故，控制一般交通事故，努力实现交通事故零指标；
 杜绝重大污染事故。

	4.4
	环境和文明施工目标
	施工、生活污水设沉淀池、隔油池处理，污水过滤排放合格率为 100%；固体废弃物分类进行处理，分类处置率为 100%；

严格安全过程管理、争创优质工程。施工、生活做到不扰民,不夜间施工；工地场界噪声不超过标准：白天施工≤70 分贝


注  本表为工程开工前施工单位对施工项目部的合同交底，亦可作为施工组织设计交底；同时还应附上会议纪要和签到表

安全技术交底会议记录
工程名称：中节能广元剑阁天台山风电场项目220kV送出工程
编号：
	时  间
	2017年03月20日
	地  点
	220kV送出工程施工现场

	主持人
	陈旭杰
	记录人
	赵言飞

	参加部门
	工程部、项目部、施工班组

	主要内容：基础部分

一、基坑开挖

1．挖掘机操作人必须经过培训并经考核取得特种作业证；
2．挖掘机状况良好，无任何异常；
3．在开挖过程中设置专人指挥、专人监护；
4．在挖掘机旋转半径内严禁有人作业或通行；
5．监护人员要密切注意边坡是否有裂缝，一旦发现，立即停止一切作业，待处理和加固后，才能继续作业；
6．基坑边1米以内不得堆土、堆料、停置机具等；
7．挖土应自上而下，逐层进行，严禁先挖坡脚或逆坡挖土；
8．挖土机离坡边有一定的安全距离；

9．作业人员在坑底作业时，设置专人监护；
10．基坑四周设置安全围栏；非作业人员不得进入；
11．坑口1米内不得堆土、停置机具等；
12．坑上人员严禁向坑内抛掷任何物件；
13．基坑开挖成型后，在基坑四周设置安全围栏；
14．在基坑边设置“深坑，勿靠近”警示牌。

二、钢筋绑扎

1．在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架，须搭设脚手架和马道。柱、梁板钢筋绑扎时，作业人员须有可靠稳妥的平台栏护，并系好安全带。

2．绑扎基础钢筋时，应按施工设计规定摆放钢筋支架或马登架起上部钢筋，不得任意减少支架或马登。

3．高处作业（2m以上）绑扎柱、梁，桥面钢筋时，需搭设脚手架、操作台或搭设外挂架或安全网后方继续施工。

4．起吊钢筋骨架，下方禁止站人，必须待骨架降落到离地1m以内始准靠近，就位支撑好方可摘钩。

三、钢筋切割

1．使用前应查看刀片安装是否正确。固定刀与活动刀间水平间隙以0.5~1mm为宜。

2．必须确认空载试运转正常后方能投入使用。

3．断料时，必须将钢筋握紧，应在活动刀向后退时，把钢筋送入刀口，以防止钢筋端摆动或弹出伤入。

4．切短钢筋时，必须用钳子夹紧送料。铁屑、铁末等脏物不得用手抹除。

5．严禁切断规定范围内的钢材，烧红的钢筋以及超过刀刃硬度的材料。

6．机械运转正常，方准断料。断料时，手与刀口距离不得少于15cm。活动刀片前进时禁止送料。

7．切断钢筋禁止超过机械的负载能力，切断低合金钢筋等特种钢筋应用高硬度刀片。

8．切长钢筋应有专人扶住，操作时动作要一致，不得任意拖拉。切短钢筋须用套管或钳子夹料，不得用手直接送料。

9．切料机旁应设放产台，机械运转中严禁用手直接清除刀口附近的短头和杂物。

10．接磅料工作台面应砌下部保持水平，工作台的长度可根据加工材料长度决定。

11．启动前，必须检查切刀应无裂纹，刀架螺栓紧固，防护罩牢靠。然后用手转动皮带轮，检查齿轮啮合间隙，调整切刀间隙。

12．切断短料时，手和切刀之间的距离应保持150mm以上，如手握端小于400mm时，应用套管或夹具将钢筋短头压住或夹牢。

13．发现机械运转不正常有异响或切刀歪斜等情况，应立即停滞不前机检修。

14．作业后，用钢刷清除切刀间的杂物，进行整机清洁保养。

四、钢筋机械

1．进入施工现场必须戴好安全帽，高空作业必须系好安全带，严禁洒后作业。

2．钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐。

3．钢筋施工场地应满足作业需要，机械设备的安装要牢固、稳定，作业前应对机械设备进行检查，照明灯具必须加网罩。

4．钢筋调直及冷拉场地应设置防护挡板，拉筋沿线2m区域内禁止行人。拉直钢筋，卡头要卡牢，地锚要结实牢固。人工绞磨拉直，不准用胸肚接触推杠，并缓慢松解，不得一次松开。

5．展开盘圆钢筋要一头卡牢，防止回弹，切断时要先用脚踩紧。

6．人工断料，工具必须牢固。掌克子和打锤要站成斜角，注意扔锤区域内的人和物体，切断小于30cm的短钢筋，应用钳子夹牢，禁止用手把扶，并在外侧设置防护箱笼罩。

7．采用人工锤击切断钢筋时，钢筋直径不宜超过20mm，使锤人员和把扶钢筋、剪切工具人员身位要错开，并防止断下的短头钢筋弹出伤人。

8．钢筋切断机作业前，应先进行试运转，检查刃口是否松动，运转正常后，方能进行切断作业，切长料时应有专人把扶，切短料时要钳子或套管夹牢。不得因钢筋直径少而结束切割。

9．多人合运钢筋，起落、转、停运作要一致，人工上下传送不得在同一垂直线上，钢筋堆放要分散、稳当，防止倾倒和塌落。

五、混凝土机械

1．搅拌机的操作人员上下班时必须交接清楚，严禁洒后操作。

2．搅拌机的操作人员严禁坐或站在围栏上，上下搅拌机的操作平台时必须注意自身安全，必须检查操作平台是否可靠，确保安全可靠后方可使用。

3．所有用电设备的操作人员，用电完毕后，必须关闭电源。如发生突然停电，应先切断各自电源，防止突然来电造成机械伤人。

4．现场电工在下班时，必须关闭所有用电设备电源，并将配电箱锁好，防止下班时非操作人员乱开设备，造成人身安全。

5．搅拌机应设置在平坦的位置，用方木垫付起前后轮轴，空试转作一切正常方可使用，使用停机后，鼓筒清洗干净，筒内无积水。

6．使用平板震动棒的作业人员就穿胶鞋戴绝缘手套，震捣设备应有开关箱，有漏电保护器。

7．车子向料斗倒料，应有挡车措施，不得用力过猛和撒把。

8．浇筑砼所使用的溜槽及串筒节间必须连接牢固。操作部位应有防身栏杆，严禁直接站在溜槽帮上操作。

9．用输送泵输送混凝土，管道接头，安全阀必须完好，管理的架子必须牢固，输送前必须试送，检修必须卸压。

10．浇灌框架，梁、柱砼，应设操作台，不得直接站在模板或支撑上操作。

11．浇捣拱形结构，应自两边拱脚对称同时进行，浇梁，洞口临边应设防护措施，搭设操作平台，以防坠落。

12．使用震动棒应穿胶鞋，湿手不得接触开关，电源线不得有破皮漏电。

13．夜间浇灌砼时应有足够的照明设备。

14．操作人员必须注意自身安全。

15．向搅拌机内倾倒水泥时，为减少粉尘飞扬应加设护板，水泥纸片及线绳应清理干净。

16．机械上料时，在铲斗（或拉铲）移动范围内不得站人。铲斗下方严禁有人停留和通过。

17．结束作业时，应将料斗放下，落放斗坑或平台上。

18．汽车吊或桅杆吊斗灌筑砼时，运送、卸料，应由专人指挥。

六、搅拌机

1．新机使用前应按照混凝土搅拌机使用说明书的要求。对各系统和部件逐项进行检验及必要的试运转。空车运转，检查搅拌筒或搅拌叶的转动方向，各工作装置的操作，制动，确认正常，方可作业。

2．搅拌站应按设计要求，安装在具有足够承载力，坚固、稳定的基座上，当常期使用时，应埋制地脚螺栓，如短期使用，可在机座下铺设木枕或找平放稳。操作处应设作业平台及防护栏杆。

3．搅拌站的电气设备和线路，应绝缘良好。机械设备外露的转动部分，应设防护装置。

4．对于移动式砼搅拌机，应安装在平坦坚硬的地坪上用方木或撑架架牢，并保持水平而轮胎下受力。如果使用时间超过三个月以上时，应将轮胎卸下。

5．搅拌站的机械设备安装完毕后，要检查离合器、制动器。升降器是否灵活可靠；轨道滑轮是否良好，钢丝绳有无断裂或损坏等，并经过试转，全部机械达到正常后，方可作业。

6．砼搅拌机起动后，应使用搅拌筒达到正常动转后进行上料，上料后要及时加水，添加新料必须先将搅拌机内原有的混凝土全部卸了出后才能进行。不得中途停机或满载荷时起动搅拌机，反转出料者除外。

7．在砼搅拌机使用中，切勿使砂石落入机器运轩部分中去，以免使运转部件卡住损坏。

8．作业中，如发现故障不能运转时，应立即切断电源，将搅拌筒内混凝土消除干净，然后进行检修。

9．作业后，应对搅拌机进行全面清洗，操作人员如需要进入筒内清洗时必须切断电源，设专人在外监护，或卸去熔断器并锁好电闸箱，然后方可进入。

10．斗的摇把，应用销子固定，以免入进到筒内清洗时，身体碰触摇把使料斗提升，以生挤压事故。

11．作业后，应将料斗降落到料斗坑，如须升起则应用链条扣牢。

12．搅拌的混凝土骨料应严格筛选，最大粒径不得超过允许值，以防卡料。每次搅拌时加入搅拌筒贩物料，不应超过规定的进料容量，以免动力过载。

13．搅拌叶片和搅拌筒底及侧壁的间隙，应经常检查是否符合规定要求。当间隙超过标准时，会使用筒壁和筒底粘结的残料层过厚，增加清洗时困难并降低搅拌效率，如搅拌叶片磨损，应及时调整，修补或更换。

七、模板制安

1．模板作业场地的布置，木料、模板半成品的堆放，废料堆集和场内道路的修建，应做到统筹安排，合理布局。

2．作业场地应搭设简易作业棚，修有防为火通道，配备必需的防为火器具，四周应设置围栏，作业场内严禁烟火。

3．模板木材应堆放平稳，元木垛不得小于3m，垛距不得小于1.5m，成材垛高一般不超过4m，每增加0.5m应加设横木。垛距不得小于1m，作业场地应避开高压线路。

4．下班前应半锯木、木屑、刨花等杂物清除干净，并要运出场地进行妥善处理。

5．制作中应随时细致选料，木模不得使用腐朽，扭裂和大横节疤等木料。

6．制作中应随时检查工具，发现松动、脱落现象，应立即修好。

7．用旧木料制作模板时，应将钉子、扒钉拔掉收集好，不得随地乱扔。

8．在基坑或围堰内支模时，应检查基坑有无塌方现象，围堰是否坚固，确认无误后，方可操作。

9．在用斧锤作业时，应照顾四周和上下的安全，防止误伤他人。斧头刀口处应配刃口皮套。

10．拆除模板时，应制订安全措施按顺序分段拆除，不得留有松动或悬挂的模板，严禁硬砸或有机械大面积拉倒，拆下带钉木料，应随即将钉子拔掉。

11．拆除模板不得双层作业，3m以上模板在拆除时，应用绳索拉住或用设备拉紧，缓慢送下。

八、临时用电

1．电工组在施工过程中必须严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》（JHJ46-2005）规定，确保施工用电安全。

2．电工必须持证上岗作业，操作证必须有效，严禁无证操作上岗。

3．上班时，必须坚守本职工作岗位，认真操作，不得离岗串岗，不得让非电工人员乱拉乱接电线，严禁带电作业。

4．在施工中一定要按用电安全操作规程施工，线路必须采用三相五线制，经过漏电保护器后，方可按要求接用电设备。

5．按照各设备的容量进行计算，并选择电线的截面积，以及保险丝的安全电流。

6．架空线必须采用绝缘线或绝缘铝线，架空线必须架设在专用电杆上，架空线路挡距不得大于是35m，线间距不得小于0.3m，线路最大弧垂与地面距离不小于4m，导线必须满足机械强度要求。

7．电线杆的埋设深度不小于杆长的1/10再加上0.6m，严禁沿地面明设电线，埋地导线必须套管后方可埋地。

8．电线不得有老化、破皮、漏电，杆上及室内架线必须有横担，要有绝缘子，严禁电线架设脚手架或树上。

9．电缆架空时，严禁用金属裸线作绑线，橡皮电缆的最大弧垂距地面不小于2.5m，过道路埋地电缆必须套上钢管。

10．在施工现场和宿舍内不准乱拉乱接线，严禁使用电炉。

11．上班时，坚守本职工作岗位，认真操作，不准离岗串岗，非电工人员不许操作电器，严禁带电作业。

12、 每台用电设备应有各自专用的开关箱，开关箱内严禁用同一个开关电器直接控制二台或二台以上用电设备（含插座）。

13、配电箱内各种电器必须合格且符合使用要求，箱内应设置配电系统图，并标明各分路的用途。

14、机械设备及配电箱外壳要与专用保护零线连接。

九、配电箱

1．配电箱要有专人（电工）负责，其它任何人不得擅自打开乱接线。

2．配电箱，开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作，铁板的厚度应大于1.5mm，并能防雨防尘。

3．总配电箱应设在电源的地区，分配电箱应装设在有电设备负荷相对集中的地区，分配电箱与开关箱距离不得超过30m，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

4．总配电箱应装设总隔离开关，总熔断器以及漏电保护器，总开关电器的额定值，动作定值与分路开关电器的额定值，动作定值相适应。

5．动力配电箱与照明配电箱宜分开设置，如合置在同一配电箱内，动力和照明线路应分路设置。

6．配电箱，开关箱应装设端正、牢固，移动式分配电箱，开关箱应装设在固定的支架上，固定式分配电箱，开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m，小于1.5m，移动式分配电箱，开关箱的下底与地面的垂直距离不小于0.6m，小大于1.5m。

7．配电箱内的电器安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上，然后整体坚固的配电箱箱体内，金属板与配电箱箱体应用电线连接，配电箱和开关箱的金属箱体，金属电器安装板以及箱内电器不应带电金属底座。

8．配电箱金属外壳有可靠接地，接零，接地线必须用多股铜芯线及专用接地线，接地电阻不得大于4Ω。保护零线应通过接线端子连接。

9．配电箱引入、出线应加护套分路成束，电缆不得有老化、破皮、漏税电，电缆横穿道路时，应采用保护措施，和开关箱的连接应采有绝缘导线，接头不得松动，不得有外露带电部分。进出线，并做好防水弯，导线束不得与箱体进出口直接接触，移动式配电箱和开关箱的进出线采用橡皮绝缘电缆。

10．配电箱，开关箱内的电器必须可靠完好，不准使用破损，不合格的电器。配电箱，开关箱内不得挂接其它临时用电设备。

11．必须实行“一机一闸一触保”制，严禁用同一开关电器直接控制两台以上用电设备（含插座）。开关箱内必须装设漏电保护器。灵敏度的检查由专职电工负责，按时检查并做好记录及交接班记录。

12．所有配电箱应标明其名称、用途，并作业分路标记。

13．配电箱、开关箱内应配锁，安全标志，箱内无杂物，积灰，接线牢固整齐，移动式配电箱离地有0.6m。

14．漏电开关开闸后，必须检查原因后，方可送电。

15．电工必须随时检查，发现问题及时整改，遇到难以解决问题及向项目部汇报，并作定期检查记录（接地电阻每月一次，漏电保护器每周一次）。

十、道路行车安全

1．驾驶人员应经常对车辆状况进行检查，对发现的问题及时整改。

2．行车要做到“人不合格不上车，车不合格不上路”。

3．不准超速行驶，不准强行超车，弯道及泥泞道路不准超车，行车要做到“礼让三先”。

4．驾驶员要时时掌握安全车速，处处把握好行车的纵横安全间距。

5．严禁无驾驶证开车，严禁酒后开车。

6．雨雪天路面滑，地面摩擦系数减小，行驶中尽量减少急刹车，左右转弯不得急打舵。

7．驾驶员开车，必须随时观察路况，对危险道路及道口，车辆不可盲目通行，要提前减速观察、探路，确认安全后，方可通行。

8．严格执行“三检制度”（即出车前、行驶途中、收车后的三检），平时加强对车辆的维修和保养。

9．严禁将公司车辆外借非专职司机。

10．严格按照交通法驾驶车辆，对违反交通法驾驶车辆的司机，应自行处理罚款，如有违法行为将按照相关法律法规进行处理，如有以上行为概予公司无关。

11．发生事故时必须执行事故报告制度，对事故处理要认真执行“四不放过原则”，即事故原因不清不放过、事故责任者不清不放过、事故责任者应该受到处罚不处罚不放过、没有吸取事故教训及制定安全措施不放过。

十一、安全文明施工

1．项目部、施工队驻地车辆停放整齐、得当不影响其他车辆、行人进出，院落干净整洁。 

2．施工队宿舍、食堂洁净卫生，并制定卫生保证制度。

3．项目部、施工队办公室需上墙的制度、进度表等要及时上墙。 

4．各施工单位要制定作息时间表并严格执行，施工人员在收工后除要求进行学习外还应组织一些有意义的业余活动，严禁赌博、酗酒闹事。 

5．在施工过程中注意搞好野生动物、文化古迹和文物保护工作。 

6．施工队驻地做到办公区、生活区、库房布局合理、层次分明，库房要远离办公区、生活区，库房内要挂有“严禁烟火”标志牌和库房负责人标志牌。 

7．驻地院内堆放的材料、工器具堆放整齐，并用标牌把材料、工器具种类、规格、数量标出。 

8．库房内材料、工器具分类堆放整齐并悬挂标牌，易燃、易爆危险品库房远离住宅区、生活区并悬挂易燃、易爆危品、危险品标志牌。 

9．施工驻地要在明显位置张贴标语、标志牌，生活垃圾要集中，就地掩埋或运到指定地点。 

10．施工队食堂要建立卫生管理制度、餐具消毒制度，做到生熟食品分开，后勤管理员要做到不卫生食品、过期食品不进食堂。 

11．施工现场材料堆放整齐，基础施工用碎石、砂子、水泥堆放在彩条苫布上，做到基础用骨料不落地，水放在水罐里，如无特殊情况以上材料按施工现场平面布置图放置。 

12．进入施工现场的工器具都要符合使用要求，工器具按现场平面布置图堆放整齐，严禁乱堆乱放，距坑边1米范围内严禁堆放材料、工器具。 

13．夜晚留守人员所用帐篷如无特殊情况按现场图布置，如现场高差较大，帐篷应支设在高处以防水淹。 

14．施工现场要用彩条旗进行圈围，并在现场四周插标语旗、标牌。 

15．施工现场要用黑板写明施工负责人、测工、桩号、气温、砼量、施工日期、配合比、材料用量、安全监护人、捣固人员。 

16．施工人员进入施工现场要按正确佩戴安全防护用品，服装要整齐洁净，施工人员精神饱满。非施工人员严禁进入施工现场。 

17．施工开始前施工负责人要宣读安全工作票、分配施工任务。施工现场的每一个施工人员都要明确自己的施工任务，各负其责。 

18．施工工艺美观、施工方法合理、正确。 

19．施工人员在施工过程中要认真回答监理人员、检查人员提出的疑问，并按监理人员、检查人员的要求施工。 

20．施工现场交通方便、道路通畅。

21．材料、工器具运输过程中、施工过程中尽量减少临时占地、压地，车辆应从同一条车道进出现场，车辆在进出现场过程中经过水渠所垫的路要在施工完毕后将水渠恢复原状。 

22．现场用危险、易爆、易燃物品由专人管理、放置符合规定。 

23．现场用机械摆放合理，如无特殊情况按施工现场平面布置图放置，临时电源按安全规定使用，临时电线挖槽掩埋。 

24．现场用机械要专人管理、操作、机械旁要用牌子写明操作规程、操作人。

25．现场劳动力分配得当、人员分工明确。 

26．现场统一工序施工时交叉作业要井然有序，施工作业按程序、有条理地进行。 

27．施工过程中所挖掘的临时坑在施工完毕后指派专人进行填埋。 

28．装卸工器具要传递，严禁乱跑乱扔。 

29．施工完毕要做到工完料尽、场地清。对于基础工程有剩余材料的，如量较大施工负责人安排运到下一基使用，如量较小回填到基础坑内。 

30．施工完毕施工负责人要派人对完成工作的施工场地进行平整。 

31．施工过程中施工人员要耐心做好土地承包人的工作，严禁与群众发生冲突。如不能做通地承包人的工作，应及时同前期工作人员进行联系协商解决。 

32．土方开挖时施工人员要将土方扔在规定范围内，严禁乱扔，昼减少土方占地面积。 

33．水坑开挖时，从坑内抽出来的水要酌情排放，附近如有水渠的要向渠内排放，附近无水渠的施工人员要修渠排水。 

34．施工队技术员要认真填写文明施工填报表。 

35．施工人员在施工过程中对能够避免的草场踩踏尽量避免，以利于前期工作人员开展工作。 

36．项目部、施工队文明施工领导小组成员要在安全、质量检查的同时检查文明施工情况，对违反文明施工措施的施工队、个人进行处罚，对严重违反文明施工措施的施工队进行停工整改处理。 

37．文明施工是我公司管理水平的体现，因此文明施工关系到我公司对外形象、管理水平及施工能否顺利进行，望全体施工人员认真遵守。

十二、森林防火
1．作业区设置安全围栏，非作业人员严禁进入作业区；
2．作业人员严禁携带易燃、易爆物品进入作业区；严禁在作业区内生火取暖；
3．在作业区域内严禁吸烟；
4．在作业区域外设置吸烟区，作业人员要吸烟时必须到吸烟区；
5．施工区域内配置灭火器、水桶、铁锹等合格的灭火器材。


附件：安全技术交底会议签到表

编号：
	地点
	220kV送出工程施工现场
	开始时间
	2017年03月20日上午8点
	主持或负责人
	陈旭杰

	序号
	姓  名
	部门单位
	职务职称
	联系方式

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	







































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]