[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

                 安全交底记录

	工程名称
	
	施工单位
	1111

	交底部位
	
	交底时间
	年     月   日

	交底提要：  涵闸基础开挖、涵闸浇筑安全交底

	交底内容：见附件



	项目（专业）

技术负责人
	
	交底人
	

	接受交底人
	洪太、浓河东施工队：

	
	浓河西施工队：

	
	通河、乌鸦泡施工队：

	
	依山施工队：




施工安全交底内容
	(1）老涵闸拆除安全生产注意事项

   老涵闸拆除利用安装有破碎锤的挖掘机进行拆除。拆除开始前，将拆除中心向外10m范围内使用彩条布进行围挡并安排专人看管，防止非施工人员随意进出拆除现场造成人身伤害。

   挖掘机驾驶员应具有一定的建筑物拆除经验，能够胜任本拆除工程。

   拆除过程中应按照先拆除启闭机房、工作桥、排架，后拆除进水口、出水口，再行拆除涵洞、闸室的顺序依次拆除。

   先行对老涵闸拆除进行现场选点，合理选取拆除受力点，准确判断承重部位，做到准确、迅速、有效拆除。

   气割设备辅助进行施工时，必须注意上下前后连接面的安全状况，气割过程中遇突发情况，首先保证人员安全撤离。

（2）涵闸施工过程中安全生产注意事项

   土方开挖过程中应合理放坡，坡顶浮土清理干净，避免落物伤人。

   钢筋支立过程中，绑扎应牢固稳定，闪光对焊应避免热力灼伤。

   模板加固完成后、砼浇筑前，应派专门对穿螺丝有无松动、支撑钢管根部是否牢靠进行检查。

   砼浇筑过程中，对于厚度（高度）较大部位，应分层浇筑，层厚一般30-40cm，出料口尽量靠近浇筑部位，减小砼对模板冲击。浇筑过程中安排专人对模板进行看管，遇模板螺丝松动立即处理。振捣棒振捣过程中应离开模板1-2cm，不直接接触模板。

涵闸施工过程中，施工人员必须佩戴安全帽，拆除、高空作业人员必须佩戴安全绳等安全用具。严禁无任何安全防护进入现场施工。

 （3）人员安全作业

    1、从事涵闸高处作业人员患有心脏病、高血压、精神病、癫痫病者不准从事高空作业。 

    2、涵闸高处作业要设防护栏杆，支持安全网，操作人员要系安全带。高处作业物料要堆放平稳，不可放置在临边、凡有坠落可能的，要及时撤出或固定以防跌落伤人。 

    3、施工过程中发现安全设施有缺陷或隐患，应及时报告处理，对危及人身安全的，必须停止施工，消险后再进行高处作业。 

    4、任何人不允许移动和擅自拆除安全标志，确实因工作需要须经工长批准后移动和拆除，之后重新安装好。 

    5、梯子不得缺档，不得垫高使用，横档间距以30mm为宜，使用时上端要扎牢，下端采取防滑措施，禁止二人同在梯上作业，如接长使用，应绑扎牢固。在通道处使用梯子，应有人监护或设置围栏。

（4）安全网的架设

   认真执行安全操作规程，操作人员持证上岗，严禁酒后作业，高处作业系安全带。安全网必须有产品质量检验合格证，旧网必须有试验记录。支挂时要里外锁口，外比里高500mm，系小米距离不超过750mm。3m设一固定支杆，支杆与地面夹角为45～60度。网下3m无杂物。网与网要拼接严密。网的负载高度为6m ，最高不超过10m，负载高度为5m以下时，网应伸出2.5m，负载高度在5～10m时，网应伸出3m。 

根据负载高度的坠落半径选择平网的宽度，当使用3m、4m宽度的安全网，安装后其宽度水平投影分别为2.5m和 3.5m。安全网架设完后，必须由工程负责人负责组织验收，验收合格后方可使用。

（5）脚手架的搭设

脚手架搭设应严格按施工组织设计要求搭投。脚手架的纵、横距不大于2m。脚手架应设登高措施，保证操作人员上下安全。操作层应满铺脚手板，不得留有空洞。必须留空洞者，应设围栏保护。

大型条形外脚手架，操作步层两侧，应设防护栏杆保护。脚手架的步距，应控制在2m内必须高于2m者，应有技术措施保护。 

采用斜杆（剪刀撑）保护。

（6）安全用电施工措施

   1、建立现场临时用电检查制度，按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查，并将检查、抽查记录存档。 

   2、临时配电线路必须按规范架设，架空线必须采用绝缘导线，不得采用塑胶软线，不得成束架空敷设，也不得沿地面明敷设。 

   3、施工机具、车辆及人员，应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时，必须采用可靠的防护措施。 

   4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定，箱内电器必须可靠、完好，其选型、定值要符合有关规定，开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制，箱体统一刷涂桔黄色，并按规定设置围拦和防护棚，流动箱与上一级电闸箱的联接，采用外插联接方式。 

  5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统，非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 

  6、在采用接地和接零保护方式的同时，必须设两级漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 

  7、手动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好，电源线不得任意接长和调换，工具的外绝缘应完好无损，维修和保管应由专人负责。 

  8、结构施工时，应在模板施工中预埋线管，临时照明和动力电源应穿管布线，必须按规定装设灯具，并在电源一侧加装漏电保护器。









































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]