[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

● 自然灾害类突发事件应急处置程序
1、洪涝灾害应急处置程序
通过实时监控、上级部门通知等观测水位，洪水可能灌入加油机、计量口、电器设备房是立即启动处置程序。
(1) 加油站经理及时与外界消防、医院、上级部门取得联系，汇报视察灾情，必要时申请救援帮助。
(2) 关闭密封储油罐卸油口、计量口，防止洪水进入油罐。
(3) 充分利用加油站防火墙，防止洪水进入站内，视灾情用草袋、沙袋、泥土建筑防洪围堤。
(4) 如因外界水位超高，下水倒灌时，用草袋等物堵塞后，尽量将站内积水向外排泄。
(5) 用沙土草袋筑高配电室门口，电缆沟用沙土填实或筑起围堤，防止因洪水进入造成电源断路事故。
(6) 因洪涝严重可能淹没加油站，上级或指挥者做出决定停止作业，人员转移时，要做好撤离，善后工作，将洪涝损失降至最小程度。
(7) 关闭加油机等所有设备电源，切断变压器、配电柜、电力系统的电源开关。要害部位的重要设备，储油罐做好封存处理，防止油品泄漏造成环境污染。
(8) 在抗洪自救过程中，要有专人监视洪灾变化，水位上涨情况，必要时有序地将人员转移到高处安全地带或站房顶上、罩棚顶上的安全处，及时与外界联系采取救援工作。
(9) 及时将现金支票、重要帐薄、技术资料转移至安全地带保存。
(10)灾害过后，应组织排水、清理现场，检查设备设施情况，测量油罐水高，正常后，恢复营业。
（11）灾情解除后加油站经理要组织人员对站内情况进行逐项排查，确定损失程度，并做好灾害记录，及时上报上级主管部门。
	洪涝灾害应急处置卡

	应急物资
	吸油毡，塑料薄膜，塑料胶带，编织袋，铁锹，应急灯，防爆手电筒，铁丝等。

	                       应急岗位
  处置程序
	加油站经理
副经理
	营业员（核算）
	营业员（计量）
	营业员（加油）
	营业员（售卡）
	营业员（收银）
	营业员（便利店）

	1.停止营业
	●
	
	
	
	
	
	

	2.切断电源
	
	●
	
	
	
	
	

	3.疏散车辆和人员，设置警示标示。
	
	
	
	
	
	
	●

	4.对关键部位用沙袋等筑堤拦截
	
	
	●
	●
	●
	●
	

	5.上报上级主管部门
	●
	
	
	
	
	
	

	6.视情况安排人员撤离
	●
	
	
	
	
	
	

	注意事项
	1.如自然灾害严重时，要保证人员生命安全的前提下，尽量抢救站内财产。              2.如突发事件发生时该岗位人员不在岗时加油站经理按照实际情况安排其他人员进行补充。
3.如加油站实际岗位根据处置卡内容不符，加油站经理需合理安排人员。







































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]