[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

污水处理站超标应急处置卡

[image: image1.png]




























































































































































































































































































































































































































































































































































确认超标情况





向应急指挥部汇报





启动应急响应





污水处理站超标





向车间主任或值班人员汇报





车间主任或值班人员现场查看





现场人员指责：


1、操作人员：发生事故严格按照操作规程操作，及时向本厂领导逐级汇报；配合现场处置人员进行现场应急处置；服从指挥。


2、车间主任：立即赶赴事故现场，查明事故情况，及时向本厂应急救援指挥部汇报；严格按照应急预案进行现场处置；保证人员安全；协助上级部门现场处置；不违章指挥。





事故无法控制





相关联络人


总经理：    宫博杰     13803230659


车间主任：  慈维林     15203179055


安全员：    宫浩       15075788966


安全员：    禹铁军     15632754696


办公室主任：张志勇     15632754695


维修主任：  徐学强     15831737889








现场操作人员发现污水处理站超标





立即汇报吴桥宋门工业园区管委会报告和沧州环境保护局吴桥分局、安监局。





协助上级应急救援组织进行现场处理





处置完毕进行现场恢复





1.迅速向应急指挥部报告，关闭污水处理站进出口阀门，减少进水量。


2.通知宋门污水处理厂，联系吴桥监测站，对污水处理站进水口、各池体，总出口进行水质监测。


3.污水临时存放在事故池内，待事故排除后再将污水重新输送至污水处理站。


4.调整相应工艺，如增加曝气时间、调整投药量等提高污水处理能力和效率。


5.待水质监测符合标准后，打开污水排放阀，向宋门污水处理厂排放。








恢复现场








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

