[image: image12.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

公交车安全、消防基础知识

15秒公交车火灾逃生应急处置措施：

1、发现情况迅速靠边平稳停车（需道路宽敞、人员稀少地段停靠）；
2、拉紧手制动；3、关闭点火开关（及在驾驶室的总电源开关）
4、关闭前后门手动阀，拉开前后门（先开前门）
公交车火灾逃生常识
一、逃生装置要巧用  关键时刻助逃生

成都公交车燃烧事故后，车内安装的消防锤被人们称为“生命锤”，一旦发生意外事故，驾驶员乘客可以用其砸碎玻璃逃生。“别看这消防锤很小，但关键时刻能起大作用。”没有 “逃生锤”情况下，可以使用钳子、扳手等敲车窗上侧四边角是最佳位置，另一个是逃生应急开关，紧急情况下，可扳动风道上红色的应急开关，车门就会快速打开。

二、遇灾逃生讲方法 莫乱阵脚莫堵门

公交车发生火灾时，最怕大家都乱了阵脚，如果每个人都想先挤下车，反而会在慌乱中错失机会。公交车的发动机一般都是后置式，因此如果是自燃一般也都在车辆后部。当发动机着火后，驾驶员应迅速开启车门并切断电源，让乘客从车门下车。然后组织乘客用随车灭火器扑灭火焰。如果着火部位在汽车中部，应在扑救火灾时重点保护驾驶室和油箱部位。无论怎样逃生，乘客都要听从指挥，不要拥挤。大家一定别把车门堵住，如果火焰没封住车门，乘客可用衣物蒙住头部，或者捂住口鼻从车门冲下；如果不能从车门逃生，乘客可破窗逃生，封闭的玻璃旁两扇之间都有消防锤，乘客应砸开就近的车窗翻下车；公交车还配有灭火器，位置一般在驾驶座后部和车身中间；如果乘客衣服被点着，来得及脱衣服，可以脱下用脚将火踩灭，来不及脱则就地打滚，将火滚灭；如果发现他人身上的衣服着火时，可以脱下自己的衣服或其他布物，将他人身上的火捂灭，切忌着火人乱跑，或用灭火器向着火人身上喷射。

三、易燃易爆品别上车 发现异常及时提醒

部分乘客安全意识淡漠，乘车时常会携带油漆等易燃、易爆危险品上公交车。有时公交车内人多拥挤，驾驶员很难及时发现。即使发现了，一些乘客也不听劝阻，不肯下车。如果有闻到汽油、煤油、酒精等气味时，要及时找出气味的来源。如果是乘客携带，建议他尽快下车。除了汽油、煤油等，乘客容易疏忽并且可能携带上车的易燃易爆品有油漆、酒精、液化气，以及遇水易燃烧的金属粉等物品。

四、驾驶员要绷紧安全弦 做好车辆日常检查

为了广大乘客的安全，各驾驶员更要有很强的安全意识。定期对车辆进行安全检查，特别要注意检查点火开关、蓄电池等大电流的电器件接线柱、导线的连接、绝缘等是否可靠；经常检查发动机及底盘是否有漏油现象。还要防止电线短路，闻到胶皮臭味或仪表台附近冒烟时应迅速靠边停车熄火，断开全车总电源开关，查找原因排除故障。防止发动机回火，不违章操作。另外，日常生活中的打火机、摩丝等也是构成汽车火灾的危险品，不能放在车内容易被太阳光线聚焦的部位。保持发动机舱整洁，不要积有太多的污垢。
·  “四懂”是指：
懂本岗位的火灾危险性
懂预防火灾的措施
懂扑救火灾的方法
懂逃生的方法
· “四会”是指：
会使用消防器材
会报火警
会扑救初起火灾
会组织疏散逃生
· “四个能力”是指

检查消除火灾隐患的能力

组织扑救初起火灾的能力

组织人员疏散逃生的能力

消防宣传教育培训的能力
· 消火栓的使用方法：

室内消火栓一般都设置在建筑物公共部位的墙壁上，有明显的标志，内有水龙带和水枪，。当发生火灾时，找到离火场距离最近的消火栓，打开消火栓箱门，取出水带，将水带的一端接在消火栓出水口上，另一端接好水枪，拉到起火点附近后方可打开消火栓阀门。 注意： 在确认火灾现场供电已断开的情况下，才能用水进行扑救。 

· 灭火器的使用方法：

灭火器的性能和使用方法 

    1 、灭火器的性能，灭火器是用来扑救初期火灾的，目前公司配备的是干粉灭火器，它内装的药剂是粉状磷酸氨盐，可以扑救可燃气体、电气、油类和木材、棉絮等类型火灾，有腐蚀性严禁对人喷射。 

    2 、灭火器的使用方法 

上述两种灭火器的使用方法相同，将灭火器提到起火地点附近站在火场的上风头（ 1 ）看灭火器有没有效（ 2 ）拔下灭火器保险销，（ 3 ）灭火器摇晃均匀后，另一手捏紧压把，（ 4 ）灭火器喷嘴对准火焰根部扫射。 
使用方法详见下图：

	干粉灭火器的使用方法
	    适用范围：适用于扑救各种易燃、可燃液体和易燃、可燃气体火灾，以及电器设备火灾.

	[image: image1.jpg]0 HiFRE
LHE, JETFHE
TR KNG,
A K
K




	[image: image2.jpg]0 1i T
KK,





	[image: image3.jpg]



	[image: image4.jpg]—





	3、除掉铅封
	4、拔掉保险销

	[image: image5.jpg]© K T4
Wi ATTAR
iR,





	[image: image6.jpg]@ fEplikit ok
s, £ FMD
L ET§
FWEE SR,
TR A A
AR

| T







	推车式干粉灭火器使用方法
    主要适用于扑救易燃液体、可燃气体和电器设备的初起火灾。本灭火器移动方便，操作简单，灭火效果好。
	[image: image7.jpg]0 LT
T &

7
S

H

)





	[image: image8.jpg]O fi TIRAmihy
e S PWAIETT
WA, FLEP
H eSS
18,





	[image: image9.jpg]© ERICHEE:, PRilRmy






	[image: image10.jpg]LS





	[image: image11.jpg]© Ji TR R,
A FLFARILN TAia)
WERIF G, RRIERIEEAT,
AW ARA R,
8 PRI, B
iJﬂ‘k?I'Ki}lh



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image12.png]