[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

公交车安全检查日志
检查日期：      年     月     日                                编号：

	单    位
	
	车辆

号牌
	
	驾驶员
	

	序号
	检查项目
	参考标准
	自检情况

	1
	外观
	车辆外观整洁，各零部件完好，连结紧固，无缺损；车体周正，左右对称。
	

	2
	灯光
	车辆的灯具安装牢固，灯光开关安装牢固，开启、关闭自如。 
	

	3
	车

身
	车身内外不得有尖锐件或凸出物；驾驶员座椅舒适可调，各操作件布置合理，操作位置尺寸符合标准；车门、车窗启闭轻便，无自行开启现象，门锁牢固可靠；车辆前挡风玻璃有刮水器，刮刷面积应保证驾驶员有良好足够的视区；后视镜安装位置、角度适宜，镜面影像清晰。
	

	4
	仪表
	燃油表、车速里程表、机油压力表等仪表灵敏有效。
	

	5
	发动机
	发动机动力性能良好，运转平稳，无异响；怠速稳定，机油压力正常；发动机应有良好的启动性能。
	

	6
	传动系
	离合器应结合平稳、分离彻底、不打滑、无抖动和异响，操作轻便；变速器及分动器换档时，齿轮啮合灵便，自锁、互锁装置有效，运行中无异响；传动轴在运转时不发生震抖和异响，中间轴承、万向节不得裂纹、松动；主传动器、差速器工作正常、无异响。
	

	7
	行驶系
	轮胎胎冠上花纹深度不少于1.6mm，不暴露轮胎帘布层，胎面和胎侧不得有长度超过25cm、深度足以暴露出帘布层的破损和割伤，转向轮不得装用翻新轮胎；钢板弹簧无裂纹、断片和缺片；车架不变形，锈蚀、弯曲，螺栓、铆钉不得缺少和松动； 
	

	8
	转向系
	主方向盘转动灵活、操作轻便、无阻滞现象，车轮转到极限位置时不与其它部件干涉；转向轮转向后应自动回正；转向节及臂，转向横、直拉杆及球销无裂纹和损伤，球销不松旷，横、直拉杆不得拼焊。
	

	9
	制动系
	行车制动踏板自由行程、产生最大制动作用时踏板力应符合该车整车有关技术条件的规定； 
	


检查负责人：                        检查人员：                           
公

交

车

安

全

检

查

日

志

2014年度












































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]