[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	工程名称
	梧州公租房
	施工单位
	广西宁铁建筑总公司

	分部分项名称
	室内满堂红脚手架
	施工队伍
	架子工

	技术交底内容：①设计图纸内容②施工规范要求③质量验评标准

一、特点

1、悬挑式脚手架是指架体结构卸荷在附着于建筑结构的刚性悬挑梁（架）上的脚手架，用于建筑施工中的主体或装修工程的作业及其安全防护需要，每段搭设高度不得大于24m。

2、悬挑架依附的建筑结构应是钢筋混凝土结构或钢结构，不得依附在砖混结构或石结构上。悬挑架的支承结构应为型钢制作的悬挑梁或悬挑桁架等，不得采用钢管；其节点应螺栓联结或焊接，不得采用扣件连接。与建筑结构的固定方式应经设计计算确定，并经工程设计单位认可。

二、适应范围

适应范围于钢筋混凝土结构、钢结构高层或超高层，建筑施工中的主体或装修工程的作业及其安全防护需要。

三、工艺流程

1、悬挑架搭设工艺流程：

施工准备→放线定位→预埋U型螺栓→悬挑架的支承结构安装→竖立杆→将纵向扫地杆与立杆扣接→安装横向扫地杆→安装纵向水平杆→安装横向水平杆→安装连墙件撑→安装剪刀→扎安全网→作业层铺脚手板和挡脚板。
2、悬挑架拆除工艺流程：

安全网→拦杆→脚手板→剪刀撑→横向水平杆→纵向水平杆→立杆→悬挑架的支承结构。
四、悬挑架构造

主要组成：悬挑梁（悬挑桁架）、架体、刚性连墙件、连续剪刀撑、安全防护。

1、悬挑梁制作采用的型钢，其型号、规格、固端和悬挑端尺寸的选用应经设计计算确定，与建筑结构连接应采用水平支承于建筑梁板结构上的形式，固端长度应不小于1.5倍的外挑长度，与建筑物连接必须可靠（如由不少于两道的预埋U型螺栓与压板采用双螺母固定，螺杆露出螺母应不少于3扣），连接强度应经计算确定。　  



	交底人签字
	
	接受交底人签字
	

	备注
	交底时间
	年    月    日


室内满堂红脚手架安全技术交底

室内满堂红脚手架安全技术交底

	工程名称
	梧州公租房
	施工单位
	广西宁铁建筑总公司

	分部分项名称
	室内满堂红脚手架
	施工队伍
	架子工

	2、悬挑架架体应采用刚性连墙件与建筑物牢靠连接，连墙件应设置在与悬挑梁相对应的建筑物结构上。脚手架每两步三跨或脚手架架体立面投影面积每27m2以内应设置一道刚性连墙件。严禁采用钢筋铁丝等柔性连墙件。　　

3、脚手架应在外侧立面沿整个长度和高度上设置连续剪刀撑，每道剪刀撑跨越立杆根数为5-7根，最小距离不得小于6m，剪刀撑水平夹角为45°-60°，将构架与悬挑梁（架）连成一体。　  

4、构架底部与悬挑结构应连接牢靠，不得滑动或窜动。构架底部应设置纵向和横向扫地杆，扫地杆应贴近悬挑梁（架），纵向扫地杆距悬挑梁（架）不得大于20cm；首步架纵向水平杆步距不得大于1.5m。　　

[image: image1.png][image: image2.png]


[image: image3.png]


5、架体结构在下列部位应有加强措施：

①架体立面转角处；

②架体与塔吊、电梯、物料提升机、卸料平台等设备需要断开或开口处；

③其它特殊部位。

6、卸料平台应单独搭设，其荷载应直接传递给工程结构或地面，不得传递给脚手架架体。

五、材料及制作

1、悬挑架构配件采用的原、辅材料材质及性能应符合现行国家标准、规范的要求，按规定进行进场验收和检验。有下列情形之一，构配件不得使用：

①焊接件严重变形且无法修复或严重锈蚀的；

②螺栓连接件变形、磨损、锈蚀严重或螺栓损坏的；

③悬挑支承件变形、磨损严重的；

④其它不符合要求的。

2、构配件制作应满足设计要求。

3、悬挑架所采用的螺栓连接件，不得使用板牙套丝或螺纹锥攻丝。

4、悬挑架构配件加工前，必须进行设计计算、绘制设计图纸；加工完后应进行检验，焊接件焊缝应进行探伤检验。


	交底人签字
	
	接受交底人签字
	

	备注
	交底时间
	年    月    日


室内满堂红脚手架安全技术交底

	工程名称
	梧州公租房
	施工单位
	广西宁铁建筑总公司

	分部分项名称
	室内满堂红脚手架
	施工队伍
	

	六、施工前的准备工作

材 料 名 称

用 途

备注

悬挑梁或悬挑桁架

外架钢挑梁

制作

U型螺栓

外架钢挑梁锚件

制作

外架立管套管Φ55*2.5

外架立管套筒

制作

钢丝绳(6*19Φ12.5)

外架斜拉钢丝绳

采购

花蓝螺杆

钢梁外挑架

采购

Φ48*3.5钢管

外架搭设

备料

七、主要机具准备

名     称
数量

用     途
电焊机

1台

悬挑梁（悬挑桁架）制作
氧割设备

一套
悬挑梁（悬挑桁架）制作
扭力扳手

1把

扣件拧紧力度检查

游标卡尺

1把

焊接钢管外径和壁厚、外表面锈蚀深度检查

塞尺

1把

钢管两端面切斜偏差检查

钢卷尺

1把

钢管弯曲程度和搭设中的距离或长度检查

水平尺

1把

水平杆高差检查

角尺

1把

检查剪刀撑与地面的倾角

对讲机

1台

指挥通信

哨子

2个

指挥

八、劳动力组织

根据工程进度和具体工程大小，划分若干责任区，各区人员相对固定，其操作人员具体分工如下：

项目经理：1人全面负责项目管理工作，要求必须具有中级以上职称。

项目工程师：负责技术管理工作及协调处理现场技术问题。

队长：负责整个悬挑外脚手架工程总体指挥。

安全员：负责整个悬挑外脚手架工程安全督促和检查工作。

操作人员：定人、定岗、定责。

九、技术标准、规范及质量标准



	交底人签字
	
	接受交底人签字
	

	备注
	交底时间
	年    月    日


室内满堂红脚手架安全技术交底

	工程名称
	梧州公租房
	施工单位
	广西宁铁建筑总公司

	分部分项名称
	室内满堂红脚手架
	施工队伍
	架子工

	1、技术标准规范：遵守《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）、《钢结构设计规范》（GBJ17-2003）、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GB50018-2002）、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001）、《编制建筑施工脚手架安全技术标准统一规定》等现行国家标准、规范的相应规定。

2、质量标准：符合行业标准《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）表3.0.4-1 总分10 分，要求全部符合要求，达到10 分。

检查和验收应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架》（JGJ130-2001，2002 年版）

十、安全措施

应遵照国家现行的《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80）、《建筑安装工人安全技术操作规范》（80建工劳字24号）等标准的有关条文，针对不同工程，还应同时执行该工程所属部门的各级有关安全法规和文件，并应特别注意如下事项：

1、施工前应按要求向架子工作好技术交底；人员变动后应重新交底。操作人员必须持证上岗。

2、同一单位工程的外脚手架不得采用两种或两种以上的架体材料搭设。

3、悬挑架搭设完后，总承包单位应按本规定以及专项施工方案等的要求进行验收，验收合格方可使用。有下列情形之一，应进行检查验收：　　

①单层悬挑架搭设完毕；　　

②多层悬挑架每次搭设完毕；

③强台风等恶劣天气后，投入使用前；　　

④停用一个月以上，重新启用前。

4、悬挑架防护
　　①沿架体外围必须用密目式安全网全封闭，密目式安全网宜设置在脚手架外立杆的内侧，并顺环扣逐个与架体绑扎牢固。安装时，密目网上的每个环扣都必须穿入符合规定的纤维绳，允许使用强力及其他性能不低于标准规定的其他绳索（如钢丝绳或金属线）代替。　
②架体底层的脚手板必须铺设牢靠、严实，且应用平网及密目式安全网双层兜底。　　

③在每一个作业层架体外立杆内侧应设置上下两道防护栏杆和挡脚板（挡脚笆），上道栏杆高度为1.2m，下道栏杆高度为0.6m，挡脚板高度为0.18m（挡脚笆高度不小于0.5m）。塔吊处或开口的位置应密封严实。　　



	交底人签字
	
	接受交底人签字
	

	备注
	交底时间
	年    月    日


室内满堂红脚手架安全技术交底

	工程名称
	梧州公租房
	施工单位
	广西宁铁建筑总公司

	分部分项名称
	室内满堂红脚手架
	施工队伍
	架子工

	④施工现场暂时停工时，应采取相应的安全防护措施。　　

5、悬挑架在使用过程中严禁进行下列作业：　　

①在架体上推车；　　

②在架体上拉结吊装缆绳；　　

③利用架体吊运物料；　　

④物料平台与架体相连接；　　

⑤任意拆除架体结构件或连墙件；　　

⑥拆除或移动架体上安全防护设施；　　

⑦利用架体支顶模板；　　

⑧其它影响架体安全的作业。　　

6、拆卸　　

①悬挑架拆卸前，作业人员应对拟拆卸悬挑架的完好性进行检查。　　

②拆除工作必须按专项施工方案及安全操作规程的要求进行。　　

③拆除前应对作业人员进行安全技术交底，拆卸时应有可靠的防止人[image: image4.png]


员与物料坠落措施，严禁抛掷物料。　　



	交底人签字
	
	接受交底人签字
	

	备注
	交底时间
	年    月    日














































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

