[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

脚手架施工技术与安全交底      
承建单位：方圆建设集团有限公司                  交底日期： 2017 年 4 月16日
	工程名称
	永春污水处理厂二期项目
	单位工程名称
	多段多级AO池

	工程部位
	水池主体脚手架
	施工队（组）
	袁国真

	技术交底内容：
一、脚手架材料选择
l、脚手架钢管，选用外径48mm，壁厚3.0mm，钢材强度等级Q235-A，钢管表面应平直光滑，不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯，新用的钢管要有出厂合格证。
2、本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件，应符合建设部《钢管脚手扣件标准》的要求，由有扣件生产许可证的生产厂家提供，不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷，扣件的规格应与钢管相匹配，贴和面应干整，活动部位灵活，夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达55N.m时不得破坏。
二、脚手架选形与用途
本工程采用落地式外双排脚手架，沿建筑四周封闭施工。主要用于主体施工阶段的安全防护和水池墙体钢筋的绑扎、模板的拼模、混凝土的浇筑、泥工抹灰施工的安全操作平台，按建筑施工脚手架的搭设标准执行。
三、脚手架搭设要求
1、主杆基础
本工程脚手架底座坐于基坑混凝土垫层及混凝土基础台面上。
2、立杆间距
1　 脚手架立杆纵距1.50m，横距0.90m，步距1.80m；内立杆距水池墙边外边线0.35cm。
2　 脚手架的底部立杆采用不同长度的钢管参差布置，使钢管立杆的对接接头交错布置，高度方向相互错开500mm以上，且要求相邻接头不应在同步同跨内，以保证脚手架的整体性。
3　 立杆应设置纵横方向扫地杆，连接于立脚点杆上，离底座20cm左右。
4　 立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1／400。
3、大横杆、小横杆设置
1　 大横杆在脚手架高度方向的间距1.800m，以便立网挂设，大横杆置于立杆里面，每侧外伸长度为150mm。
2　 小横杆应位于大横杆上部，固定在大横杆上，端部伸出长度为150mm。
3　 纵向水平杆采用直角扣件固定在横向水平杆上，并等间距设置，间距不大于400mm。
4　 当需要在脚手架上开设门洞时，宜采用上升斜杆、平行弦杆桁架结构，斜杆与水平方向的倾角为45～60度，并按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的要求选用“B型”形式。
4、 支撑    支撑包括剪刀撑和横向支撑
5　 每道剪刀撑跨越立杆的根数宜在5~7之间，每道剪刀撑宽度不应小于4距，且不宜小于6m，斜杆与地面的倾角宜在45度~60度之间。在外侧两端、中间间隔不超过15m的立面上，设置剪刀撑。由底到顶连续设置。剪刀撑的斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立柱上，旋转中心线距主节点的距离不应大于150mm

5、脚手板、脚手片的铺设要求（公司安排）
   脚手板应按其主筋垂直于纵向水平杆满铺，采用对接平铺，四个角应用直径≥1.2mm（18#）的镀锌铁丝固定在纵向水平杆上。
栏杆和挡脚板应搭设在外排立杆内侧，挡脚板高度不应小于180mm，
6、防护栏杆
1　 脚手架外侧使用建设主管部门认证的合格绿色密目式安全网封闭，且将安全网固定在脚手架外立杆里侧。（公司安排）
2　 选用18#铅丝张挂安全网，要求严密、平整。
3　 脚手架外侧必须设1.2m高的防护栏杆，顶排防护栏杆不少于2道，高度分别为0.9m和1.3m。
4　 脚手架内侧形成临边的(如遇大开间门窗洞等)，在脚手架内侧设1.2m的防护栏杆。
四、脚手架搭设流程
1、落地脚手架搭设的工艺流程
材料配备→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆（搁栅）→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。
2、搭设要求
1　 脚手架必须配合施工进度进行搭设。
2　 每搭设一步脚手架后，应按照规范的规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度
纵向水平杆应设置在立杆内侧，其长度不应小于3跨。
3　 纵向水平杆宜采用对接扣件连接，若采用搭接，其长度不应小于1m，应等间距设置3个旋转扣件固定。
4　 主节点必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣紧，且严禁拆除。
5　 横向水平杆的靠墙一端至水池墙面的距离不宜大于0.35cm。
6　 脚手架应设置剪刀撑与横向斜撑，每道剪刀撑不应小于4垮，且不应小于6米，斜杆与地面的倾角应在45-60度之间。
7　 脚手架的外侧立面整个长度和高度上应连续设置剪刀撑。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不应大于150mm。
8　 安装扣件时扣件所用规格必须同钢管外径，扣件螺栓紧固时扭力距应为40-65N.M。对接扣件的开口应朝上或内。
9　 脚手板采用竹芭片，每2步满铺一层，并用直径14#的镀锌铁丝固定在小横杆杆件上。
五、脚手架搭设质量要求
1、 脚手架的搭设应具有足够的强度、刚度、稳定性。
2、 纵向偏差不得大于100mm，横向偏差不得大于50mm。
3、 纵向水平杆水平偏差不大于总长度的1/300，且不大于20mm。横向水平杆水平偏差不大于10mm。
4、 脚手架的步距，立杆垂直偏差不大于全长的1/200，立杆纵距偏差不大于50mm。
5、 扣件紧固力宜在45—55N.M范围内，不得低于45Nm或高于60Nm。
6、 连接件应牢固，无移动现象。
六、脚手架的检查与验收
1、脚手架必须由持有效上岗证的专业技术人员搭设；
2、脚手架搭设后由公司组织分段验收（一般不超过3步架），办理验收手续，发现有不符合要求的应迅速整改；
3、外脚手架分段验收严格按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》
与《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)中“外脚手架检查评分表”，所列项目和施工方案要求的内容进行检查。填写验收记录单，并由搭设人员、安全员、施工员签证，挂合格牌后方能交付使用。
4、脚手架应进行定期检查和不定期检查，并按要求填写检查表，检查内容量化，履行检查签字手续，对检查出的问题应及时整改，项目部每半月检查一次
七、脚手架搭设安全技术措施
1、技术保障措施    

1　 架子搭设完毕，用合格密目安全网铺于架子的外围及底部。   

2　  钢管与扣件进场前应经过检查挑选，所用扣件在使用前应清理加油一次，扣件一定要上紧，不得松动。每个螺栓的预紧力在40N·m～65 N·m之间。   

3　 该脚手架作为建筑物施工时的安全防护屏障及作业平台，严禁将脚手架作为卸料平台及堆放平台。   

4　 (脚手架的安全性是由架子的整体性和架子结构完整性来保证的，未经允许严禁他人破坏架子结构或在架子上擅自拆除与搭设脚手架各构件。其中在脚手架使用期间，下列杆件严禁拆除：主节点处横、纵向水平杆，连墙件。       

2、安全保障措施   

1　 操作人员必须持有效作业操作证方可上岗。   

2　 架子在搭设(拆卸)过程要做到文明作业，不得从架子上掉落工具、物品；同时必须保证自身安全，高空作业需穿防滑鞋，佩戴安全帽、安全带，未佩戴安全防护用品不得上架子。 

3　 在架子上施工的各工种作业人中应注意自身安全，不得随意向下、向外抛、掉物品，不得随意拆除安全防护装置。   

4　 雨、雪及六级以上大风等天气严禁进行脚手架搭设、拆除工作。 

5　 应设专人负责对脚手架进行经常检查。   

 A 在下列情况下，必须对脚手架进行检查|   

a. 在六级大风和大雨后； 

b. 停用超过二个月，复工前。   

 B 检查保修项目    

a.  各主节点处各杆件的安装、支撑杆是否松动；  

b. 扣件螺丝是否松动；
c. 安全防护措施是否符合要求。   

6　 定期检查脚手架，发现问题和隐患，在施工作业前及时维修加固，以达到坚固稳定，确保施工安全
7　 严禁任意在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业，否则应采取安全措施。严禁脚手板存在探头板。
八、脚手架拆除安全技术措施
1　 拆架时应划分作业区，周围设绳绑围栏或竖立警戒标志，地面应设专人指挥，禁止非作业人员进入。
2　 拆架的高处作业人员应戴安全帽、系安全带、扎裹腿、穿软底防滑鞋。
3　 拆架程序应遵守由上而下，先搭后拆的原则，即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑，而后拆小横杆、大横杆、立杆等，并按一步一清原则依次进行。严禁上下同时进行拆架作业。
4　 拆立杆时，要先抱住立杆再拆开最后两个扣，拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时，应先拆中间扣件，然后托住中间，再解端头扣。
5　 拆除时要统一指挥，上下呼应，动作协调，当解开与另一人有关的结扣时，应先通知对方，以防坠落。
6　 在拆架时，不得中途换人，如必须换人时，应将拆除情况交代清楚后方可离开。
7　 拆下的材料要徐徐下运，严禁抛掷。运至地面的材料应按指定地点随拆随运，分类堆放，当天拆当天清，拆下的扣件和铁丝要集中回收处理。
8　 当天离岗时，应及时加固尚未拆除部分，防止存留隐患造成复岗后的人为事故。
9　 如遇强风、雨、雪等特殊气候，不应进行脚手架的拆除，严禁夜间拆除。
10　 翻掀垫铺竹笆应注意站立位置，并应自外向里翻起竖立，防止外翻将竹笆内未清除的残留物从高处坠落伤人。

	交底人签字
	丁新华
	交底时间
	2017 年 4 月 16  日

	接受交底人签字
	














































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]