[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	安全技术交底表
AQ-C11-1
	编 号
	

	工程名称
	轨道交通**工程**车站

	施工单位
	北京**公司
	交底部位
	模板安装
	工种
	木工

	安全技术交底内容

	1.进入现场所有作业人员必须戴好合格的安全帽，系好下额带，锁好带扣；
2.作业时认真执行安全操作规程，杜绝违章作业和野蛮施工；

3.严禁酒后上岗作业，现场严禁吸烟；

4.禁止私自拆改防护设施，施工现场禁止追逐打闹；

5.现场施工人员必须进行安全教育培训，经安全考试合格后方可上岗。

	

	针对性交底

	1.登高作业必须系好安全带，高挂低用；

2.支模时注意个人防护，不允许站在不稳固的支撑上或没有固定的木方上施工；

3.支设梁、板、柱模板模时，应先搭设架体和护身栏，严禁在没有固定的梁、板、柱上行走；

4.搬运木料、板材和柱体时，根据其重量而定，超重时必须两人进行，严禁从上往下投掷任何物料，无法支搭防护架时要设水平等网或挂安全带。

5.使用手锯时，防止伤手和伤别人，并有防摔落措施，锯料时必须站在安全可靠处。

6.机械操作人员应熟悉所使用的机械设备的构造、性能和用途，掌握有关的使用、维修、保养的安全操作规程。电路故障必须由专业电工排出，不得擅自维修。

7.作业前应试机，各部件运转正常后方可作业；工作前应清理现场；工作中有故障出现，应立即停机并切断电源。

8.模板安装应遵守以下规定：

⑴．模板工程作业高度在2m和2m以上时，必须设置安全防护设施。

⑵．操作人员登高必须走人行梯道，严禁利用模板支撑攀登上下，不得在墙顶、独立梁及其他高处狭窄而无防护的模板上行走。

⑶．作业前应检查基坑边坡的稳定状况，基坑上口1m内不得堆放模板及木料。用塔吊运料时，下放严禁站人。

	交底人签名
	
	职务
	
	交底时间
	

	签名
	


注：1、项目对操作人员进行安全技术交底时填写此表；2、签名处不够时，应将签到表附后。













































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]