长治市企业安全风险分级管控

体系建设实施指南

二〇一七年十二月

目    录

11 适应范围


12 编制依据


13 工作目标


14 基本要求


14.1建立组织


24.2体系建设


24.3考核激励


25 工作程序


25.1前期准备


25.1.1成立组织


35.1.2制定方案


35.1.3组织培训


35.1.3建立制度


35.1.4收集资料


35.2危险源辨识


35.2.1系统分析


45.2.2风险点确定


45.2.3危险源辨识


45.2.4现有控制措施识别


45.3风险评估


45.3.1风险评价方法


45.3.2重大风险判定


55.3.3风险点级别确定


55.4风险控制措施


55.4.1风险控制措施类别


55.4.2风险控制措施确定的要求


55.5风险分级管控


65.5.1风险管控原则


65.5.2编制风险分级管控清单


65.5.3绘制风险分级管控图


65.6风险公示及可视化


65.7数据库建设


76 编制风险评估与分级管控报告


77 持续改进


77.1风险分级管控体系评审


77.2风险信息更新


77.3沟通


77.4分级管控效果


88 其他


89 实行日期及有效期


9附件


9附件1 术语


11附件2 风险评估与分级管控报告主要内容





长治市企业安全风险分级管控体系建设实施指南（试行）

风险分级管控是企业安全管理的基础，风险分级管控体系是企业安全生产标准化的进一步深化。为指导全市企业推进安全风险分级管控体系建设，坚决杜绝和防范重特大事故，提高企业安全生产水平，依据安全生产相关法律法规及标准规范，借鉴和吸收长治市通州集团、长治市麟源煤业、弘峰焦化等企业风险管理经验，融合企业安全生产标准化要求，编制《长治市企业安全风险分级管控体系建设实施指南》。

1 适应范围

本指南适用于长治市范围内危化、非煤矿山、民爆、冶金、建材、机械、轻工等工贸行业企业的风险辨识、评估及分级管控要求。其他行业企业可参照执行。

2 编制依据

《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》《山西省安委会办公室关于印发标本兼治防范遏制重特大事故工作实施方案的通知》《长治市安委会办公室关于推进构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》《企业安全生产标准化基本规范》，以及其他相关法律法规、标准、政策。

3 工作目标

企业实施风险分级管控应实现以下工作目标：

（1）建立安全风险分级管控清单和数据库；

（2）制定重大安全风险管控措施；

（3）设置重大安全风险公告栏；

（4）制作岗位安全风险告知卡；

（5）绘制企业安全风险四色分布图；

（6）绘制企业作业安全风险比较图；

（7）建立安全风险分级管控制度；

（8）编制隐患排查治理清单；

（9）编制风险评估与分级管控报告。

4 基本要求

4.1建立组织

企业应建立由主要负责人组织的风险评价及分级管控体系建设工作，建立风险分级管控组织机构，制定风险评估及分级管控体系管理制度。

鼓励企业全体员工参与风险辨识、评价和管控；根据风险级别，确定落实管控措施责任单位层级，落实风险管控措施。

4.2体系建设

企业应建设符合本企业实际的风险分级管控体系。开展危险源辨识、风险分析、风险信息整理与公告、风险控制和持续改进工作。企业风险分级管控体系建设应与安全生产标准化体系有机结合，形成一体化的安全管理体系，使风险评估及分级管控贯彻于生产经营活动全过程。

4.3考核激励

企业应将风险管控工作列入安全生产目标责任考核，形成长效激励工作机制。按照“全员、全过程、全方位”的原则，明确各岗位辨识风险、落实风险控制措施的责任，通过评审、更新，不断完善风险分级管控体系。

5 工作程序

风险分级管控程序见图1－1。


[image: image1.emf]前期准备

危险源辨识与风险评价

评审与审批

风险信息公告

落实控制措施

持续改进


图1－1  风险分级管控程序

5.1前期准备

开展风险辨识、评估和管控之前应做好准备工作，成立工作组织、实施风险分级管控体系建设培训、建立风险管控工作制度、收集风险评价资料、进行现场勘察。

5.1.1成立组织

企业成立由主要负责人任组长，分管安全和技术的负责人任副组长，安全管理人员及相关负责人参加的工作组。

全体员工应参加风险辨识、评估和管控工作。

首次开展工作，提倡聘请、委托服务机构或行业专家指导企业的风险辨识、评估和管控工作。

5.1.2制定方案

企业应制定风险分级管控工作方案，明确目标、任务、时限、工作内容、责任人及相关要求。

5.1.3组织培训

企业应组织全体员工进行风险管控培训。内容包括：风险管控的目的与意义、工作原则与评价程序、评价方法。增强全体员工风险管控意识，熟练掌握风险基本技能和要求。

5.1.3建立制度

企业应编制符合实际的风险管控工作制度。明确职责、确定任务和要求；制定风险辨识、评估、管控、告知、更新、持续改进等工作程序；编制风险管控工作相关记录表。

5.1.4收集资料

收集评价相关资料，作为风险辨识的依据。包括法律法规、规范性文件、标准规范及其他文件。

5.2危险源辨识

危险源辨识程序见图3－1。


[image: image2.emf]分析系统 ， 确定评价对象

危险源调查

危险区域界定

存在条件分析

触发因素分析

潜在危险性分析


图3－1  危险源辨识程序
5.2.1系统分析

企业应在对生产、储存过程系统分析的基础上，明确危险源辨识、评估的对象。

——物的固有危险性；

——人的不安全行为；

——生产设备设施的不安全状态；

——作业环境的影响因素；

——管理缺陷及应急救援。
5.2.2风险点确定

风险点划分应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。按照生产装置区、储存区、装卸区；生产工房、库房、控制室、配电室等功能分区确定风险点。

确定风险点前应全面排查生产工艺、装置、作业环境基本情况，建立《风险点清单》。

5.2.3危险源辨识

危险源辨识应覆盖风险点内全部设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。宜选用工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）、预先危险性分析法（PHA）、专家经验分析法等。涉及重点监管的危险化工工艺过程，还应采用危险可操作性危险分析（HAZOP）法。
在进行危险源辨识时，应依据GB/T 13861的规定，对潜在的人、物、环境、管理等危害因素进行辨识，充分考虑危害因素的根源和性质。

5.2.4现有控制措施识别

企业应对辨识出的危险源现有控制措施进行整理、识别，现有控制措施不足以控制此项风险，应提出建议或改进的控制措施。

5.3风险评估

5.3.1风险评价方法

推荐选择风险矩阵分析法（LS）、作业条件危险性分析法（LEC）等方法对风险进行评价，根据评价结果划分风险等级。风险评估一般结合危险源辨识进行，并填写《风险评价记录》。行业有规定的，选择评价方法时从其规定。

5.3.2重大风险判定

属于以下情况之一的，直接判定为重大风险：

（1）对于违反法律、法规及国家标准中强制性条款的。

（2）发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的。

（3）危险化学品重大危险源的关键装置、重点部位。

（4）运行装置界区内固定作业人员或涉及抢修作业等现场9人以上（含9人）。

（5）经风险评估确定为重大风险。

5.3.3风险点级别确定

按风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别；若各危险源的致险因素相互影响、不可分隔，共同触发风险事件时，按可能导致的最高级别确定。

5.4风险控制措施
5.4.1风险控制措施类别

风险控制措施类别包括：

（1）安全技术措施；

（2）安全管理措施；

（3）培训教育措施；

（4）个体防护措施；

（5）应急处置措施。

5.4.2风险控制措施确定的要求

（1）基本原则

企业在选择风险控制措施时应考虑：可行性、安全性、可靠性，重点突出人的因素。

（2）风险控制措施评审

风险控制措施应在实施前针对其可行性与有效性、是否将风险降低至可接受程度、是否将产生新的危险源或危险有害因素、是否已选定最佳的解决方案等进行评审。

（3）重大风险控制措施

需通过安全技术措施才能控制的风险，应制定控制方案。属于经常性或周期性工作中的不可接受风险，不需要通过安全技术措施，但需要制定新的文件（程序或作业文件）或修订原来的文件，文件中应明确规定对该种风险的有效控制措施，并有效落实。

对于某些重大风险，可同时采取以上两种措施。

5.5风险分级管控
企业选择适用的评价方法进行风险分级后，将同一级别或不同级别风险按照从高到低的原则划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标示，实施分级管控。

5.5.1风险管控原则

上级负责管控的风险，下级应同时负责管控，逐级落实具体措施。企业应结合本单位机构设置，合理确定风险的管控层级。

5.5.2编制风险分级管控清单

企业应在风险辨识和评价后，编制风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并及时更新。包括作业活动风险分级控制清单、设备设施风险分级控制清单等全部风险点和风险信息。

5.5.3绘制风险分级管控图

企业应依据风险点作业活动风险管控等级绘制作业安全风险比较图；依据风险点区域设备设施危险源的风险管控等级，按照红色、橙色、黄色、蓝色等四种颜色绘制安全风险分级管控空间分布图。

5.6风险告知

5.6.1风险公示

企业应结合风险评价的结果，将制定的风险控制措施告知全体员工和相关方。至少应在较大以上的风险部位、设备设施、固定作业活动等处设置公示牌和告知卡。对员工进行风险管控培训，掌握本岗位风险点包含危险源的风险等级、管控措施、责任部门、责任人等信息；对相关方的培训应包括风险点位置、风险等级和管控措施等。
5.6.2风险教育

企业应基于安全风险管控编制岗位操作规程、岗位安全培训系列教材，列入全员培训计划，结合岗位达标活动，定期不定期组织培训教育，使全体员工熟练掌握本岗位作业活动、设备设施、作业环境潜在的安全风险，自觉采取预防与控制措施，有效控制各类生产安全事故。

5.6.3可视化管理
非煤矿山、危险化学品、冶金等高危行业风险管控，提倡可视化管理，实现企业、区域、设备、岗位等风险管控信息可视化。通过安全标志、符号、图形、文字等方式，在风险区域、设备设施、操作岗位的显著位置处，设置一目了然、一眼即知的风险公示牌、告知卡及相关标志标识，且标志标识应统一规格、材质、色彩、字体、图例、实例等，以实现标准化的可视化管理。

5.7数据库建设

企业应建立健全风险管控数据库，完整保存风险管控资料。至少包括

——操作手册；

——相关支持性文件：风险管控制度、风险点划分表、风险评价表，风险分级管控清单、致险因素分析表、风险分级图等；涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等。

6 编制风险评估与分级管控报告

企业应依据风险辨识、评价、管控分级情况，编制风险评估与分级管控报告。主要包括企业概况、风险点划分、危险源辨识与事故后果预测、风险评价等级、管控层级、现有管控措施与补充措施、风险分级管控四色分布图等。

7 持续改进

7.1风险分级管控体系评审

企业每年至少组织对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。

7.2风险信息更新

企业应根据以下情况变化对风险管控的影响，针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息：

（1）法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；

（2）生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；

（3）织机构发生重大调整；

（4）充新辨识出的危险源评价；

（5）风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。

7.3沟通

企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。

7.4分级管控效果

通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有所改进：

—— 每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；

—— 完善重大风险场所、部位的警示标识；

—— 涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；

—— 员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；

—— 保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；

—— 根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。

8 其他

本指南与此后上级部门出台的标准有冲突的，从其规定。

9 实行日期及有效期

本指南自发布之日起试行，有效期为2年

附件 

附件1 术语

1.风险

不确定性对目标的影响。（影响是偏离预期，通常指负面的。）通常用潜在事件和后果或者两者的组合来区分风险。通常用事件后果和事件发生可能性的组合来表达。

2.可接受风险

根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。

3.重大风险

发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。

4.危险源

可能导致人员伤亡、职业病、财产损失、环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素、管理因素、应急因素等五类。

5.危险源辨识

识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。

6.风险评估

对危险源导致的风险进行分析、评价、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。

7.风险分级

通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。

8.风险分级管控

按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

9.风险控制措施

企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。

10.风险信息

风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。

风险分级管控清单

企业各类风险信息的集合。

附件2 风险评估与分级管控报告主要内容

企业应依据风险辨识、评估、管控分级情况，编制风险评估与分级管控报告。主要内容：

一、企业概况

企业名称、地址、产品类型、生产规模、占地面积、法定代表人、员工总数、特殊工种。

厂区周边环境（图示）。

生产区总平面布置（图示）。

产品、原料、辅助材料品种、年生产/使用量、运输与储存方式；涉及的危险化学品量及危险性。危险化学品重大危险源基本信息。

生产工艺流程简述（图示）。

主要生产设备（含特种设备、电气、仪表与自动化控制系统）型号、规格、数量。

配套供配电、给排水、供气（汽）、除尘防噪、消防等系统及供给能力。

企业组织机构、安全管理部门及人员设置。安全管理制度、操作规程、应急预案。

二、风险评价过程
风险评价的与管控分级的依据、原则、范围、程序。
企业风险评价工作组构成、姓名、职位、职责任务。

三、风险点划分

企业划分风险点的方式，确定的风险点名称、编号、所在区域位置、可能导致的事故类型、现有主要风险控制措施以及需要说明的相关事项。

四、危险源辨识与风险评估

1.选用的风险评价方法

2.作业活动风险评价
（1）作业活动清单。列出评价岗位、分解作业活动、所在区域/位置、活动频次等；

（2）作业活动风险评价。辨识作业活动各步骤危险事件分析、分析事故后果、现有管控措施、评价等级、管控分级。
（3）作业活动风险评价结果。统计、分析、总结作业活动风险评价结果，绘制作业安全风险比较图。
3.设备设施风险评价
（1）设备设施清单。列出分类设备名称、所在区域/位置、管理责任等；

（2）设备设施风险评价。辨识设备设施危险源、分析事故后果、现有管控措施、评价级别、管控分级、以及补充安全措施。
（3）设备设施风险评价结果。统计、分析、总结设备设施风险评价结果。
4.作业环境风险评价
（1）作业环境清单。列出划分的作业环境区域名称、类型（室内、外）、所在区域/位置、管理责任；

（2）作业环境风险评价。辨识作业环境危险源存在部位、分析事故后果、现有管控措施、评价级别、管控分级、以及补充安全措施。
（3）作业环境风险评价结果。统计、分析、总结作业环境风险评价结果。
五、风险分级管控

通过风险评价，做出风险分管控结论：

1.常规、非常规活动风险分级管控清单；

2.设备风险分级管控清单；

3.绘制风险分级管控四色分布图。
4.提出应补充完善的管控措施。
六、风险分级管控可视化
依据风险分级管控清单，系统规划设计较大风险点公示栏、较大风险作业活动和设备设施告知卡。

七、其他

1.报告封面

报告封面应著明报告名称、单位名称、编制日期；

2.报告封二

风险评估人员、审核人员、批准人员签字

3.字体、字号

标题采用小三号黑体；

正文采用4#宋体、表格采用5#宋体。

4.目录

采用二级标题目录。













































































































































































































































































































































































































































































































































































































[image: image3.png]Y548 2A

romsafehooson



_1573416509.vsd
�

前期准备


危险源辨识与风险评价


评审与审批


风险信息公告


落实控制措施


持续改进



_1573679862.vsd
�

分析系统，确定评价对象


危险源调查


危险区域界定


存在条件分析


触发因素分析


潜在危险性分析


风险等级判定



