[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

搅拌机安全检查表

	施工单位
	甘肃平凉东方电力有限责任公司
	检查地点
	施工现场

	工程名称
	西平铁路110KV花所牵供电线路工程(备供)
	项目经理
	徐文斌

	使用数量
	2
	检查数量
	1
	检查时间
	2013年4月14日

	序号
	检查项目
	检   查   内   容
	检查结果

	1
	合格证
	是否在有效期内。
	是

	2
	外观质量
	油漆：是否有皱皮、脱皮、流痕、气泡，    漏漆和颜色不一样现象。
	否

	
	
	焊接：是否有裂纹、焊瘤、弧坑、飞溅、咬肉等缺陷。
	否

	3
	传动系统
	齿轮啮合：沿齿高≥30%（查小齿轮）

          沿齿宽≥40%（查小齿轮）

链传动是否平稳，无咬肉现象。
	是

	4
	提升系统
	受料是否准确，料斗运行是否平稳，限位是否准确。能在任意制动，下滑速度≤10mm/s。
	是

	5
	配料系统
	螺旋输送机:是否有异常声音。
	否，是

	
	
	皮带输送机：托辊是否灵活，不跑偏.
	

	6
	供水系统
	是否有渗漏现象。水泵停机30min不加水是否能随时启动.
	是

	7
	气路系统
	气体压力和供气量与搅拌站的生产能力和结构形式是否匹配，工作压力>0.4MPa汽缸、蝶阀动作是否灵敏,无泄漏。
	是

	8
	噪声
	距搅拌中心1.5m处≤90dB(A)。
	正常

	
	
	
	

	检查意见：经检验合格，可以使用。

	

	

	施工队负责人：
	项目部检查人：
	项目经理：














































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]