[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

施工机具设备及安全工器具专项安全检查表

检查日期：2014年   月   日
	工 程 名 称
	
	施工单位
	

	监 理 单 位
	
	检查人员
	

	序号
	检查项目
	检    查    内    容
	检查情况

	1
	安全帽
	1、外壳破坏；2、内衬破坏；3、帽带损坏或断裂；4、内衬无缓充作用；5、无试验标签；6、超过使用周期； 6、其它。
	□符合  □不符合

	2
	安全带
	1、安全带变质、破损；2、金属配件断裂或锈蚀；3、超期未试；4、无试验标签；5、超过使用周期；6、放置不合适；7、其它。
	□符合  □不符合

	3
	安全绳
	1、连接金属锈蚀；2、锁扣失灵；3、断股；4、超期未试；5、其它。
	□符合  □不符合

	4
	机动绞磨
	1、安装地点的地桩或地桩代用物是否牢固、安全、可靠；
2、各部分的紧固零件是否有松动现象，如果有松动应予紧固更换；
3、机器与地桩连接的钢丝绳是否紧固、可靠，结实；
4、所有该润滑的部分是否按规定加入润滑油，以保持机器正常运转；
5、离合器是否脱开，发动拉绳是否牢固。
	□符合  □不符合

	5
	钢丝绳
	1、是否有断丝情况：断丝面积/钢丝绳总面积﹤10％

2、是否有锈蚀情况：丝变黑、有点蚀、麻坑、外层丝松动

3、是否有扭曲变形情况：伸长加快，同一捻距每天有断丝
4、在受力钢丝绳的内角侧就否有人。
	□符合  □不符合

	6
	气瓶
	氧气瓶与乙炔瓶同车运载及混放，且有明显标志；氧气瓶、乙炔瓶放置相距不足8米、距明火不足10米、是否垂直放置、有无防倾倒、防爆、防震、防晒措施。使用中的乙炔瓶没有防回火装置，蓝色氧气软管与红色乙炔软管混用或有龟裂、鼓包、漏气。
	□符合  □不符合

	7
	电动工具
	1、漏电保护器应安装正确且灵敏有效，接地保护良好；
2、传动部位防护装置齐全牢固；橡皮线不得破损；

3、操作必须采用单向按钮开关；
	□符合  □不符合

	8
	电焊机
	1、接零保护、漏电保护装置齐全，二次空载降压保护或漏电保护装置完善有效；

2、有可靠的防雨措施，进出线防护罩要齐全，设置合理；

3、焊把及把线绝缘良好，装置正确，一次侧电源进线长度不超过5m，二次长度不超过30m，焊机电源应使用移动电箱
	□符合  □不符合

	9
	钢筋机械
	1、传动部位防护罩可靠，随机开关应使用按钮式；

2、接零或接地符合要求，室外作业设置防雨棚。
	□符合  □不符合

	10
	挖土机
	1、工作装置、伸缩平稳、无晃动；2、行走机构、传动平稳、无异常声响；3、安全防护装置齐全符合要求；4、液压传动臂杆、油路、油缸操作阀等应密封可靠、无渗漏。
	□符合  □不符合

	11
	起重机
	1、起重吊装区域是否设警戒标志
2、有无专人指挥
3、机械放置是否平稳
4、吊件下方是否人通过或逗留。
	□符合  □不符合

	12
	潜水泵
	1、电源线绝缘良好，外壳接零保护有效；

2、电机负荷线应采用YHS防水橡胶套电缆，长度应不小于15m，不得承受外力。
	□符合  □不符合

	13
	其它机具
	
	□符合  □不符合


注：每月至少开展一次施工机具设备及安全工器具专项安全检查。












































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]