[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

砼工程雨季安全技术交底
表7-7

	工程名称
	
	施工单位
	

	施工部位
	主体结构
	施工内容
	砼施工作业

	一
般
性
内
容
	1.砼振捣时，操作人员必须戴绝缘手套，穿绝缘鞋，防止触电。
2.进入施工现场必须遵守施工现场安全规章制度，不违章指挥、不违章作业。
3.现场临电要严守规范要求，照明线不得混线，接头部位经常检查，接地接零保护要可靠。
4.每次雨后及时进行检查，发现隐患及时解决；雨后不经检查任何人不准乱动机械设备。
5.仓库周围必须排水畅通，机电设备做好防雨、防淹措施。
6.使用振动棒时应穿戴防护用品，用装有漏电保护的开关箱，开关箱应架空放置。
7.作业中出现不安全险情，必须立即停止作业，报告领导解决，不准冒险作业。
8.施工现场发生伤亡事故，必须立即报告领导，抢救伤员，保护现场。

	施
工
现
场
针
对
性
交
底
	1. 振捣棒使用前检查各部位连接牢固，旋转方向正确，清洁；振动棒软管使用过久使长度增长时，应及时修复或更换。
2.振动器不得在初凝的砼、地板、脚手架和干硬的地面上进行试振。在检修或作业间断时，应断开电源。
3.大面积的混凝土浇筑前，要了解2—3天的天气预报。尽量避开大雨。混凝土浇筑现场要准备大量的防雨材料，以备浇筑时突然遇雨进行覆盖。
4.遇到大雨应停止浇筑混凝土，已浇筑的部位应加以覆盖。现浇混凝土应根据结构情况和可能，多考虑几道施工缝的留置。
5.临浇筑的砼要准备塑料布覆盖，以备正在施工时或施工完毕后遇雨淋坏砼。
6.浇筑砼时应尽量避开雨天施工，大雨和暴雨不得浇筑砼。
7.浇筑砼时，如遇雨，应将施工缝留在符合规范要求的部位，停止施工，并用塑料布将砼表面覆盖严密，防止砼表面产生返砂现象。
8.泵送砼浇注时，运行前检查各部件和连接是否完好无损，输送管道头应紧固可靠，不漏浆，安全阀完好，管道支架要牢固，检修时必须卸压。
9.浇灌深基坑基础砼前和在施工过程中，应检查基坑边坡土质有无崩裂倾塌的危险，如发现情况，应立即报告并采取措施。
10.浇注框架梁、柱、墙时，应搭设操作平台，铺满绑牢跳板，严禁直接站在模板或支架上操作。
11.雨季施工要注意电器设备的防雨、防潮、防触电。
12.每一段面作业完成后必须将废料清理干净，做到工完场清。


	交底人
签名
	
	接受交底负责人签名
	
	交底时间
	

	作
业
人
员
签
名
	


    本表一式两份，交底人、被交底人各一份。
[image: image1.png]















































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]