[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

架子工雨季安全技术交底
表7-27

	工程名称
	
	施工单位
	

	施工部位
	主体结构
	施工内容
	脚手架搭设与拆除

	一
般
性
内
容
	1.从事特种作业的人员，必须持证上岗，严禁无证操作；
2.进入施工现场的人员必须戴好安全帽，严禁穿拖鞋作业，施工人员严禁酒后上岗、疲劳作业、带病作业；
3.在没有可靠安全防护设施的高处（2米以上含2米）或陡坡施工时，必须系合格的安全带，安全带要系挂牢固，高挂低用；
4.施工现场禁止吸烟，禁止酒后作业，禁止追逐打闹；
5.施工现场的各种安全设施、设备和警告、安全标志等，未经领导及安全员同意严禁任意拆除和随意挪动；
6.每次雨后及时进行检查，发现隐患及时解决；雨后不经检查任何人不准乱动机械设备。
7.作业中出现不安全险情，必须立即停止作业，报告领导解决，不准冒险作业；
8.施工现场发生伤亡事故，必须立即报告领导，抢救伤员，保护现场。

	施
工
现
场
针
对
性
交
底
施
工
现
场
针
对
性
交
底
	1.加固脚手架基础。很多脚手架是直接立于土石基础之上，雨期如遇大雨浸泡就会沉陷，导致脚手架的支撑悬空或脚手架倾覆。为防止此类事故发生，可在脚手架底部加垫钢板或以条石为基础。
2.适当添加与建筑物的连接杆件。这样可增加脚手架的整体性与抗倾覆的能力，增加稳固性；
3.脚手架上的马道等要供人通行的地方应做好防滑与防跌落措施，如及时更换表面过于光滑的踏板、在通道两边加装防护网等；
4.经常性检查脚手架连接处的连接件，如发现松动或位移要及时加固和恢复；
5.雨期不宜在脚手架进行过多施工，工作面不能铺得过大，要控制脚手架上的人员、构件及其它建筑材料的数量，在脚手架上的动作不宜过于激烈。
6.脚手架要做好防漏电措施。脚手架与现场施工电缆（线）的交接处应良好的绝缘介质隔离，并配以必要的漏电保护装置；或者重新布置现场施工电缆（线），避免与金属脚手架的交接。
7.凡是高血压、心脏病、癫痫病、晕高或视力弱等不适合做高处作业人员，均不得从事架子作业。配备架子工徒工，在培训以前必须经过医务部门体检合格，操作时必须有技工带领、指导，由低到高，逐步增加，不得任意单独上架子操作。要经常进行安全技术教育。凡从事架子工种的人员，必须定期(每年)进行体检。架子工必须持证上岗。
8.脚手架支搭以前，必须制定施工方案和进行安全技术交底。
9.操作小组接受任务后，必须根据任务特点和交底要求进行认真讨论，确定支搭方法，明确分工。在开始操作前，组长和安全干事应对施工环境及所需防护用具做一次检查，进入施工现场必须戴好安全帽，严禁吸烟；必须着装灵便，必须穿防滑鞋。消除隐患后开始操作。
10.架子工在高处(距地高度2m以上)作业时，必须系好安全带戴好安全帽。所用的钎子应拴2m长的钎子绳。安全带必须与已绑扎好的立、横杆挂牢，不得挂在铅丝扣或其它不牢固的地方，不得“走过档”(即在一根顺水杆上不扶任何支点行走)，也不得跳跃架子。在架子上操作应精力集中，禁止嬉戏、打闹，休息时应下架子。严禁酒后作业。
11.风力六级以上（含六级）强风和高温、大雨、大雾等恶劣天气，应停止高处露天作业，风、雨过后进行检查，发现倾斜下沉、松扣、崩扣要及时修复，合格后方可使用。
12.大横杆应绑在立杆里边，绑第一步大横杆时，必须检查立杆是否立正，绑至四步时必须绑临时十字盖，绑大横杆时，必须2-3人配合操作，由中间一人接杆、放平，按顺序绑扎。
13.递杆、拔杆时，上下左右操作人员应密切配合，协调一致，拨杆人员应注意不碰撞上方人员和已绑好的杆子．下方递杆人员应在上方人员接住杆子后方可松手，并躲离其垂直操作距离3m以外。使用人力吊料，大绳必须坚固，严禁在垂直操作距离3m以内拉大绳吊料。使用机械吊运，应用天地轮，天地轮必须加固，应遵守机械吊装安全操作规程。吊运扣件、钢管等物应绑扎牢固，接料平台外侧不准站人，接料人员应在起重机械停车后再接料、摘铃、接绑绳。
14.未搭设完的脚手架，在离开作业岗位时，不得留有未固定构件和不安全隐患。
非架子工一律不准上架。
15.架子搭完后由施工人员会同架子组长、使用脚手架的班组、技术、安全等有关人员共同进行验收，认为合格，办理接交验收手续后方可使用。
16.使用中的架子必须保持完整，禁止随意拆、改脚手架或挪用脚手板；必须拆改时，应经施工负责人批准，由架子工负责操作。
17.所有的架子，经过大风、大雨后，必须进行检查，如发现倾斜下沉、松扣和崩扣要及时修理。
18.在带电设备附近搭、拆脚手架时，宜停电作业，在外电架空线路附近作业时，脚手架外侧边缘与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离不得小于下表的数值：在建筑工程（含脚手架具）的外侧边缘与外电架空线路的边缘之间的最小安全操作距离
外电线路电压
1KV以下
1-10
KV
35-110
KV
154-220
KV
330-500
KV
最小安全操作距离（M）
4
6
8
10
12
       注：上、下脚手架斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。
19.各种非标准的脚手架，跨度过大、负载超重等特殊架子或其他新型脚手架，按专项安全施工组织设计批准的意见进行作业。
20.脚手架搭设到高于在建建筑物顶部时，里排立杆要低于沿口40-50mm，外排立杆高出檐口1-1.5m，搭设两道防身栏，并挂密目安全网。
21.每天班前要检查作业区安全隐患，清除架子上活动材料及飞板。
    未按照施工操作规程或安全技术交底进行施工作业，危险源可能导致的后果分别为：高处坠落、机械伤害、触电、火灾、物体打击、爆炸、灼伤，情况严重时可能导致的严重后果为死亡。

	交底人签名
	
	接受交底负责人签名
	
	交底时间
	

	作
业
人
员
签
名

	


        本表一式两份，交底人、被交底人各一份。
[image: image1.png]















































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]