[image: image7.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

临边与洞口作业的安全防护施 工 方 案

帝景苑小区工程为钢筋混凝土框架剪力墙结构，基础为人工挖孔桩工程，人工挖孔桩深度大于6米，主体工程总建筑高度98.5米。本工程结构上和施工上的的各种临边作业及洞口作业较多，如管道井、楼梯口、电梯井等，所以以上临边及洞口作业必须设置防护措施，在施工中严格按下列方案措施执行：

一、临 边 作 业

（一）、对临边高处作业，必须设置安全防护措施，并符合下列规定：

1、尚未安装栏杆或栏板的走廊、料台与挑平台周边、雨蓬与挑檐边，无外脚手的屋面与楼层周边等处，都必须设置防护栏杆。

2、分层施工的楼梯口和梯段边，必须安装临时护栏。顶层楼梯口应随工程结构进度安装正式防护栏杆。

3、各种垂直运输接料平台，除两 侧设防护栏杆外，平台口还应设置安全门或活动防护栏杆。

4、井架与脚手架等与建筑物通道的两侧边，必须设防护栏杆。地面通道上部应装设安全防护棚
（二）、临边防护栏杆杆件的规格及连接要求,应符合下列规定:

1、安全门采用钢筋焊接，钢筋横杆上杆直径不应小于16㎜，下杆直径不应小于14㎜，栏杆柱直径不应小于18㎜，电梯井高度为1.8m，采用电焊固定。

2、钢管横杆及栏杆柱均采用Φ48×3.5㎜的管材,以电焊固定。

（三）、搭设临边防护栏杆时,必须符合下列要求：

1、防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成。上杆离地高度为1.0～1.2m，下杆离地高度为0.5～0.6m。坡度大于1:2.2的屋面,防护栏杆应高1.5m，并加挂安全立网。除经设计计算外,横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱。

2、栏杆柱的固定应符合下列要求:

A、当在混凝土楼面、屋面或墙面固定时,可用预埋件与钢管或钢筋焊接。

B、当在砖或砌块等砌体上固定时，可预先砌入规格相适应的80×6弯转扁钢做预埋铁的混凝土块，然后用上项方法固定。

C、当在基坑四周固定时，用预埋件与钢管焊接。

D、当临边的外侧面临街道时，除防护栏杆外，敞口立面必须采取满挂安全网
3、栏杆柱的固定及其与横杆的连接，其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处，能经受任何方向的1000N外力。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物件碰撞等可能时，应加大横杆截面或加密柱距。

4、防护栏杆必须自上而下用安全网封闭，或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于18㎝的挡脚板或40㎝的挡脚笆。挡脚板与挡脚笆如有孔眼，不应大于25㎜。板与笆下边距离底面的空隙不应大于10㎜。

二、 洞 口 作 业

1、进行洞口作业以及在因工程和工序需要而产生的，使人与物有坠落危险或危及人身安全的其他洞口进行高处作业时，必须按下列规定设置防护设施：

a、板与墙的洞口，必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护设施。

b、人工挖孔桩洞口在每天收工后必须用盖盖好，并在洞口周边用栏杆围护，围护栏杆用红白栏杆区分，夜间有红警示灯。

c、施工现场通道附近的各类洞口处，除设置防护设施与安全标志外，夜间还应设红灯示警。

2、洞口根据具体情况采取设防护栏杆、加盖件、张挂安全网与装栅门等措施时，必须符合下列要求：

a、楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于25㎝但大于2.5㎝的孔口，必须用坚实的盖板盖没。盖板应能防止挪动移位。

b、楼板面等处边长为25～50㎝的洞口、安装预制构件时洞口以及缺件临时形成的洞口，可用竹、木等做盖板，盖住洞口。盖板必须能保护四周搁置均衡，并有固定其位置的措施。

C、边长为50～150㎝的洞口，必须设置以扣件扣接钢管而成的网络，并在其上满铺竹笆或脚手板。也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网，钢筋网格间距不得大于20㎝。

d、边长在150㎝以上的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。

e、管道井、通风井施工时除做防护还应加设明显的标志。如有临时性移动，需经施工负责人核准，工作完毕后必须恢复防护设施。

f、位于车辆行驶道旁的洞口、深沟与管道坑，所加盖板应能承受不小于当地额定卡车后轮有效承载力2倍的荷载。

g、墙面等处的竖向洞口，凡落地的洞口应加装开关式、工具式或固定式的防护门，门栅网格的间距不应大于15㎝，也可采用防护栏杆，下设挡脚板。

h、下边沿至楼板或底面低于80㎝的窗台等竖向的孔洞，如侧边落差大于2m时，应加设1.2m高的临时护栏。

i、 对临近的人于物有坠落危险性的其他竖向的孔、洞口，均应予以盖没或加以防护，并有固定其位置的措施。

j. 洞口防护栏杆的杆件及其搭设应符合临边防护栏杆搭设的有关规定要求。

三、防护棚

进入在建建筑物内的通道口和临近建筑物的砼搅拌机上要设置防护棚或操作棚，防护棚或操作棚用钢管架设。

1、防护棚的搭设流程

立杆基础夯实和硬化处理、钢管防锈处理→定位→垫板→立两头立杆扣扫地杆、纵横向钢管→立抛撑→树中间立杆→剪刀撑→搭隔离层平台钢管→立防护栏杆→铺隔离底层脚手板→搭最顶层隔离层平台钢管→挂安全网→铺顶层脚手板→灯具安装
2、防护棚的一般规定

（1）防护棚搭设高度应能保证施工机械的安全通行，并悬挂最大通行容许高度；

（2）隔离层上的垃圾，如坠物等应及时清理，脚手板等设施需要更换或补充的应及时修缮。

3、防护棚的安全保证措施

（1）脚手架搭设人员必须是经过国家现行标准<<特种作业人员安全技术考核管理规则>>考核合格的专业架子工。搭设脚手架人员必须戴安全帽、安全带，穿防滑鞋。

（2）接收到项目部脚手架架体拆除任务书后方可进行拆除作业工作。

（3）安全通道属高空物体打击范围内，所以安全通道内不得长时间逗留，休憩等。

（4）拆除现场设警戒区域，挂醒目的警戒标志。警戒区域内严禁非操作人员通行或在脚手架下方继续施工，监护人员履行职责，配备良好的通讯装置。

（5）仔细检查吊运机械包括夹具是否安全可靠，吊运机械不允许搭设在脚手架上，另立设置。

（6）不允许分立面拆除或上、下二步同时拆除，认真做到一步一清、一杆一清。

4、防护棚应注意的安全事项

（1）当脚手架基础下有设备基础、管沟时，在脚手架使用过程中不应开挖，否则必须采取加固措施。

（2）主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接且严禁拆除。

（3）严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用。

（4）剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。

（5）拆除作业必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业。

（6）各构配件严禁抛至地面。

5、防护棚搭设的质量要求

脚手架搭设的技术要求与允许偏差

	序号
	项目
	一般质量要求

	1
	构架尺寸（立杆纵距、立杆横距、步距）误差
	±20mm

	2
	立杆的垂直偏差
	架高
	≤25m
	±50mm

	
	
	
	＞25m
	±100mm

	3
	纵向水平杆的水平偏差
	±20mm

	4
	横向水平杆的水平偏差
	±10mm

	5
	节点处相交杆件的轴线距节点中心距离
	≤150 mm

	6
	相邻立杆接头位置
	相互错开，设在不同的步距内，相邻接头的高度差应＞500mm

	7
	上下相邻纵向水平杆接头位置
	相互错开，设在不同的立杆纵距内，相邻接头的水平距离应＞500mm，接头距立杆应小于立杆纵距的1/3

	8
	杆

件

搭

接
	1）搭接部位应跨过与其相接的纵向水平杆或立杆，并与其连接（绑扎）固定

	
	
	2）搭接长度和连接要求应符合以下要求：

	
	
	类别
	杆别
	搭接长度
	连接要求

	
	
	扣件式钢管脚手架
	立杆
	＞1m
	连接扣件数量依承载要求确定，且不少于2个

	
	
	
	纵向水平杆
	
	不少于2个连接扣件

	9
	节

点

连

接
	扣件式钢管脚手架
	拧紧扣件螺栓，其拧紧力矩应不小于40N.m，且不大于65 N.m

	
	
	其它脚手架
	按相应的连接要求


6、防护棚计算书

[image: image1.png]iy

o)

600

<=

1800

BT




                

[image: image2.png]iy

+ om)

600

5000

=t

2100

I
B AL




                

一、参数信息:

1、构造参数:

立杆横距lb(m)：1.8 ；

立杆纵距la(m)：2.1 ；

防护棚高度H(m)：5 ；

上下防护层间距h1(m)：0.6 ；

立杆步距h(m)：1.5 ；

斜撑与立杆连接点与地面的距离h2(m)：1.6 ；

斜撑与立杆连接点到下防护层的距离h3(m): 1.5；

水平钢管搭设方式：钢管沿纵向搭设 ；

水平钢管间距a(m)：0.3 ；

钢管类型：Φ48 × 3.5 ；

扣件连接方式：双扣件 ,双扣件抗滑承载力调整系数: 0.8 ；

2.荷载参数:

高空坠落物最大荷载标准值N(kN)：1 ；

脚手板自重(kN/m2)：0.35 ；

栏杆及挡脚板自重(kN/m)：0.15 ；

3.地基参数:

地基土类型:素填土；

地基承载力标准值(kPa): 120；

立杆基础底面面积(m2): 0.25；

地基承载力调整系数: 1。

二、纵向水平支撑钢管计算:

纵向钢管按照三跨连续梁计算，承受脚手板自重、坠落物冲击集中荷载。由于防护棚有双层防护，故只按照承载能力极限状态设计，不考虑正常使用极限状态。截面几何参数如下：

截面抵抗矩 W = 5.08 cm3;

截面惯性矩 I = 12.19 cm4;

[image: image3.png]1 1
R SO S S S D S




                

                         纵向钢管计算简图

1、荷载的计算：

(1)脚手板自重(kN/m)：

q1 = 0.35×0.3 = 0.105 kN/m；

(2) 高空坠落物最大荷载标准值(kN)：

N= 1 kN；

2.强度验算:

纵向支撑钢管按三跨连续梁计算；

最大弯矩计算公式如下:

    M = 0.08ql2 + 0.2Fl

均布恒载：q = 1.2 ×0.105  = 0.126 kN/m；

冲击荷载：F = 1.4×1 = 1.4 kN；

最大弯距 M = 0.08×0.126×2.12 + 0.2×1.4×2.1= 0.632 kN.m；

最大应力 σ = M / W = 0.632×106 / (5.08×103) = 124.499 N/mm2；

支撑钢管的抗压强度设计值 [f]=205 N/mm2；

支撑钢管的计算应力 124.499 N/mm2 小于 钢管的抗弯强度设计值 205 N/mm2，满足要求！

三、横向支撑钢管计算:

横向水平钢管按照承载能力极限状态设计，按照集中荷载作用下的简支梁计算；

冲击荷载按最不利情况作用于跨中，上部钢管传递的恒载按等间距步置。

冲击荷载: F= 1.4 kN；

上部钢管传递恒载：P=1.2×0.35×0.3×2.1 = 0.265 kN；

[image: image4.png]1800





                   支撑钢管计算简图

[image: image5.png]0408 a0
0987




                   支撑钢管计算弯矩图(kN·m)

最大弯矩 Mmax = 0.987 kN·m ；

最大应力 σ= Mmax / W = 0.987×106 / (5.08×103) = 194.265 N/mm2；

支撑钢管的计算应力 194.265 N/mm2 小于 横向钢管的抗压强度设计值 205 N/mm2，满足要求！

四、扣件抗滑移计算:

水平钢管传递最大支座力N=1.4+ 1.8 / 0.3×0.265/2=2.194；

按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范培训讲座》刘群主编，P96页，双扣件承载力设计值取16.00kN，按照扣件抗滑承载力系数0.80，该工程实际的旋转双扣件承载力取值为12.80kN，扣件抗滑移按下式 ：

             R ≤Rc

其中 Rc -- 扣件抗滑承载力设计值,取12.8 kN；

水平杆传给立杆的竖向作用力设计值 R= 2.194 kN；

R < 12.80 kN,所以双扣件抗滑承载力的设计计算满足要求! 

五、立杆的稳定性验算:

（一）立杆荷载计算：

作用于立杆的荷载包括防护棚结构自重、构配件自重、冲击荷载。

1、 防护棚结构自重NG1：

钢管自重取0.04kN/m,扣件自重取0.015kN/个 ；

钢管长度：L=[1.8/2+2.1×1.8/(2×0.3)] ×2+(5－0.6)/1.5 ×2.1+5= 25.7 m ；

扣件数量：n=2×2+(5－0.6)/1.5= 7 个 ；

NG1=0.04×25.7 + 0.015×7 = 1.133 kN；

2、 防护棚构配件自重(kN)：

栏杆、挡脚板自重：0.15×2.1= 0.315 kN；

脚手板自重：0.35×1.8×2.1/2= 0.662 kN；

NG2=0.315+0.662=0.977 kN；

经计算得到，静荷载标准值 NG = 1.133+ 0.977  = 2.11 kN；

3、冲击荷载NQ (kN)：

NQ = 1 kN  ；

立杆荷载设计值  N = 1.2NG  + 1.4NQ = 1.2×2.11 + 1.4×1 = 3.931 kN；

（二）立杆的稳定性验算:

立杆的稳定性计算公式:

    σ = N/φA ≤ [f]

其中  N ---- 立杆的轴心压力设计值(kN)：N =3.931 kN；

      φ ---- 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 lo/i 查表得到；

      i  ---- 计算立杆的截面回转半径(cm) ：i = 1.58 cm；

      A ---- 立杆净截面面积(cm2)：A = 4.89  cm2；

      W ---- 立杆净截面模量(抵抗矩)(cm3)：W= 5.08  cm3；

      σ ------- 钢管立杆最大应力计算值 (N/mm2)；

      [f] ---- 钢管立杆抗压强度设计值 ：[f] =205 N/mm2；

      l0 ---- 计算长度 (m)；

      参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) ： l0 = kμh ；

      k ---- 计算长度附加系数，取值为1.155；

      μ---- 计算长度系数，参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)表5.3.3；取μ= 1.8；

      h ---- 立杆自由长度；

防护棚不同于落地脚手架，一般的落地架在主节点处有横向水平杆支撑，故立杆自由长度取立杆步距；而防护棚在主节点处大多无横向水平杆支撑，立杆自由长度h取值如下；

斜撑与立杆的连接点到地面的距离为1.6 m，；斜撑与立杆的连接点到下层防护层的距离为1.5 m；

h取上述两者的最大值 1.6 m。

立杆计算长度 l0 = kμh = 1.155×1.8×1.6 = 3.326 m；

λ＝l0/i =3.326×103 / (1.58×10) = 211 ；

由长细比λ查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.163 ；

钢管立杆受压应力计算值 ； σ =3.931 ×103/( 0.163×4.89×102 )= 49.323 N/mm2；

钢管立杆稳定性验算 σ = 49.323 N/mm2 小于 抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2，满足要求！

六、立杆的地基承载力计算:

立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求：

             p ≤ fg
地基承载力设计值:

fg = fgk×kc = 120×1 = 120 kPa ；

其中，地基承载力标准值：fgk= 120 kPa ；

脚手架地基承载力调整系数：kc = 1 ；

立杆基础底面的平均压力：p = N/A =3.931 / 0.25  = 15.726 kPa ；

其中，上部结构传至基础顶面的轴向力设计值 ：N =3.931 kN；

基础底面扩展面积 ：A = 0.25 m2 。

p= 15.726 kPa≤ fg= 120 kPa 。地基承载力满足要求！
四、高处坠落防护
凡在坠落高度基准面在2m以上（含2m）有可能坠落的在高处进行的作业，均称为高处作业。
（一）进行高处作业时，应注意以下的要求
1、凡参加高处作业人员必须经医生体检合格，方可进行高处作业。对患有精神病、癫痫病、高血压、视力和听力严重障碍的人员，一律不准从事高处作业。
2、登高架设作业（如架子工、塔式起重机安装拆除工等）人员必须进行专门培训，经考试合格后，持劳动安全监察部门核发的《特种作业安全操作证》，方准上岗作业。
3、凡参加高处作业人员，应在开工前进行安全教育，并经考试合格。
4、参加高处作业人员应按规定要求戴好安全帽、扎好安全带，衣着符合高处作业要求，穿软底鞋，不穿带钉易滑鞋，并要认真做到“十不准”：一不准违章作业；二不准工作前和工作时间内喝酒；三不准在不安全的位置上休息；四不准随意往下面扔东西；五严重睡眠不足不准进行高处作业；六不准打赌斗气；七不准乱动机械、消防及危险用品用具；八不准违反规定要求使用安全用品、用具；九不准在高处作业区域追逐打闹；十不准随意拆卸、损坏安全用品、用具及设施。
5、高处作业人员随身携带的工具应装袋精心保管，较大的工具应放好、放牢，施工区域的物料要放在安全不影响通行的地方，必要时要捆好。
6、施工人员要坚持每天下班前清扫制度，做到工完料净场地清。
7、吊装施工危险区域，应设围栏和警告标志，禁止行人通过和在起吊物件下逗留。
8、夜间高处作业必须配备充足的照明。
9、尽量避免立体交叉作业，立体交叉作业要有相应的安全防护隔离措施，无措施严禁同时进行施工。
10、高处作业前应进行安全技术交底，作业中发现安全设施有缺陷和隐患必须及时解决，危及人身安全时必须停止作业。
11、在高处吊装施工时，密切注意、掌握季节气候变化，遇有暴雨，6级及以上大风，大雾等恶劣气候，应停止露天作业，并做好吊装构件、机械等稳固工作。
12、盛夏做好防暑降温，冬季做好防冻、防寒、防滑工作。
13、高处作业必须有可靠的防护措施。如悬空高处作业所用的索具、吊笼、吊篮、平台等设备设施均需经过技术鉴定或检验后方可使用。无可靠的防护措施绝不能施工。特别在特定的，较难采取防护措施的施工项目，更要创造条件保证安全防护措施的可靠性。在特殊施工环境安全带没有地方挂，这时更需要想办法使防护用品有处挂，并要安全可靠。
14、高处作业中所用的物料必须堆放平稳，不可置放在临边或洞口附近，对作业中的走道、通道板和登高用具等，必须随时清扫干净。拆卸下的物料、剩余材料和废料等都要加以清理及时运走，不得任意乱置或向下丢弃。各施工作业场所内凡有可能坠落的任何物料，都要一律先行撤除或者加以固定，以防跌落伤人。
15、实现现场交接班制度，前班工作人员要向后班工作人员交待清楚有关事项，防止盲目作业发生事故。
16、认真克服管理性违章。
（二）防护措施。
1、“三宝”防护
1）进入施工现场的任何人员必须按标准佩戴好安全帽。
2）凡在高处作业或悬空作业，必须系挂好符合标准和作业要求的安全带。
3）高处作业点的下方必须设挂安全网，凡无外脚手架做为防护的施工，必须在第一层或离地高度4m处设一道固定安全网。
2、预留口防护
较大的预留口，应在口的边缘处设防护围栏，高度1.2m，并将预留口用大网封严；一般1m见方或直径在1m以下的预留口，可用钢筋焊接钢筋网固定在预留口上，网目边长以8cm这宜，也可以在口的上面满铺木方或用有安全标志的盖板盖严。
3、“临边”防护
在基坑开挖、卸料平台搭设中，临边的一面要有防护措施，须设置围栏或搭设安全网。
4、攀登作业的防护
在施工中，随着结构层的上升，必须有攀高作业，攀登作业容易发生危险，因此在整个施工工期内，所有各类人员的上下都必须在规定的通道行走，不允许利用臂架或脚手架杆件与施工设备进行攀登。攀登时，不管使用哪一类和形式的梯子，都应事先按有关标准加以检查和验收。
5、交叉作业的防护
施工现场支模、拆模、拆脚手架上下不同层次进行的高处作业，称为交叉作业，上下立体式交叉作业极易造成坠物伤人，因此，上下不同层次之间，首先在前后、左右方向必须有一段横向的安全隔离距离，此距离应该大于可能的坠落半径。如果不能达到此安全隔离距离，就应该设备能防止坠落物伤害下方人员的防护层，即主要张拉安全网，要根据负载高度来选择平网的宽度，安全网上所有的绳节或节点，必须固定。
6、作业警示、监护
在高处作业范围以及高处落物的伤害范围须设置安全警示标志，并设专人进行安全监护，防止无关人员进入作业范围和落物伤人。
五、变配电房的安全防护

1、现场交配电高压设备，不论带电与否，单人值班不准超越遮拦和从事修理工作。 

2、在高压带电区域内部分停电工作时，人体与带电部分，应保持安全距离，并需有人监护。 

电压（千伏）  距离（米） 电压（千伏）  距离（米）
<6             0.35       44            0.90

10～35         0.60     60～110         1.50  

3、变配电室内、外高压部分及线路，停电工作时： 

1）切断所有电源，操作手柄应上锁或挂标示牌。 

2）验电时应戴绝缘手套，按电压等级使用验电器，在设备两侧各相或线路各相分别验电。 

3）验明设备或线路确认无电后，即将检修设备或线路做短路接地。 

4）装设接地线，应由二人进行，先接接地端，后接导体端，拆除时顺序相反。拆、接时均应穿戴绝缘防护用品。 

5）接地线应使用截面不小于25平方毫米的多股软裸铜线和专用线夹。严禁用缠绕的方法，进行接地和短路。 

6）设备或线路检修完毕，应全面检查无误后方可拆除临时短路接地线。 

4、用绝缘棒或传动机械拉、合高压开关，应戴绝缘手套。雨天室外操作时，除穿戴绝缘防护用品以外，绝缘棒应有防雨罩，并有人监护。严禁带负荷拉、合开关。 
帝景苑小区工程

临  边  及  洞  口  防  护

施

工

方

案

编制单位：湖南省第四工程公司

编制：

审核：

审批：

日期：     年   月   日

[image: image6.png]















































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image7.png]