[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

凿岩台车安全操作规程技术交底

工程名称：

	施工单位
	
	建设单位
	

	设备名称
	
	作业内容
	

	交底部门
	
	交底人
	
	施工期限
	年   月   日 至   年   月   日

	接受交底班组或员工签名：

	

	交底内容：
1．作业前，应检查各管路的连接，各紧固部位螺母螺钉应拧紧，操纵杆、控制装置及仪表等均应正常。

2．行走前，应查看场地周围，确认无人及障碍物后，方可按照引导人员指示信号作业。

3．行走和上、下坡时，应保持操作平稳，不得使机体前后端产生极度摆动。

4．液压油油温应保持在30℃～70℃范围内，超过70℃时，应停止行走。

5．凿岩和升降平台上作业时，应张开支腿，不得移动机体。

6．移动钻臂时，应先退回导杆，使顶点离开工作面。钻臂下不得有人。

7．作业后，应将台车停放在坚实的安全地带，将导杆和钻臂以行走状态摆成水平位置，各操纵杆置于零位。应吹洗台车的外露部分，清除运动部件上的粉尘和碎石，保持台车清洁。

	补充作业指导内容：


[image: image1.png]















































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]