[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

危险化学品安全周知卡

[image: image2.png][image: image3.jpg]® ViEsHNEEA



[image: image4.jpg]® VWAZEGPIR



[image: image5.jpg]® UIAEIPFEE



[image: image6.jpg]


[image: image7.png]







惰





[image: image1.png]








































































































































































































































































































































































































































































































































































最高容许浓度


0．3mg/m3








当地应急救援单位名称


市公安局消防支队


市卫生局急救中心





当地应急救援单位电话


市公安局消防支队：119


市卫生局急救中心：120





泄漏应急处理


隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。





身体防护措施


��� � INCLUDEPICTURE "C:\\Documents and Settings\\whf\\Application Data\\Tencent\\Users\\103646348\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\J_@VQ_VBC9J]Y11X7LN[A73.jpg" \* MERGEFORMATINET ���




















  








接触后表现


本品和氰化物相似，对细胞色素氧化酶和其他酶有抑制作用，并能使体内氧合血红蛋白形成受阻，有显著的降压作用。对眼和皮肤有刺激性。如吸入、口服或经皮肤收，可引起中毒死亡。高血压病人口服本品有显著降压作用。本品在有机合成中可有叠氮酸气体逸出，吸入中毒出现眩晕、虚弱无力、视觉模糊、呼吸困难、昏厥感、血压降低、心动过缓等。





现场急救措施


皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。


眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。


吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。


食入：饮足量温水，催吐。就医。





危险性类别


剧 毒！


爆 炸！


刺 激！





危险性理化数据


熔点（℃）：275（分解）


沸点（℃）：无资料


相对密度（水＝1）：1.85


蒸汽相对密度（空气=1）：无资料








危险特性


本品不燃，具爆炸性，高毒，具刺激性。受热、接触明火、或受到摩擦、震动、撞击时可发生爆炸。本品与酸类剧烈反应产生爆炸性的叠氮酸。与重金属及其盐类形成十分敏感的化合物。





危险性标志


�





品名、英文名及分子式、CC码及CAS号


Sodiumazide                         65.01                 


叠氮化钠


NaN3                                            26628-22-8


CAS号：10045-94-0                        151-50-8














更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

