[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

危险化学品安全周知卡

[image: image2.png][image: image3.jpg]® ViEsHNEEA



[image: image4.jpg]® VWAZEGPIR



[image: image5.jpg]® UIAEIPFEE



[image: image6.jpg]


[image: image7.png]







惰





[image: image1.png]








































































































































































































































































































































































































































































































































































最高容许浓度


未制定标准








当地应急救援单位名称


市公安局消防支队


市卫生局急救中心





当地应急救援单位电话


市公安局消防支队：119


市卫生局急救中心：120





泄漏应急处理


隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。





身体防护措施


��� � INCLUDEPICTURE "C:\\Documents and Settings\\whf\\Application Data\\Tencent\\Users\\103646348\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\J_@VQ_VBC9J]Y11X7LN[A73.jpg" \* MERGEFORMATINET ���




















  








接触后表现


吸入高浓度本品蒸气或皮肤接触其溶液后，可迅速大量吸收，造成急性中毒。吸入初期为上呼吸道刺激症状。中毒后数小时即可出现心、肺、肝、肾及中枢神经损害，重者呈现严重酸中毒。患者可有抽搐、昏迷、休克、血尿和肾功能衰竭。酸雾可致眼部刺激症状和角膜灼伤。皮肤灼伤可出现水疱，1～2周后水疱吸收。


慢性影响：经常接触低浓度本品酸雾，可有头痛、头晕现象。





现场急救措施


皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。


食入：用水漱口，洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。





危险性类别


剧 毒！


刺 激！


腐 蚀！





危险性理化数据


熔点（℃）：63


沸点（℃）：189


相对密度（水＝1）：1.58


蒸汽相对密度（空气=1）：3.26








危险特性


具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。遇明火、高热可燃。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。与强氧化剂接触可发生化学反应。遇潮时对大多数金属有强腐蚀性。





危险性标志


�





品名、英文名及分子式、CC码及CAS号


Chloroacetic acid                   94.50                                   


氯乙酸


C2H3ClO2                                    79-11-8


CAS号：10045-94-0                        151-50-8














更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

