[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

高速公路

2007年高边坡监测安全实施方案
一、工作内容

高速8处高边坡变形观测、22处边坡病害调查。

二、工作时间安排

表2 惠河高边坡2008监测计划

	期数
	工作内容
	进场时间
	时间
	备注

	8
	8处边坡测量和22处边坡病害调查
	2008.6.5
	8天
	具体进场时间可能因天气、仪器调配及人为因素适当调整。

	9
	8处边坡测量和22处边坡病害调查
	2007.6.24
	7天
	

	10
	8处边坡测量和22处边坡病害调查
	2007.8.22
	7天
	

	总计
	全年共进行3次边坡测量,3次边坡病害调查。


三、安全实施方案

1、项目负责人(  )为安全责任人，制定安全制度，负责安全工作宣传，安全制度的落实。工作前向参加人员作好安全技术要求交底。项目负责人不在现场时由现场负责人（ ）负责现场的安全工作。

2、司机为兼职安全员，协助项目负责人做好现场安全工作，负责在封闭区域后部指挥引导车流，巡查现场交通安全标志的摆放正常情况，发现安全隐患及时警告现场施工人员并进行纠正。

3、在基准网水准测量时，按《公路养护安全作业规程》的规定进行施工现场管理。分别在工作路段后方1.6km、800m、300m处摆设明显的施工牌，在工作路段使用反光椎封闭紧急停车带(见后图)。测量作业时，施工车辆开启警示灯在作业人员后30m左右跟随。

4、现场施工人员统一穿着反光衣，着平底鞋，听从统一指挥，不乱跑。因工作需要横越高速公路时，必须在兼职安全员的指挥下，确认安全方可快速通过。

5、在进行高边坡监测作业时，车辆将作业人员和仪器送至作业工点后即刻离开，待作业结束后再来接上人员和仪器。

6、使用仪器遵守操作规程，保证设备安全。

7、如有突发事件立即向中心汇报。

8、安全责任人： 
岩土工程部、测量工程部

2008年6月2日

[image: image2.png][image: image3.wmf]紧

急

停

车

带

主

车

道

紧

急

停

车

带

超

车

道

主

车

道

测

试

作

业

区

60

60

800m

300m

1.6km


[image: image1.png]






































































































































































































































































































































































































































































































































































































图.1 揭普惠高速高边坡监测安全设施布置示意图





� EMBED AutoCAD.Drawing.15  ���








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image4.wmf]紧

急

停

车

带

主

车

道

紧

急

停

车

带

超

车

道

主

车

道

测

试

作

业

区

60

60

800m

300m

1.6km

_1237097559.dwg

