[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

班组安全活动记录表

班组名称：排水班组
	日  期
	 2007年2月13日
	参加人员
	全班15人

	天  气
	晴
	
	

	施工部位
	Y143东西两雨水管
	活动类别
	班前安全教育

	工

作

内

容
	管道沟槽开挖、管基浇筑、管节安装。

	安

全

生

产

活

动

内

容
	1．进入施工现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，正确使用劳动防护用品。

2．管沟开挖时土方离管沟边沿不得小于800mm，所用材料及工具不得在沟边存放，施工时，应经常检查沟壁两侧是否有松动和裂缝或渗水现象，可能有塌方时应及时加护板和支撑。

3．管道组装对口或水平移动时，严禁用手摸管口，以免将

手指切伤或压伤。

4．吊装管子时，两端应栓好拉绳，预制件翻身或转动时应考虑重心位置，防止滑动或重心偏移而伤人。




班组安全活动记录表

班组名称：排水班组
	日  期
	 2007年3月26日
	参加人员
	全班15人

	天  气
	晴
	
	

	施工部位
	收水井施工
	活动类别
	班前安全教育

	工

作

内

容
	检查井基础浇筑、墙身砌筑。便道矿渣填筑

	安

全

生

产

活

动

内

容
	1．进入施工现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，正确使用劳动防护用品。

2．墙身砌体高度超过地坪1.2m以上时，应搭设脚手架，采用外脚手架应设护身栏杆和挡脚板后方可砌筑。

3．脚手架上堆料量不得超过规定荷载，堆砖高度不得超过3皮侧砖，同一块脚手板上的操作人员不应超过2人。

4．砍砖时应面向内操作，注意碎砖跳出伤人。

5．砖料运输车辆两车前后距离平道上不小于2m，坡道上不小于 10m，装砖时要先取高处后取低处，防止倒塌伤人。




班组安全活动记录表

班组名称：桥梁班组

	日  期
	 2007年4月23日
	参加人员
	全班10人

	天  气
	晴
	
	

	施工部位
	3-4#桩
	活动类别
	班前安全教育

	工

作

内

容
	回旋钻成孔

	安

全

生

产

活

动

内

容
	1、进入施工现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，正确使用劳动防护用品。

2、电气设备的电源，应按有关规定架设安装；电气设备均须有良好的接地接零，接地电阻不大于4Ω，并装有可靠的触电保护装置。

3、注意现场文明施工，对不用的泥浆地沟应及时填平；对正在使用的泥浆地沟（管）加强管理，不得任泥浆溢流，捞取的沉渣应及时清走。各个排污通道必须有标志，夜间有照明设备，以防踩入泥浆，跌伤行人。

4、机底枕木要填实，保证施工时机械不倾斜、不倾倒。

5、护筒周围不宜站人，防止不慎跌入孔中。

6、吊车作业时，在吊臂转动范围内，不得有人走动或进行其他作业。

7、钻孔时，孔口加盖板，以防工具掉入孔内。


班组安全活动记录表

班组名称：桥梁班组
	日  期
	 2007年4月24日
	参加人员
	全班10人

	天  气
	晴
	
	

	施工部位
	3-4#桩
	活动类别
	班前安全教育

	工

作

内

容
	下钢筋笼、灌注水下砼

	安

全

生

产

活

动

内

容
	1、进入施工现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，正确使用劳动防护用品。

2、拆卸导管人员必须戴好安全帽，并注意防止扳手、螺丝等往下掉落。拆卸导管时，其上空不得进行其他作业。

3、导管提升后继续浇注混凝土前，必须检查其是否垫稳或挂牢。

4、搬运钢筋要注意附近有无障碍物、架空电线和其他临时电气设备，防止钢筋在回转时碰撞电线或发生触电事故。

5、起重臂和吊起的重物下面有人停留或行走时不准吊。

6、起吊钢筋骨架时，下方禁止站人，必须待骨架降到距模板1m以下才准靠近，就位支撑好方可摘钩。




[image: image2.png][image: image3.png]


[image: image4.png]


班组安全活动记录表

班组名称：桥梁班组
	日  期
	 2007年4月8日
	参加人员
	全班10人

	天  气
	阴
	
	


	施工部位
	3-1#桩
	活动类别
	班前安全教育

	工

作

内

容
	灌注水下砼

	安

全

生

产

活

动

内

容
	1、进入施工现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，正确使用劳动防护用品。

2、拆卸导管人员必须戴好安全帽，并注意防止扳手、螺丝等往下掉落。拆卸导管时，其上空不得进行其他作业。

3、导管提升后继续浇注混凝土前，必须检查其是否垫稳或挂牢。




[image: image5.png]


班组安全活动记录表

班组名称：桥梁班组
	日  期
	 2007年6月5日
	参加人员
	全班15人

	天  气
	晴
	
	

	施工部位
	横河二2#桥
	活动类别
	班前安全教育

	工

作

内

容
	桥面铺装钢筋制作

	安

全

生

产

活

动

内

容
	1、进入施工现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，正确使用劳动防护用品。

2、搬运钢筋要注意附近有无障碍物、架空电线和其他临时电气设备，防止钢筋在回转时碰撞电线或发生触电事故。

3、切割机使用前，须检查机械运转是否正常，有否漏电；电源线须进漏电开关，切割机后方不准堆放易燃物品。

4、钢筋头子应及时清理，成品堆放要整齐，工作台要稳，钢筋工作棚照明灯必须加网罩。




班组安全活动记录表

班组名称：维修班组
	日  期
	 2007年2月13日
	参加人员
	全班3人

	天  气
	晴
	
	

	施工部位
	桩机
	活动类别
	班前安全教育

	工

作

内

容
	维修桩机

	安

全

生

产

活

动

内

容
	1、进入现场必须遵守安全生产六大纪律。

2、所有移动电具，都应在漏电开关保护之中，电线无破损，插头插座应完整，严禁不用插头而用电线直接插入插座内。

3、各类电动工具，要管好、用好，经常清洗、注油，严禁机械带“病”运转，各类防护罩应完整无缺。

4、电气设备所用保险丝的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其他金属代替保险丝。



班组安全活动记录表

班组名称：搅拌桩班组
	日  期
	 2007年4月1日
	参加人员
	全班10人

	天  气
	晴
	
	

	施工部位
	横河二2#桥南侧
	活动类别
	班前安全教育

	工

作

内

容
	搅拌桩施工

	安

全

生

产

活

动

内

容
	1、进入施工现场人员应戴好安全帽，施工操作人员应穿戴好必要的劳动防护用品。

2、凡患有高血压及视力不佳等症的人员，不得进行机上作业。

3、电气设备的电源，应按有关规定架设安装；电气设备均须有良好的接地接零，接地电阻不大于4Ω，并装有可靠的触电保护装置。

4、所有操作人员，在施工操作时，应集中思想服从指挥，不得随意离开岗位，并经常注意机械运转是否正常，发现异常应及时纠正。

5、起重机臂下，严禁站人。

6、搅拌机转动，应设专人看管，严禁伤人。

7、每天下班后，应有专人负责关闭、切断电源。



班组安全活动记录表

班组名称：梁板预制班组
	日  期
	2007年5月18日
	参加人员
	全班10人

	天  气
	晴
	
	

	施工部位
	51#梁板
	活动类别
	班前安全教育

	工

作

内

容
	梁板预制

	安

全

生

产

活

动

内

容
	1、进入现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳动防护用具，操作人员必须身体健康。

2、所有电气设备的修理拆换工作应由电工进行，严禁混凝土操作工自行拆动。

3、材料及混凝土的运输机具应坚实牢固，轴承应经常加油。

4、混凝土搅拌站后台的装置及龙门吊等，应安设牢固，搅拌前应经试运转证明机械各部位工作正常，方可正式搅拌。

5、用手推车运料应依次行走，不得拥挤、抢先。向搅拌机或料斗内倒料时，不得用力过猛和将车辆脱把。

6、使用振动机前应检查：电源电压，输电必须安装漏电开关；保护电源线路是否良好，电源线不得有接头；机械运转是否正常。振动机移动时，不能硬拉电线，更不能在钢筋和其他锐利物上拖拉，防止割破拉断电线而造成触电伤亡事故。

7、用草帘或草袋覆盖混凝土时，构件表面的孔洞部位应有封堵措施并设明显标志，以防操作人员跌落或受伤。草帘和草袋等用完后应随时清理，堆放到指定地点，并应在堆置地点设置消防设施。





班组安全活动记录表

班组名称：桥梁班组
	日  期
	 2007年5月23日
	参加人员
	全班15人

	天  气
	晴
	
	

	施工部位
	3#台台帽
	活动类别
	班前安全教育

	工

作

内

容
	模板支立

	安

全

生

产

活

动

内

容
	1、进入施工现场的操作人员必须戴好安全帽，扣好帽带。操作人员严禁穿硬底鞋及有跟鞋作业。

2、支模应按规定的作业程序进行，模板未固定前不得进行下一道工序。

3、支模时，操作人员不得站在支撑上，而应设立人板，以便操作人员站立。

4、支模过程中，如需中途停歇，应将支撑、搭头、柱头板等钉牢。

5、模板及其支架在安装过程中，必须设置防倾覆的临时固定设施。

6、二人抬运模板时要互相配合，协同工作。

7、模板上施工时，堆物（钢模板等）不宜过多，且不宜集中一处。




班组安全活动记录表

班组名称：桥梁班组
	日  期
	 2007年6月7日
	参加人员
	全班15人

	天  气
	晴
	
	

	施工部位
	横河二2#桥
	活动类别
	班前安全教育

	工

作

内

容
	右幅桥面砼浇筑

	安

全

生

产

活

动

内

容
	1、进入现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳动防护用具，操作人员必须身体健康。

2、所有电气设备的修理拆换工作应由电工进行，严禁混凝土操作工自行拆动。

3、材料及混凝土的运输机具应坚实牢固，轴承应经常加油。

4、混凝土搅拌站后台的装置及龙门吊等，应安设牢固，搅拌前应经试运转证明机械各部位工作正常，方可正式搅拌。

5、用手推车运料应依次行走，不得拥挤、抢先。向搅拌机或料斗内倒料时，不得用力过猛和将车辆脱把。

6、使用振动机前应检查：电源电压，输电必须安装漏电开关；保护电源线路是否良好，电源线不得有接头；机械运转是否正常。振动机移动时，不能硬拉电线，更不能在钢筋和其他锐利物上拖拉，防止割破拉断电线而造成触电伤亡事故。




班组安全活动记录表

班组名称：桥梁班组
	日  期
	 2007年5月4日
	参加人员
	全班10人

	天  气
	晴
	
	

	施工部位
	3#台承台
	活动类别
	班前安全教育

	工

作

内

容
	基坑开挖

	安

全

生

产

活

动

内

容
	1．现场施工区域应有安全标志和围护设施。

2．基坑施工期间应指定专人负责基坑周围地面变化情况的巡查。如发现裂缝或坍陷，应及时加以分析和处理。

3．坑壁渗水、漏水应及时排除，防止因长期渗漏而使土体破坏，造成挡土结构受损。

4．挖土期间，应注意挡土结构的完整性和有效性，不允许因土方的开挖遭受破坏。




班组安全活动记录表

班组名称：桥梁班组
	日  期
	 2007年5月31日
	参加人员
	全班15人

	天  气
	晴
	
	

	施工部位
	梁板吊装
	活动类别
	班前安全教育

	工

作

内

容
	梁板吊装

	安

全

生

产

活

动

内

容
	1．进入现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳动防护用具。

2．悬空作业处应有牢靠的立足处，并必须视具体情况，配置防护网、栏杆或其他安全设施。

3．悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备，均需经过技术鉴定或检证方可使用。

4．吊车吊运空心板时，不得超重。桥板就位时，只准吊一块。

5．安装梁板时，不得违反“十不吊”规定。

6．运输道路要平，用车子装载预制板时，走车子的跳板要宽而结实。

7．不准使用缺角、裂缝超过规定要求的空心板。




[image: image1.png]















































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

