[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

船队失电现场处置方案

	紧急情况
	船队失电

	危害
	1、船队失控
2、次生事故

	行动步骤
	1、值班驾驶员应利用应急车钟或其他有效方式通知机舱立即减速/停车，报告船长和轮机长。

2、船长接替操作，值班驾驶员向船长汇报情况。 

3、船长向当地海事机构及公司报告，二副上驾驶台协助船长操作，通报本船动态，水手显示失控信号。
4、大副、水手（驳船驾长）上船首备锚。
5、轮机长立即带领轮机部人员，现场查找原因采取应急措施。
6、船长充分利用应急车钟、应急舵等设备操纵船舶到安全水域抛锚。
7、如应急车钟、应急舵无法启用，则利用余速，适时抛应急拖锚。
8、轮机长向船长报告故障原因。
9、锚泊后，船长向海事机构和公司报告。

	提示
	1、应急人员动作要快，尽早将锚抛下，固定船位。
2、应急抛锚时，应考虑到抛锚的数量和航速，防止丢锚。
3、抛拖锚应急时，出链长度以1.5倍水深为佳。


船队失电现场处置方案
[image: image2.png]
[image: image1]





















































































































































锚泊后，船长向海事机构和公司报告





1、应急抛锚时，应考虑到抛锚的数量和航速，防止丢锚


2、抛拖锚应急时，出链长度以1.5倍水深为佳





应急人员动作要快，尽早将锚抛下，固定船位





水手显示失控信号





二副上驾驶台协助船长操作，通报本船动态








值班驾驶员向船长汇报情况





船长接替操作，向当地海事机构及公司报告





轮机长组织人员，查找原因采取应急措施，并报告船长





如应急车钟、应急舵无法启用，则利用余速，适时抛应急拖锚





船长充分利用应急车钟、应急舵等设备操纵船舶到安全水域抛锚





大副、水手（驳船驾长）上船首备锚





值班驾驶员通知机舱立即减速/停车，报告船长和轮机长





船队在航行中突然失电








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

