[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

 高炉富氧事故应急预案（针对停送氧）

	事故现象
	氧压突然降低或归零，大量氧气泄露，泄露部位可能引起着火。
	导致事故
	1、高炉影响强度。

2、喷吹煤置换比下降，影响高炉热量。

3、发生火灾，烧毁设备、建筑物损毁。

	涉及范围及人员
	炉内人员、炉前人员



	应急程序图
	[image: image1.png]

	事故现场应急处置
	1
	发现停氧事故即启动此现场处置预案。
	发现人

	
	2
	发现氧气来源中断，立即关闭快速切断阀和流量调节阀，关A和B阀，并在B伐入口堵盲板，阀间通N2维持正压。
	外勤副工长

	
	3
	发现氧气来源中断，立即按停氧程序进行停氧操作。
	坐台副工长

	
	4
	适当缩小批重，提高入炉焦比。当处理完毕后高炉组织送氧恢复。
	倒班作业长

	
	5
	由相关部室组织召开事故分析会，查明事故原因。
	相关部室


14、炉顶




































































































































































































































































































































富氧事故





设备处理





炉内适当缩批重，稳定气流，适当提升入炉焦比保证炉温。





炉前组织好渣铁排放。











更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

