[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

架棚工应急处置卡

工艺流程：1 准备工作→ 2 架棚→ 3 收尾工作

	工序
	主要危险危害因素及后果
	事故预防程序
	应急措施

	1
	1.顶帮掉矸伤害。

2.钢棚碰伤人员。
	1.敲除彻底，顶帮无悬矸危岩。
2.按规定抬运物料并码放整齐。
	1.严格执行好敲帮问顶制度。

2.抬运物料同肩同步，慢抬慢放步调一致。

	2
	1.摔伤。

2.挤伤。
	1.平台符合规程措施要求。
2.上棚梁时严禁将手放入U型棚槽内。

3.背顶背帮牢固。
	1.上下平台经行人梯，平台上方拉好防护绳。
2.两人扶腿三人上梁，施工人员手严禁触及钢棚搭接部位。

3.背顶背帮时，下方严禁有人。

4.专人监护架棚过程。

	3
	碰伤。
	1.撤除作业平台。

2.清理现场杂物。
	1.按规程措施撤除作业平台，自上向下撤除。

2.清理现场物料并码放整齐。





















































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]