[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

通讯系统维修工岗位应急处置卡
工艺流程：1安全确认→2设备检修→3收尾工作

	工序
	主要危险危害因素及后果
	事故预防程序
	应急措施

	1
	1.顶帮掉矸伤害。

2.车辆撞伤。

3.巷道湿滑摔伤。
	1.检查顶帮安全。

2.观察有无车辆。

3.提前观察周围环境。
	1.先顶后帮，敲落活矸危岩。

2.确认无车辆通过。

3.观察周围环境。

4.做好监护。

	2
	1.摔伤。

2.触电，造成人员伤害。

3.横跨皮带受伤。
	1.停电断电。

2.检查瓦斯浓度。

3.验电放电。

4.拿紧站稳，开始维修。


	1.断开电源，悬挂“有人工作，严禁送电”停电卡，并安排专人监护。

2.携带瓦检仪，瓦斯浓度在0.5%以下时，方可开始放电。

3.使用验电笔验电、放电时，先接接地端后接放电端。

4.拿紧工具，站立安全位置，按规程进行设备维修维护。

	3
	1.摔伤，撞伤。
	1.收拾现场。

2.记录。 
	1.清理好设备内部和表面卫生。

2.工器具、技术资料放置好。

3.做好维修记录，并存档。





















































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]