[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

化学品内外包装验收标准

	检验项目
	内容
	验收标准

	外包装与衬垫物
	非危险品
	箱子牢固 、稳妥，衬垫物填妥并具缓冲作用。

	
	爆炸品
	木质箱子牢固 、稳妥，衬垫物填妥并具缓冲作用。

	
	压缩气体和

液化气体
	钢瓶防震胶圈齐备。

	
	易燃液体
	木质箱子或指定的纸板箱牢固 、稳妥，衬垫物填妥并具缓冲作用。

	
	易燃固体、

自燃物品、

遇湿易燃品
	木质箱子牢固 、稳妥，衬垫物填妥并具缓冲作用。

	
	氧化剂和

有机过氧化物
	木质箱子牢固 、稳妥，衬垫物填妥并具缓冲作用，强氧化剂（如高氯酸）填加褚石。

	
	有毒品
	木质箱子牢固 、稳妥，内套塑料袋并铅封，衬垫物填妥并具缓冲作用。

	
	腐蚀品
	木质箱子牢固 、稳妥，衬垫物填妥并具缓冲作用。强腐蚀品（如硝酸、硫酸）填加褚石。酰氯类填加褚石并装套桶。

	内包装

	内外盖
	盖严、压严、拧紧，胶圈（帽）封口胶圈（帽）封口要套实。

	
	剧毒、贵重产品
	应有生产厂家专用封签、封条(包括中包装)。

	
	见光易氧化、分解的产品
	采用不透光的内包装容器，透光的内包装容器应采取避光措施，如：包黑纸、套黑塑料袋等。

	
	烫（石膏）蜡的产品
	封口均匀无气泡。

	
	双氧水、次氯酸钠类易膨胀品
	瓶盖要有出气孔。

	
	添加稳定剂产品
	查看是否添加如：三硝基苯酚等应有不燃材料稳定剂；硝化棉：有无水乙醇湿润，不可太干；过氧化苯甲酰：有水湿润，不可太干；金属钠、钾：浸入煤油，隔绝空气；黄磷：浸入水，隔绝空气。

	
	气体钢瓶
	安全帽完整拧紧，瓶壁无腐蚀、损坏、结疤、凹陷、鼓泡和伤痕。

压力容器必须有压力表、安全阀、紧急切断装置。

包装使用期应在试压规定期内，逾期不准延期使用，必须重新试压。有油迹的氧气气瓶，应用四氯化碳擦拭干净后方可入库。





















































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]