[image: image3.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

危险品使用与管理规定
1：领用溶剂（甲苯）时必须由当班班长到危险仓内领取。若班长休息可由副班长负责领用，开桶盖时不能用铁敲击铁桶，避免产出火花引爆，应用专用板手开启。同时要配戴耐酸胶手套和防毒口罩。
2：在取溶剂（甲苯）时人不得离开，若有泄漏时要用沙覆盖防止外泄，并用干布吸干避免火灾，有溶剂的废布要放到指定收集桶存放。
3：凡盛装溶剂（甲苯）的容器要用铁桶，不能用胶桶，盛装时不能装满，只能装八成。
4：从危险仓运输到车间途中时必须加盖密封，避免溶剂（甲苯）外泄挥发导致火灾。
5：在车间使用溶剂（甲苯）清洗机台前要配戴耐酸胶手套和防毒口罩，并将洗机布拧干后才能清洗，避免溶剂（甲苯）滴到眼睛或滴到地面导致危险；在清洗地面干胶时要确保在通风状态下才能清洗且只允许在一平方米范围内使用，严禁大面积使用,避免挥发气味浓度大发生闪爆危险。
6：使用完毕的空桶必须加盖密封并搬到指定地方摆放整齐。
7：溶剂（甲苯）应急处理措施：
（1）：不慎当溶剂（甲苯）滴入眼睛时，应立即用清水冲洗，不适时请及时到医院就医处理 。
（3）：发生泄漏时要用沙或干布覆盖，防止外泄。带有溶剂（甲苯）的布与沙要放到指定收集桶存放。
（2）：当发生火灾时不能用水扑救，要用灭火器进行扑救灭火，无法控制时要撤离现场并马上打119报警。
[image: image1.jpg]



领用溶剂时要佩戴手套.防毒口罩与眼罩(正确方法)√
[image: image2.jpg]XK
RN

oo,
SRR

XRRAAXRE
R





领用溶剂时没有佩戴手套.防毒口罩与眼罩(错误方法)Ｘ



















































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image3.png]