[image: image4.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

炸药库安全距离

一、根据GB 6722-2003《爆破安全规程》，炸药库（小于5t）至小型工矿企业围墙或100户～200住户村庄边缘的距离不得小于300m。
　　GB6722炸药库外部安全距离
　　二、单个库房存药量不大于3000kg，依据《小型民爆器材仓库安全标准》（GB15745-1995）
　　1、仓库外部安全距离：
　　仓库的外部安全距离按附表对应检查。
　　2、仓库的内部安全距离：
　　库区应设置不低于2米的外墙或有效的铁丝网，墙顶应设置攀援措施，围墙距库房的距离不小于5米。
　　库区各仓库间的距离不小于12米，值班室建在库区围墙外侧，距仓库距离不小于30米。
　　值班室与库房之间应设防护屏障。
　　洞库存放爆破器材，两洞间的岩土厚度不宜小于12米，值班室距洞口距离不小于30米。并偏离库轴线，共角度不宜小于70°。
　　3、防护屏障：
　　防护屏障应建在值班室与炸药库之间靠近值班室一侧，高度应超过值班室高度0.5米，顶宽不宜小于1米，坡脚距值班室不宜大于2米。
　　4、建筑与结构：
　　库房内严禁设辅助用室；仓库为单屋建筑，屋顶宜为钢筋混凝土结构，砖墙承重，高度不低于3米；门为双层门，向外开，不设门坎；库窗宜配置铁栅和金属防护网，在适当部位设置通风口，并配铁栅和金属防护网。
　　5、消防：
　　库区内应配备适当的消防器材，宜设置消防水池，其容量不小于15立方米。
　　6、电器及防雷：
　　禁止电器线路跨越各仓库，仓库照明采用室外投光灯；
　　仓库应设置独立的避雷装置和防感应雷设施，雷管库还应设置防静电装置，且每年至少对其接地电阻监测一次，其电阻值不得超过10欧姆。
　　7、爆破器材存放要求：
　　雷管必须单库存放；炸药堆放高度不得超过1.8米，雷管堆放高度不得超过1.6米，堆垛标志醒目，应通风良好；库内整洁、无杂物。
　　8、仓库管理：
　　危险品出入库记录完整、准确，帐物相符；危险品发放应遵循先入先出的原则，无过期产品；各项规章制度齐全；从业人员必须持证上岗。
　　表7 地面爆破器材库或药堆至住宅区或村庄边缘的最小外部距离

INCLUDEPICTURE \d "http://www.afbx.net/new/2010122211156797.gif" \* MERGEFORMATINET 



　　注：表中距离适用于平坦地形，当遇到下列几种特定地形时，其数值可适当增减；
　　① 当危险建筑物紧靠20～30m高的山脚下布置。山的坡度为10～25度时，危险建筑物与山背后建筑物之间距离与平坦地形相比，可适当减小10～30%；
　　② 当危险建筑物紧靠30～80m高的山脚下布置，山的坡度为25～35度时，危险建筑物与山背后建筑物之间的距离与平坦地形相比，可适当减小30～50%；
　　③ 在一个山沟中，一侧山高为30～60m，坡度10～25度，另侧山高30～80m，坡度25～30度，沟宽10m左右，沟内两山坡脚下对布置的两建筑物之间的距离，与平坦地形相比，应增加10～50%；
　　④ 在一个山沟中，一侧山高为30～60m，坡度10～25度，另侧山高30～80m，坡度25～35度，沟宽40～100m，沟的纵坡4～10%，沿沟纵深和沟的出口方向建筑物之间的距离，与平坦地形相比，应适当增加10～40%。
　　表8 隧道式峒室至住宅区或村庄边缘的最小外部距离

　　按表8确定距离时，应根据表中数据作图（如图1），且应使保护的住宅区或村庄位于图示的包络线（图1中虚线）之外。
[image: image2.png]



　　图中O点为装药中心，是90°～180°范围作图的圆心；O′点为洞口中心，是0°～90°范围作图的圆心
　　图1 作图确定峒库与住宅区或村庄的距离
　　e． 仓库或药堆至其他保护对象的距离，应先按表9确定各该保护对象的防护等级系数，并以规定的系数分别乘以表7和表8规定的距离来确定。
　　表9 各种被保护对象的防护等级系数
[image: image3.png]PSR

# R ¥ H R R -
BEE 5o T or
HELR. FIEEEDE. ERERHES. BR=E. T0e Toe T0-
M
BABFAT 50 ANBHELDLE 060 070
WEFATA%. ARTROTANE. #ExE, 060 070
EIREE, AL 030 090
BERLE: 500KV 200 150
00kve 180 120
20k00 150 100
okve 100 070
5KV 060 | 04 GE) o
wo B 06 120 060
AOFET 10 FARSEALDE, AEBE MR 200 250 | 20 () ¢
SRS
AOATF 10 FASRIEALIDG 300 300 | 300 0





注：洞轴线±90°～±180°范围内，如有高耸建（构）筑物、输电线铁塔时，应通过地震安全性评价，专门确定防护等级系数。



















































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image4.png]