[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

安质工安全生产操作确认制

	工序
	确认

内容
	确 认 要 求

	作 

业

前
	工前会

派工会
	1、参加工前会，掌握配工情况，作业安全注意事项及装卸质量要求；

2、明确作业货种种类、件重、品质、所需机械、工属具及作业要求；
3、向作业班组提出安全注意事项，掌握安全重点岗位（指挥手、温车手、司机等）配工情况。
4、按公司生产会布置，强调重点货种装卸安全要求；

5、针对上昼夜公司安全生产存在的问题，落实相关部门制定防范措施；

6、参加特殊货种船前会、车前会及工前会，制定安全防范措施。

	
	交接班
	1、现场交接班要交清接明，确认人员、机械、场地、货物情况，重点部位，必须布置到位；

1、 自身身体状况能够安全进行作业；

2、 确保通讯器材畅通，确认通讯器材电力充足；

3、 如实记录当班安质状况，现场交接班同时要做好相应记录。

	
	劳保护品
	1、 进入现场按规定穿戴劳保护品（安全帽、标志服、安全带等），从事硬件货种装卸必须穿防砸鞋，污染作业佩戴口罩及标准工作服；
2、 危险品作业要按要求穿戴好合适的劳保护品，严禁携带火种和易燃易爆物品。

	
	现场环境
	1、作业前，应排除周围的障碍物，保持作业安全和道路畅通；

2、雨雪后要及时清扫现场，不得有积水结冰，作业时应注意防滑；

3、道路路锥、弯道隔离锥、警戒绳等安全警示标志摆放是否完好；

4、掌握作业区域机械、车辆及人员分布情况，掌握机械作业线路和作业货场情况。

	
	信息
	1、 总结上昼夜公司安全生产情况，对重大安全隐患应以信息卡的形式报科内处理；

2、 对生产中存在的安全隐患，落实责任班组进行整改；

3、 对顾客反映的安全生产问题，落实相关班组整改；

4、 对各单位反馈的安全问题和领导对安全生产的指示，做好记录和传达。

	
	天气
	1、根据天气预报，做好当天安全生产工作安排；

2、雨季作业，落实好防雨湿措施；

3、冬季作业落实好防风、防滑、防冻等措施；

4、大风期间，现场风速测量、信息反馈及时，做好防坠落工作；

5、酷暑天气做好作业区域温度测量工作，必要时督促调度停工休息。

	
	照明
	1、场地照明符合安全作业要求；

2、船上照明符合安全作业要求；

3、照明不足时，督促调度通知供电所、船方加灯（送电）；

4、雾天能见度太低，影响安全时，应通知调度暂停作业；

5、临时接用电要做好安全防护措施（详见二线作业）。

	[image: image1.png]船 舶 装 卸 作 业
	作业前
	船舶靠离
	1、 离靠泊区域清场；

2、 系、带缆人员到位；

3、 门机避让到位；

4、 大型船舶离靠泊现场调度、安质、门机值班员、装卸队长必须到场监护。

	
	
	船舶设施
	1、人口梯、舷梯、进出舱船梯安全、有安全网；

2、无法从舷梯下舱时，要督促调度通知船方放置安全可靠的软梯；

3、船上设施（含梯子、舱盖板等）的安全性。

	
	
	工属具
	1、符合装卸工艺和货物负荷要求；

2、无磨损、断裂等隐患； 

3、监督装卸工做到收发有序、定置摆放、摆放整齐、新旧好坏分开。

	
	
	现场环境
	1、 作业前，应排除周围的障碍物，保持作业安全和道路畅通；

2、 雨雪后、完工后要及时安排清扫现场，督促理保“四标七清”和防冻、防滑工作； 

3、 对需要封闭作业的区域进行封闭管理，设置警戒标志；

4、 现场机械车辆摆放整齐有序，人员排队进出；

5、 清理作业现场非生产性车辆和闲杂人员进出。

	
	
	水平运输
	1、 根据生产作业要求划定集港车辆、转场车辆等机械行驶路线，做到封闭回路，尽量减少交叉作业；

2、 限定作业机械行驶速度，对占道作业的要放置警示标志；

3、 道路交叉路口、平交道口、交叉作业处应设立道路路锥等警示、分道标志。

	
	作 业 中
	上下车船
	1、 上下船时，所有现场人员走专用通道（梯子），严禁从船帮或安全网上攀爬；

2、 上下车使用梯子，车未停妥，严禁上下，不得从车帮踏板处上下、拉包上下及直接从车上跳下；

3、 铸铁管车辆装卸人员使用专用工具，铸铁管落汽车时工人不得上车稳关。

	
	
	区域管理
	1、非作业车辆和闲杂人员不得进入作业区域；

2、配合调度控制集疏港作业车辆进港数量，结合现场实际安排好作业线，协助做好定量、定速、定置、定路线等工作；

3、危险品作业区域要准备好消防器材和防污染设备；

4、做好区域定置管理，机械、工属具等应定置摆放，有序进出；

5、区域封闭管理要指定工人拉好警戒绳、设立警戒标志并留出机械进出通道，且注意监护，随时根据生产需要进行调整；

6、调度、理保、各队值班员、装卸队长上岗定位，当班人员不得睡岗、离岗。

	
	
	照明
	1、作业中，照明达不到要求的，督促调度通知船方或供电所加灯（送电）；

2、因照明不足严重影响安全的，可要求调度暂时停止作业。

	
	
	人员资质
	1、 指挥手（温车手）资质（持证上岗）；

2、 装卸司机资质（持证上岗）；

3、 危险品作业人员资质（持证上岗）。

	
	
	人员站位
	1、 要求指挥手在机械司机或温车手视线良好的位置上指挥；

2、 易滚动货物装卸船，指挥手必须带安全带；
3、 装卸人员作业的安全站位（不得站于作业死角、车边、船边）及有躲让关位置。

	
	
	关路
	1、重关必须从保险网通过，提醒司机操作时慎防机械、货物与船台、人员及其它设备相碰；重关不得从车辆驾驶室上方通过；

2、关路下不得有人和机械；

3、督促指挥手随时调整安全网位置。

	
	
	操作
	1、检查并要求装卸工人、司机按标准操作；任何货种作业不得挖井留山，特别是件杂货、易滚动货物，要保持船舶平衡，需特殊作业的要经现场调度、安全同意后，方可操作；

2、强调货物捆关要对称、平衡，木材装卸舱内高度不超过1.5米，坡长不得少于2米；单支、成捆货物舱内按皮卸货，层层走平。

	
	
	落场
	1、矿砂平台堆存高度不得超2.5米；

2、散盐平台堆存高度不得超5米；

3、焦碳平台堆存高度不得超7米；

4、其它货种根据平台载荷堆高。 

	
	
	清（下）舱作业
	1、 吊机械进出舱按标准执行，做到指导员、安全员、司机“三员”确认（小型机械舱内移动可由指导员或安全员、装卸队长、司机任何一人确认后，安排门机吊挪位）；

2、 矿砂作业可安排人机同时清舱，要做到机动人不动，人动机不动；木薯干作业严禁人机同时清舱；；

3、下舱作业机械不得与门机同时作业，清舱机械必须有安全停放、躲关位置；

4、下舱作业机械要配备灭火器。

	车  辆  装  卸  作  业
	作  业  前
	现场环境
	1、作业前，应排除周围的障碍物，保持作业安全和道路畅通；

2、雨雪后、完工后要及时安排清扫现场，督促理保“四标七清”和“防冻、防滑、工作； 

3、对需要封闭作业的区域进行封闭管理，设置警戒标志；

4、现场机械车辆摆放整齐有序，人员排队进出；

5、清理作业现场的非生产性车辆和闲杂人员进出。

	
	
	货物
	1、 作业货种实际件重、理化品质及作业要求；

2、 危险品货种作业特殊要求。

	
	
	工属具
	1、符合装卸工艺和货物负荷要求；

2、无磨损、断裂等隐患； 

3、监督装卸工做到收发有序、定置摆放、摆放整齐、新旧好坏分开；
4、督促装卸工检查梯子安全性。 

	
	
	水平运输
	1、 根据生产作业要求划定集港车辆、转场车辆等机械行驶路线，做到封闭回路，尽量减少交叉作业；

2、 限定作业机械行驶速度，对占道作业的要放置警示标志；

3、 道路交叉路口、平交道口、交叉作业处应设立道路路锥等警示、分道标志。

	
	作    业    中
	上下

车(垛)
	1、 要求工人上下车、垛使用梯子，严禁拉绳上垛；

2、 督促工人安全上下车，车未停妥，严禁上下，不得从车帮踏板处上下、拉包上下及直接从车上跳下；

3、 铸铁管车辆装卸人员使用专用工具，不得到车上进行挂钩作业。

	
	
	区域管理
	1、非作业车辆和闲杂人员不得进入作业区域；

2、控制集疏港车辆进港数量，结合现场实际安排好作业线，协助做好定量、定速、定置、定路线等工作；

3、危险品作业区域要准备好消防器材和防污染设备；

4、做好区域定置管理，机械、工属具等应定置摆放，有序进出；

5、区域封闭管理要指定工人拉好警戒绳、设立警戒标志并留出机械进出通道，且注意监护，随时根据生产需要进行调整；

6、调度、理保、各队值班员、装卸队长上岗定位，当班人员不得睡岗、离岗。

	
	
	照明
	1、作业中，照明达不到要求的，督促调度通知船方或供电所加灯（送电）；

2、因照明不足严重影响安全的，可要求调度暂时停止作业。

	
	
	工属具
	1、工属具达到装卸工艺和货物负荷要求；

2、工属具无磨损、断裂等隐患；

3、监督装卸工做到收发有序、定置摆放、摆放整齐、新旧好坏分开。

	
	
	人员资质
	1、指挥手（温车手）资质（持证上岗）；

2、装卸司机资质（持证上岗）；

3、危险品作业人员资质（持证上岗）。

	
	
	人员站位
	1、提醒作业人员站位，杜绝人机接触；

2、装卸散货斗车清道时，要求做到人动机不动、机动人不动；

3、装卸车及码垛时，要求工人不得站于作业死角，车边、垛边，且有躲让关位置。

	
	
	关路
	1、重关必须从保险网通过，提醒司机操作时慎防机械、货物与船台、人员及其它设备相碰；重关不得从车辆驾驶室上方通过；

2、关路下不得有人和机械。

	
	
	操作
	1、监督装卸人员、司机按标准操作；

2、强调木材、钢材（单支）等长型货物装车，车厢内不得有人；上垛时，人不闪开，不得作业。

	
	
	天气
	1、 雨雪天气，怕湿的货物督促调度不得安排作业，并协助调度、商务检查防雨湿工作；

2、 遇有7级以上大风，可停止木薯干等散货及苫盖货垛等作业，监督检查落实防风、防坠落措施；
3、 大雾天气，司机反馈严重影响安全作业的，可要求调度暂停作业。

	
	
	取送车
	1、 调度员、扳道工到场清道；

2、 扳道工要确认要道还道措施，确保道岔完好可靠，拉警铃、关好道口门；

3、 斗车推车不得损坏铁路设施，调度员、安全员必须到场；

4、 重车一次只能推3节、空车一次推5节。

	二 线 作 业
	人员

资格
	1、接用电作业人员必须持有合格的电工操作证。

2、电气焊作业人员必须持有合格的电焊工操作证。

	
	区域封闭
	1、登高作业、高空电气焊、基建维修作业必须进行区域封闭，拉好警戒绳并放置警戒标志，有条件的应派人进行监护，位于机械、车辆集中通行区域应派人维持作业秩序；

2、电缆线经过机械运行通道的必须放置于合适的线槽板中，不得被机械所碾压。路面有积水的必须用木块将电缆垫高方可进行作业；

3、高空电气焊作业应防止焊渣掉落伤人，如下方有易燃易爆物必须加垫板后作业。

	
	防护措施
	1、接用电人员工作时应按规定穿戴好防护用品。非安全电压（36V）作业要配好绝缘鞋和绝缘手套；

2、电气焊作业必须配好消防设备设施（如灭火器等），并放置于醒目位置；

3、作业前应清楚作业面下方是否有管线，要动及管线作业的要获得相关职能部门同意方可作业。

	
	作业监护
	1、灯塔、电箱接用电作业，作业人员不能在接电处监护的必须指定用电监护人；

2、雨雪天严禁接用电和动用电气焊；

3、带电作业的必须有一名实践经验丰富的人员担任监护人，监护人不得直接操作；

4、电气焊作业不得在易燃易爆物品旁进行作业，氧气瓶和乙炔瓶要分开堆放；

5、电气焊应持有安质科开出的动火许可证，一般为一日一票。

	险情及事故
	1、 发现险情先停产，后向调度、安全部门汇报，并做好险情排除工作；

2、 险情在排除或采取必要的防范措施后，方可恢复生产，严禁违章指挥；

3、 发生事故首先要抢救人员，同时做好现场保护工作；

4、 对发生的事故要进行现场取证调查，按照事故调查表的内容进行填写，确保真实、可靠、准确；

5、 在发生险情或事故的第一时间内应向安质科和相关部门进行汇报，同时保证信息畅通，随时将现场情况进行通报。

	作 业 后
	四标七清
	作业完毕督促保管监督工人做好“四标七清”工作

	
	离场
	1、 要求工人清点人数后，排队离场；

2、 要求作业机械、车辆及人员从中环路返回，不得从平台9米路返回。




















































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

