[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

[image: image1.png]吊车司机安全生产操作确认制

	作业内容
	工序
	确认内容
	确认要求

	
	作

业

前
	操作资质
	1、 必须持有所操作机械相符的《操作证》，方可操作；

2、 学员必须在正式司机指导下进行操作，严禁单独操作机械。

	
	
	身体状况
	1、 生理、心理状况能够安全操作机械；

2、班前四小时及班中不得饮酒。

	
	
	机械性能

安全装置
	做好机械“五查”工作，特别是转向、制动、灯光、各种限位、刹车等安全性能、装置的良好、有效。

	
	
	劳保护品
	进入现场着标志服，下车应佩戴安全帽，电吊司机须穿着绝缘鞋、佩带电笔、扳手等。

	
	
	作业工艺
	1、 货种标准作业要求；

2、 工前会布置作业要求及安全质量注意事项。

	
	
	行驶路线
	1、 按区域封闭管理划定的线路操作；

2、 警戒绳、路锥摆放位置作业地点；

3、 严禁从无保护措施的电缆上通行；

4、 现场行驶不得超过8公里；

5、 必须钩头升起，用钢丝拉好，转台锁定，支腿收好，销子插好，注意空中障碍物；

	装   卸   车
	作   业   中
	路面状况
	1、 避免路面颠簸，根据情况及时换档，避免低速档高速行驶等不合理操作；

2、 在雨雪后易滑的路面行驶减速慢行。

	
	
	作业环境
	1、 周围有无障碍物；

2、 地面的平坦性，对松软地面或坡度（小于十分之一）地面，必须用枕木将吊车垫平和用三角木塞住轮胎，不准用砖块、石头等铺垫；

3、 严禁将支腿直接撑在钩盖板上作业；

4、 注意配合作业人员、机械的位置。

	
	
	能见度
	1、 场地照明是否满足作业要求；

2、 大雾等天气能见度低不能安全操作，需及时向现场调度、安全反馈。

	
	
	电吊牵引
	1、 电吊牵引挪车6米内必须切断电吊电源，专人看护；6米以外必须拆除电源；

2、 挪车完毕，方向杆收起拴牢。

	
	
	工属具
	工属具规格及安全负荷，是否适用作业货种。

	
	
	货物重量
	明确作业货种件重，不得超工属具、机械负荷作业。

	
	
	货物包装
	不准起吊散漏、捆绑不牢或夹带包的货物（货关）。

	
	
	指挥信号
	1、 指挥人员是否有指挥资质（有无指挥标志）；

2、 指挥信号是否明确规范；

3、 无指挥手指挥不得作业；

4、遇有险情，任何人发出信号均应停止作业。

	
	
	人员站位
	1、 货物起吊、转运、码垛时，配合装卸人员的安全站位（不得站于车边、垛边或无躲让关位置的作业死角）；

2、 木材、钢材（单支）等长型货物装车，车厢内不得有人。

	
	
	作业关路
	1、 服从指挥手指挥，严禁从人员或车辆驾驶室上方经过；

2、 关路下不得有人、机械；

3、 旋转部位与邻近机械设备、设施及障碍物的最小间距不得少于1米；

4、不得在门机关路下操作。


	
	
	起落钩
	1、 起吊必须先撑钩，扒杆与货物垂直，再起钩作业；

2、 货关稳定后，方可来钩；

3、 落吊必须两次来钩，重关进车要先停钩，看清指挥手势后，再作业；

4、变幅、转台、起落钩必须先鸣笛警示。

	
	
	吊运
	看清手势，眼随钩走，起吊平稳，落钩轻、准，特别吊运长型货物作业，不得偏载重，必须平衡作业。

	
	
	电缆铺设
	电缆线过通道处，必须铺设电缆槽板。

	装    卸    船
	作    业    中
	工属具
	工属具规格及安全负荷，是否适用作业货种。

	
	
	作业环境
	1、 支腿离岸边不得少于0.5米；

2、明确船舶设施、岸上机械等障碍物位置

	
	
	能见度
	1、 场地照明是否满足作业要求；

2、 大雾等天气能见度低不能安全操作，需及时向现场调度、安全反馈。

	
	
	指挥信号
	1、指挥人员是否有指挥资质（有无指挥标志）；

2、指挥信号是否明确规范；

3、无指挥手指挥不得作业；

4、遇有险情，任何人发出信号均应停止作业。

	
	
	作业人员
	货物起吊、转运时，配合装卸人员的安全站位（不得站于车边、垛边或无躲让关位置的作业死角）。

	
	
	关路
	1、 重关必须从保险网通过，旋转时慎防与前后机械、船舶设施及货物与其它设备相碰；

2、 关路下不得有人、机械。

	
	
	起落钩
	1、 起吊必须先撑钩，扒杆与货物垂直，再起钩作业；

2、 货关稳定后，方可来钩；

3、 落吊必须两次来钩，重关进舱要先停钩，看清指挥手势后，再作业；

4、变幅、转台、起落钩必须先鸣笛警示。

	
	
	货物重量
	明确作业货种件重，不得超工属具、机械负荷作业。

	
	
	货物包装
	不准起吊散漏、捆绑不牢或夹带包的货物（货关）。

	
	
	吊运
	看清手势，眼随钩走，起吊平稳，落钩轻、准，特别吊运长型货物作业，不得偏载重，必须平衡作业。

	
	作 业 后
	复位
	吊钩与吊杆头滑轮距离不得少于0.5米，并用钢丝拉好。

	
	
	机械状况
	1、 切断电缆，收回支腿并销牢，停放规定场所；

2、 交班机械安全性能、安全装置完好。

	险情
	1、 出现车辆险情（主要指设备、仪表异常），及时排除，有较大险情不能排除，及时停机向队汇报；

2、 出现装卸险情，应先停产后向现场调度、安全汇报，待险情排除后或经现场调度、安全确认采取有效防范措施后，方可恢复作业。




















































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

