
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

外用电梯安全技术要求和验收表
施工单位：                     工程名称：                          验收部位：
	序

号
	验收项目
	技   术   要   求
	验收结果

	1
	安全装置
	吊笼应设有安全装置即断绳保护装置和限速器，当悬挂或支撑装置在工作时失去作用或吊笼失控超速的情况下，安全装置能将吊笼制停。吊笼门应设有电气或机械式连锁装置。
	

	2
	安全防护
	卸料平台两侧应有1.2米的防护栏杆和踢脚杆并用密目网封闭；每层卸料口必须设防护门，并有防止外开措施，要求定型化、工具化；平台应采用4厘米以上木板或防滑钢板铺设，严密牢固；地面进料口必须有自落式防护门，架体三侧应搭设牢固防护棚；低于30米电梯宽度不小于3米；高于30米电梯，宽度不小于5米；防护棚应双层，间距60厘米，上层还应设50厘米翻边。
	

	3
	司机
	没班作业前应按规定进行试车，同时建立司机交接班制度，做好记录，司机必须持证上岗。
	

	4
	荷载
	严禁超载运行，荷载应均匀；电梯应设置起重量限制器，当重量与人数超过规定时，限制器动作自动停止提升；载人外用电梯必须设置平衡重。
	

	5
	架体稳定
	架体的基础、附着装置必须符合说明书和施工方案要求，附着装置不得与脚手架连接，架体垂直度应在说明书规定的范围。
	

	6
	联络信号
	电梯司机与各楼层应有准确的联络信号，可采用低压电铃方案。
	

	7
	电气安全
	外用电梯的控制箱、电气线路、电气设备、绝缘情况应符合有关规定的要求；控制箱应装设漏电保护器。
	

	8
	避雷
	当电梯高度超过相邻避雷装置的保护范围时，应设避雷装置，避雷针高度应为1—2米，接地装置可靠，接地电阻不大于10Ω，并与施工临时用电的保护接零线系统贯通。
	

	验

收

结

论

意

见
	
	验收人员
	安装单位：

使用单位：

安全监督管理部门：

验收日期：


更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



