
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

机械修造企业安全生产隐患排查登记表
排查日期：                                   排查人员（签字）：                            联系电话：

排查单位负责人（签字）：                      填表人（签字）：                              填表日期（盖章）：
	序号
	排查内容
	发现隐患
	整改治理承诺
	备   注

	1
	建立健全和落实安全生产责任制、规章制度、操作规程情况，进行安全教育培训和人员持证上岗情况，执行建设项目安全“三同时”制度情况，制定应急救援预案和进行演练情况
	
	
	

	2
	储存、使用危险化学品是否按规定取得安全许可并建立严格的安全管理制度
	
	
	

	3
	锅炉、起重机械、工业管道、厂内机动车辆等危险性较大的特种设备是否按规定进行检验检测并建立严格的管理制度
	
	
	

	4
	工业梯台的宽度、角度、梯级间隔、护笼设置、护栏高度等是否符合要求；结构件是否有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形；梯脚防滑措施、轮子的限位和防移动装置是否完好
	
	
	

	5
	铸造机械中锤头、操作机构、夹钳、剁刀是否有裂纹，缓冲装置是否灵敏可靠。铸造机械是否有足够的强度、刚度及稳定性，管路是否密封良好，控制系统是否灵敏，有无急停开关；防尘、防毒设施是否完好。两类机械的安全装置和防护装置是否齐全可靠。铸造用浇包是否完好可靠，是否使用冶金类起重机械，熔炼、浇注场所是否修建休息室
	
	
	

	6
	运输（输送）机械传动部位安全防护装置是否齐全可靠，是否设置急停开关，启动和停止装置标记是否明显，接地线是否符合要求
	
	
	

	7
	金属切削机床的防护罩、盖、栏，防止夹具、卡具松动或脱落的装置，各种限位、联锁、操作手柄是否完好有效；机床电器箱、柜与线路是否符合要求；未加罩旋转部位的锲、销、键是否凸出；磨床旋转时是否有明显跳动；车床加工超长料时是否有防弯装置；插床是否设置防止运动停止后滑枕自动下落的配重装置；锯床的锯条外露部分是否有防护罩和安全距离隔离，各类警示信号是否有效
	
	
	

	8
	冲、剪、压机械的离合器、制动器、紧急停止按扭是否可靠、灵敏，传动外露部分安全防护装置是否齐全可靠，防伤手安全装置是否可靠有效，专用工具是否符和安全要求
	
	
	

	9
	木工机械的限位及联锁装置、旋转部位的防护装置、夹紧或锁紧装置是否灵敏、完好可靠；跑车带锯机设置是否设置有效护栏；锯条、锯片、砂轮是否符合规定，安全防护装置是否齐全有效
	
	
	

	10
	装配线的输送机械防护罩（网）是否完好，有无变形和破损；翻转机械的锁紧限位装置是否牢固可靠；吊具、风动工具、电动工具是否符合相关要求；运转小车是否定位准确、夹紧牢固、料架（箱、斗）结构合理，放置平稳；过桥的扶手是否稳固，踏脚高度是否合理，平台防滑是否可靠；地沟入口盖板是否完好无变形，沟内有无积水、积油和障碍物
	
	
	

	11
	砂轮机的砂轮是否有裂纹和破损，托架安装是否牢固可靠，砂轮机的防护罩是否符合要求；砂轮机运行是否平稳可靠、砂轮磨损量是否超标
	
	
	

	12
	电焊机的电源线、焊接电缆与焊接机连接处是否有可靠屏护，保护接地线是否接线正确，连接可靠
	
	
	

	13
	注塑机的防护罩、盖、栏是否牢固且与电气联锁，液压管路连接是否可靠，油箱及管路有无漏油，控制系统开关是否齐全完好
	
	
	

	14
	手持电动工具是否按规定配备漏电保护装置，绝缘电阻、电源线护管及长度是否符合要求，防护罩、手柄是否完好，保护接地线是否连接可靠。风动工具的防松脱锁卡是否完好，气阀、开关是否完好不漏气，气路密封有无泄漏，气管有无老化、腐蚀
	
	
	

	15
	移动电器绝缘电阻、电源线是否符合要求，防护罩、遮拦、屏护、盖是否完好无松动，开关灵敏是否可靠且与荷载相匹配
	
	
	

	16
	各种电气线路的绝缘、屏护良好，导电性能和机械强度符合要求，保护装置齐全可靠，护套软管绝缘良好并与负荷匹配，敷设符合要求
	
	
	

	17
	涂装作业场所电气设备防爆、通风、涂料存量、消防设施、隔离措施是否符合要求
	
	
	

	18
	作业场所的器具、物料是否摆放整齐，车间车行道和人行道是否符合要求，地面平整整洁有无障碍物，坑、壕、池应设置盖板或护栏；采光照明是否符合要求；消防设施是否符合要求
	
	
	

	19
	重大危险源是否纳入监管
	
	
	

	20
	放射源及其作业是否进行专门管理
	
	
	

	21
	变配电设施及场所是否具备安全条件
	
	
	


填表说明：1、排查人员不少于2人；2、“签字”需本人亲笔，不得代签；3、“排查内容”按文件要求，但可增加；4、“发现隐患”除简要表述隐患名称外，应尽可能量化；5、“整改治理承诺”指整改治理的时间承诺，分三类：立即整改，××××年××月××日前整改，监控。





























































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



