
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

塔式、龙门式、门座式、桥式起重机安全生产检查记录表

使用单位：                                检查日期：       年  月  日

	机械名称
	
	厂型规格
	
	检 查 结 果

	出厂日期
	
	机械编号
	
	得分
	

	机械类别
	
	司机姓名
	
	检查人
	

	检查项目
	检查内容及评分标准
	扣分项目

	一、 技术状

况好，工作能力达到规定要求

  （20）分
	1、行走、回转、变幅、提升装置不能正常工作每项扣6分。

2、电动机、减速箱、行走、传动装置有严重故障或异响每项扣4分，一般故障及异响扣2—3分。

3、减速箱漏油每处扣2分，严重漏油扣3—4分。

4、主要受力构件有裂纹、开焊、变形每处扣6分。

5、各零部件(如：卷筒、滑轮、制动轮、吊钩、齿轮等)每项扣2—3分。
	

	 二、

 使 

 用

 保

 养

(60)
	清洁

(16)
	1、减速箱、车身、各运动机构有油污或积尘严重每处扣3分，操作室零乱不清洁扣4分。

1、 钢结构、工作机构、平台有杂物者每处扣3分。

2、 电气控制箱不清洁，电器线路、油路软管零乱不整齐每项扣2分。
	

	
	润滑

(15)
	1、减速箱油面低于油尺下刻线扣5分、高于油尺上刻线扣3分。

2、润滑油、润滑脂、齿轮油脏污、变质或与规定牌号不符每项扣4分。

3、轴承、开式齿轮、传动链条、活动铰销缺润滑脂每处扣3分。

4、黄油嘴每缺或堵塞一个扣2分，缺润滑脂一个扣1分。
	

	
	紧固

(15)
	1、重要部位（如：钢结构、电动机、传动轴、减速箱、卷扬机、轴承座、制动架、安全限位、传感装置等）固定螺丝、钢丝绳卡螺丝、联轴器传动销螺丝等松动一个扣3分，每断缺一个扣4分。

2、各止动装置（开口销、止动板、止动片、止动螺栓）失效，视重要程度每处扣2—4分。

3、一般螺丝松动一个扣1分，每断缺一个扣2分。
	

	
	调整

(8)
	1、安全限位装置失灵每项扣5分。

2、制动器调整不符合要求每项扣3分，失灵每项扣5分。

3、各轴承、轴套松旷，传动机构同轴度、齿轮啮合间隙失调，传动销（套、圈）、键、齿轮磨损超标，每处扣2—4分。

3、 电器系统各润滑环、电刷磨损过度、不按规定接地、接零、装漏电保护每处扣2—3分。

4、 钢丝绳排列不齐、卷筒余留圈数不符规范每处扣2—3分。

5、 行走、导向轮啃轨每处扣2分。

6、 轨道、栏杆、基础、附着不符合规定每项扣2—4分。
	

	
	防腐

(6)
	钢结构、工作装置、操作室有锈蚀每处扣2分、严重锈蚀扣3分、大面积锈蚀扣5分，钢结构积水每处扣1分。

钢丝绳锈蚀扣3分，断丝或变形超标每处扣6分。

动力、控制电缆、橡胶制品腐蚀老化每处扣1分，严重者扣2—4分。
	

	三、零部件

、附属装置齐全完整

  (10)
	1、无安全限位装置每项扣6分，无力矩限制器、防后倾、吊钩高度限位器扣30分。

2、全车零部件、附件不全，影响小者扣2分、影响大者扣3—6分。

3、随车工具残缺不全扣1—2分、全部丢失扣4分。

4、无安全使用许可证扣10分，无固定资产牌扣2分。
	

	四、三定制度落实、运行记录齐全、操作人员基本素质提高。

   (10)
	三定制度未落实，无机长或设备负责人扣4分，不相对固定扣2分。

2、无安全操作规程、起重性能表、保养润滑图表每项扣4分。

3、无运行记录扣4分，记录填写不及时、数字不准确、内容不齐全每项扣3分。

4、操作人员无证上岗扣4分，不了解本机基本性能、结构、保养常识、安全规程扣2—4分。 
	


     说明：本表各项扣分扣至零分为止，不计负分。





























































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



