
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

混凝土泵车、混凝土搅拌车安全生产检查记录表


使用单位：                             检查日期：       年  月  日

	机械名称
	
	厂型规格
	
	检 查 结 果

	出厂日期
	
	机械编号
	
	得分
	

	机械类别
	
	司机姓名
	
	检查人
	

	检查项目
	检查内容及评分标准
	扣分项目

	一、 技术状

况好，工作能力达到规定要求

  （20）分
	1、发动机不能正常工作或有严重异响扣6分，一般故障及异响扣2—3分。

2、工作装置不能正常工作扣4—6分。

3、发动机，底盘，液压系统及工作装置漏水、漏电、漏气、漏油视严重程度每项扣1—2分。

4、变速箱、分动巷、离合器、传动轴、减速器、刹车制动系统有故障或严重异响，每处扣2分。
	

	 二、

 使 

 用

 保

 养

(60)
	清洁

(16)
	1、发动机、底盘、车身、搅拌筒、料斗、油缸、臂架、冷却系统有油污或积尘严重及有板结混凝土每项扣3分，驾驶室不清洁扣5分。

2、机油、燃油、液压油、空气滤清器（芯）脏污或堵塞每项扣5分。

1、 蓄电池不清洁、通气孔堵塞每项扣2分，电解液不足扣3分。

2、 传动皮带有油污扣3分。

3、 电器线路、气路、油路软管零乱不整齐每项扣2分。
	

	
	润滑

(15)
	1、发动机机油面低于油尺下刻线扣5分、高于油尺上刻线扣3分。

2、传动系各齿轮箱、液压油箱、制动总泵油面低于下刻线扣5分，高于上刻线扣3分。

3、润滑油、润滑脂、液压油齿轮油等脏污、变质或与规定牌号不符者每项扣4分。

4、黄油嘴每缺或堵塞一个扣2分，缺润滑脂一个扣1分。
	

	
	紧固

(15)
	1、重要部位（如：发动机、轮胎、变速箱、分动箱、水箱、工作装置、各种泵、马达等）固定螺丝、传动轴、转向臂横直拉杆螺丝、U型骑攀螺丝、混凝土罐安装固定螺丝、电瓶桩头螺丝每松动一个扣3分，每断缺一个扣4分。

2、各止动装置（开口销、止动板、止动片、止动螺栓）失效，视重要程度每处扣2—4分。
	

	
	调整

 (8)
	1、方向机、离合器、刹车调整不符合要求每项扣3分，失灵每项扣5分。

2、发电机、压缩机、水泵、风扇皮带调整不符合要求每项扣3分，失效每项扣4分，转向系球头调整不当每处扣2分。

3、气压(轮胎、制动)、油压(润滑油、液压油)不符合规定每项扣3分。

4、各种仪表、调节器、灯光、喇叭、刮雨器不全或失灵每项扣2分。
	

	
	防腐

1、 (6)
	2、 车身、驾驶室、工作装置有锈蚀每处扣2分、严重锈蚀扣3分、大面积锈蚀扣5分。

3、 传动、制动、转向系统各运动付有锈蚀处每处扣3分，调整螺丝有锈蚀每个扣1—2分。

4、 油路、气路和橡胶制品腐蚀老化每处扣1分，严重者扣2—5分。
	

	三、零部件

、附属装置齐全完整

  （ 10)
	1、全车零部件、附件不全，影响小者扣2分、影响大者扣3—6分。

2、随车工具残缺不全扣1—2分、全部丢失扣4分。

3、坐垫丢失扣2分。固定资产标牌丢失每项扣2分。

4、驾驶室、各部护罩变形每处扣2分，严重变形每处扣3—5分。
	

	四、三定制度落实、运行记录齐全、操作人员基本素质提高。

   (10)
	1、三定制度未落实，无机长或设备负责人扣4分，不相对固定扣2分。

2、无交接班制度、安全操作规程、润滑图表、每项扣4分。

3、无运行记录扣4分，记录填写不及时、数字不准确、内容不齐全每项扣3分。

4、操作人员无证上岗扣4分，不了解本机基本性能、结构、保养常识、安全规程扣2—4分。 
	


     说明：本表各项扣分扣至零分为止，不计负分。






























































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



