
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

化工生产设备安全检查表
	序号
	检查项目
	检查内容
	检查方法
	检查

结果

	1
	机泵类
	机泵体、阀门、法兰、压力表完好，无泄漏
	现场检查并查看有关记录
	

	
	
	电器接线符合电气安全技术要求，有接地线
	
	

	
	
	机泵运行平稳、无杂音、轴承温度正常、振动不超标
	
	

	
	
	备用机泵完好，能随时切换使用
	
	

	
	
	有联锁装置的机泵，联锁应投入使用，完好
	
	

	
	
	有报警系统的机泵，报警系统投入使用并灵敏可靠
	
	

	
	
	暴露在外的传动部位，有安全防护罩
	
	

	
	
	严格按照“三滤”“五定”进行润滑
	
	

	2
	关健机组特级维护
	对特级维护设备必须成立“特护”小组
	查看企业《关健机组特级维护管理制度》
	

	
	
	有特级维护方案和档案
	
	

	
	
	落实特级维护巡回检查制度，定期分析运行状况，及时分析、处理存在的问题
	
	

	4
	工业炉
	温度、压力、氧含量等在线分析仪表灵敏准确，定期检验
	现场检查并查看有关记录
	

	
	
	看火孔、防爆门、人孔门、消防线、紧急放空线和防雷接地等安全设施齐全可靠
	
	

	
	
	照明设备完好
	
	

	
	
	安全附件齐全、好用
	
	

	
	
	炉管无局部过热、鼓包和管径胀大现象，炉管弯曲不超标
	
	

	
	
	火嘴状态良好，火焰无偏烧
	
	

	
	
	炉底无积油及其他易燃物
	
	

	
	
	瓦斯管线设置阻火器
	
	

	检查建议：

检查人签名：                                                                                   检查时间         年     月     日































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



