
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

塔吊安全技术要求和验收表

施工单位：                工程名称：                       验收部位：
	序

号
	验收项目
	技   术   要   求
	验收结果

	1
	力矩限制器
	塔吊必须设置灵敏可靠的力矩限制器，当达到额定起重力矩时，限制器发生报警信号；当起重力矩超过额定值得8%时，限制器应切断上升和增幅电源。
	

	2
	限位器
	塔吊根据不同型号应装设行程限位（包括小车和驾驶室限位）起重变幅限位和起重超高限位，并灵敏有效。
	

	3
	保险装置
	塔吊吊钩应设置防止吊物滑脱的保险装置，卷扬机卷筒应防止钢丝绳滑脱的保险装置。当爬梯高度超高5米，结构内部距离大于1.2米时，应设护圈。
	

	4
	架体稳定
	架体的基础安装和附着必须符合说明书和方案要求，架体的垂直偏差应在说明书规定的允许范围内，架体附着装置不得与脚手架连接，行走式塔吊必须安装齐全的防风夹轨器，保证塔吊非工作力作用下静止状态。
	

	5
	钢丝绳
	钢丝绳不得有断股、绳芯外露、变形、严重锈蚀等现象，段丝及磨损必须在允许范围内，绳卡固定符合要求。
	

	6
	塔吊指挥
	塔吊指挥，司机必须持证上岗，高塔应使用旗语或对讲机。
	

	7
	路基与轨道
	路基应坚实平整、无积水，枕木道钉应坚固，道轨接头螺栓齐全，接头应错开1.5米，接头下垫枕木，枕木不得松动；道轨轨距误差不的大于1%o,并不超过6毫米，平整度误差不超过1%o,接头空隙不大与4毫米，高差不大于2毫米。
	

	
	
	
	

	验

收

结

论

意

见
	
	验收人员
	项目经理：

安全员：

有关人员：

验收日期：





















































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



