
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

桩 机 安 全 技 术 要 求 和 验 收 表

施工单位：                                  工程名称：    
	序

号
	验收项目
	技   术   要   求
	验收结果

	1
	基础
	桩机应放置平稳、坚实，地耐力应满足要求，如行走路线地耐力不能满足要求，应铺设28—30毫米厚的钢板。
	

	2
	连接紧固
	机械连接件紧固牢靠，无松动和开焊，润滑良好。
	

	3
	油路系统
	油路系统液压油箱的油液充足，无渗漏。
	

	4
	安全防护
	卷扬机、钢丝绳符合规定要求，外漏传动部位设防护，卷扬机卷筒防护、吊钩保险、振动锤悬挂保险钢丝绳，钻深限位报警装置和超高限位装置齐全有效。
	

	5
	危险部位
	机架、机台的临边、登高以及机械运转区域有保护措施。
	

	6
	电气安全
	电机绝缘电阻应大于0.5兆欧；专用控制箱应设漏电保护器和过载保护装置，有防雨措施；桩机还应该采取保护接零措施，电缆线应绝缘良好，无接头、不乱拖乱拉、不压物浸水
	

	7
	警戒
	作业区还应有明显的安全标志或围栏。
	

	验

收

结

论

意

见
	
	验

收

.人

员
	验收日期：





















































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



