
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

平刨安全技术要求和验收表
施工单位：                              工程名称：      
	序

号
	验收项目
	技   术   要   求
	验收结果

	1
	安全装置
	平刨传动部位设置防护罩，刨机设护手装置并固定牢固，严禁使用多功能木工机械。
	

	2
	控制箱

及线路
	设专用控制箱、单机漏电保护器（漏电动作电流30MA）电箱要防雨、防潮、清洁无杂物，电动机外壳接保护零线，线路接头连接牢固，绝缘良好、无破损、无漏电。
	

	3
	各部件紧

固情况
	刨刀无裂纹，坚固刨刀、电机、轴承座、护手装置、防护罩及各部件的螺丝，不应松动。
	

	4
	传动装置
	传动皮带或链条松紧应适宜，并有防护装置。
	

	5
	润滑活动轴销、轴承
	按润滑表规定执行。
	

	6
	运转
	察听电机转动机件应运转平衡、无异常响声和震动，发现下列情况应停用报修：1、电机启动困难；2、合闸有嗡嗡声；3、运转有异常振动响声；4、轴温超过60度。
	

	验

收

结

论

意

见
	
	验

收

.人

员
	验收日期：



















































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



