
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

园盘机安全技术要求和验收表
施工单位：                            工程名称：       
	序

号
	验收项目
	技   术   要   求
	验收结果

	1
	安全装置
	锯片应设防护罩，上方设置防护挡板，传动部位设防护罩，并固定牢固，严禁使用多功能木工机械。
	

	2
	控制箱

及线路
	设专用开关箱、单机漏电保护器（漏电动作电流30MA）电箱要防雨、防潮、清洁无杂物，电动机外壳接保护零线，线路接头连接牢固，绝缘良好、无破损、无漏电。
	

	3
	各部件紧

固情况
	锯片无裂纹，缺齿，锯片、电机、轴承座、防护罩及个部件的螺丝紧固，不应松动。
	

	4
	传动装置
	每根三角皮带松紧适宜。
	

	5
	润滑活轴

销、轴承
	按润滑表规定执行。
	

	6
	运转
	察听电机转动机件、应运转平衡、无异常响声和震动，发现下列情况应停用报修：1、电机启动困难；2、合闸有嗡嗡声；3、运转有

异常振动响声；4、轴温超过60度。
	

	验

收

结

论

意

见
	
	验

收

.人

员
	验收日期：



















































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



