
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

塔式起重机轨道验收记录  

	工程名称
	
	施工单位
	

	施工地点
	
	轨道铺设单位
	

	塔机型号
	
	钢轨型号
	
	轨道长度
	  (m)
	轨距
	  (m)

	检  验  项  目  和   标  准
	实  测  数  据
	结    论

	碎石粒度                  20-40毫米
	
	

	路基碎石厚度              大于250毫米
	
	

	枕木间距                  小于等于600毫米
	
	

	钢轨接头间隙              不大于4毫米
	
	

	轨道接头高度差            小于等于2毫米
	
	

	两条钢轨接头错开距离      大于等于1.5米
	
	

	两条拉杆距离              小于等于6米
	
	

	轨距误差                  小于等于千分之一
	
	

	钢轨顶面纵、横方向倾斜度  小于等于千分之一
[image: image2.png]Ny 258 mn



测量总距离不大于10米
	
	

	接地装置组数(每隔20米1组)和质量
	
	

	接地电阻                 小于等于4欧姆
	
	

	验
收
意
见
	验收日期：    年  月    日
	验收签字：
公司设备部门：
公司安全部门：
轨道铺设负责人：
塔吊安装负责人：
工地负责人：
项目安全员：


[image: image1.png]









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

