
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

悬挑式脚手架安全监理检查表（现场）

分公司：                        工程名称                              
检查部位                                          
	序号
	检查项目
	检查内容
	检查结果

	1
	悬挑梁及悬挑架
	悬挑梁、悬挑架与结构连接牢固，悬挑架应采用刚性框架和刚性节点；
	□是 □否

	2
	架体稳定
	立杆底部固定、扫地杆设置应与方案一致；
	□是 □否

	3
	脚手板、防护栏杆
	底笆应铺满、首层与结构之间隔离严密、栏杆高度1.2m，密目网、操作层三层踢脚板齐全；
	□是 □否

	4
	杆件间距
	立杆间距应与图纸间距相符，立杆垂直度偏差全长1/100H，接长交叉进行；
	□是 □否

	5
	层间防护
	作业层下设置隔离措施（四步一隔离）
	□是 □否

	6
	架体底部防护
	底部满铺，并设安全平网/密目网兜底满封
	□是 □否

	7
	与建筑物连接
	按方案要求与建筑物墙体作硬拉结
	□是 □否

	8
	大小横杆
	搭设要做到横平竖直、大横杆固定间距≯6米、挠度≯杆长1/150
	□是 □否

	9
	剪刀撑
	每组剪刀撑跨越立杆根数为5-7根，夹角45。-60。，杆件接长不应在同一平面。
	□是 □否

	10
	使用管理
	悬挑脚手架是否按方案要求验收挂牌使用；
	□是 □否

	
	
	施工单位定期或专项检查中有否相关记录
	□是 □否

	检查结果：




安全监理：              总监理工程师：           年    月     日     时
[image: image1.png]









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]Ny 258 mn



