
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

项目危险有害因素汇总表
	危险、有害状态
	影响范围
	可能存在的重点部位

	气体燃爆
	干熄站、焦炉及相邻区域
	气体循环设备、气体及烟道放散管口等

	锅炉爆炸
	锅炉房及相邻区域
	干熄焦锅炉炉筒、炉管、部件等

	压力容器爆炸
	班组、车间及相邻区域
	电机车机械室的空压机；锅炉房汽包等

	压力管道爆裂
	班组、车间及相邻区域
	蒸气管、氮气管道、压缩空气管道，及其管阀、受压元器件等

	建筑物火灾
	建筑物厂房及相邻区域
	干熄焦主厂房及配套建（构）筑物

	电气火灾
	建（构）筑物、设备设施、车间及相邻区域
	汽轮发电机组、电缆隧道及线路、变压器、电容器、油开关等

	雷电火灾
	设备设施及相邻区域
	干熄站厂房、露天布置的塔、容器，露天设置的可燃气体钢质储罐、管道

	静电危害
	设备设施及相连装置、系统
	气体循环设备、气体及烟道放散管；爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道

	中   毒
	班组工段、车间及相邻区域
	红焦装入、冷焦排出装置的可能产生有毒气体、烟尘外逸的部位

	窒   息
	相关设备设施及相邻区域
	可能产生有毒气体、烟尘外逸的部位的有限空间内，水处理设备罐体内检修作业等

	高温灼烫
	相关设备设施局部
	红焦、高溫烟气外逸处、高温蒸汽管路、蒸汽锅炉房

	电弧灼烫
	相关设备设施局部
	高压开关电器、电焊气割作业

	高处坠落
	事故班组局部
	干熄炉顶、及其他2m及以上支架、平台、管路、提升机上、斜梯上等高位场所

	机械伤害
	事故设备局部
	各类机器运动、旋转部件周围

	物体打击
	事故设备局部
	干熄焦设备、汽轮机房、锅炉房等运动的机械设备周围及检修作业

	车辆伤害
	事故车辆局部
	电机车作业场所

	粉尘危害
	班组工段、车间及相邻区域
	红焦装入、冷焦排出、运焦皮带装、卸口部位；一、二次除尘器放散、焦粉收集装置

	起重伤害
	起重设备局部及相邻区域
	干熄站提升机、汽机房（锅炉房）的检修用单樑吊

	电危害
	事故设备、线路及相连装置、系统
	供配电装置、电器、电力电缆及线路；临时电源、移动电器等；汽轮发电机电气系统、接入系统等。

	坍  塌
	事故建筑物、相关设备设施局部
	建筑物、厂房、大型机械基础

	触  电
	事故设备、线路及相连装置
	车间现场电气开关、线路；移动电器、临时用电；电器检修场所。

	腐  蚀
	相关设备设施局部
	管道设施；锅炉及附属金属件、化水装置等。

	噪  声
	班组工段、车间及相邻区域
	干熄站各类机械、循环风机、锅炉房、汽轮发电机房、电力变压器室等。

	高  温
	相关设备设施局部
	红焦装、运设备、旋转焦罐、台车周围，锅炉房、蒸气管道等。

	振  动（超速、共振）
	相关设备设施局部
	干熄焦汽轮发电机组

	采光、照明不良
	相关组室、工段局部
	各车间生产班组、值班室、操作室、监控室、配电室等。特别是有限空间作业场所。

	自然灾害（雷电、暴风、雨雪、严寒、酷热、地震等。）
	相关事故场所及及相连装置、系统或相邻区域
	雷电、暴风、雨雪、地震可能造成建（构）筑物坍塌，雷电灾害，红焦外逸事故，严寒、酷热可能造成人员伤害。


[image: image1.png]




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]Ny 258 mn



