
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

施工现场环境设施安全技术交底
	安全技术交底记录
	编号
	

	工程名称
	

	施工单位
	

	交底提要
	施工现场环境设施安全技术交底
	交底日期
	   年 月 日

	交底内容：

施工现场环境设施安全技术交底
1、道路跨越涌沟，应架设临时便桥，人行便桥宽度不得小于80cm；手推车行便桥不小于1.5m，两边应设置防护栏；行汽车便桥应通过计算。

2、一切脚手架或棚架、防护设施、安全标志和警告牌等，一经架设后，不得擅自拆动。如需拆动时，必须经现场施工负责人同意。

3、工程开工前应做好施工方案，施工过程中应按照现场平面布置图，切实做好各项工作，以达到经常保持现场清洁，清除事故隐患。

4、不应踏在拆落的模板上走动，以防钉伤和模板坠落伤人。

5、现场主要的道路宽度，不宜小于3.5m，以保证车辆安全行驶，如因条件限制，应采取有效措施。载重汽车的弯道半径，一般不宜小于15m，特殊情况不得小于10m。小于上述半径应采取有效措施。

6、施工现场要采用全封闭施工，现场应有防止闲人进入的围栏，属于危险作业的地带应加上明显的标志，必要时派专人看管。

7、现场内的沟、坑、池、井、机笼口、楼梯口、通道口及各种预留洞口等其他危险部位，应设置防护栏或防护挡板，并设危险标志，在可能范围内加以封闭。

8、道路（不论行车或行人）应平稳坚实，且有排水设施，不应有积水和泥泞以及乱堆材料垃圾等现象。轮辗坑陷部位应经常填补维修；雨后泥泞，应铺渣防滑。

9、禁止小孩和与工作无关的其他人员进入现场。



	审核人
	
	交底人
	
	接受交底人
	


本表由施工单位填写并保存（一式三份。接受交底人一份、交底人一份、安全员一份）。

[image: image1.png]




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]Ny 258 mn



