
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

挖 土 机 安 全 技 术 要 求 和 验 收 表

施工单位：                                 工程名称：       

	序

号
	验收项目
	技   术   要   求
	验收结果

	1
	一般要求
	挖土机行走和作业场地地面应坚实平整，如地面松软应垫有枕木或垫板，施工区内有地下电缆和供排水管道时，必须有标志，严禁在离电缆1米内作业。雨季施工时，机械作业完毕应停放在较高的坚实地面上，挖土深度超过5米时，应计算土壤稳定性。
	

	2
	空载试验
	各仪表指示正常，操作控制灵敏有效，离合器接合平稳，分离彻底，无异响、不过热；工作及回转机构，工作正常无卡滞、抖动、撞击现象，制动灵敏可靠；行走机构行驶时无偏磨、啃轨现象。
	

	3
	载荷试验
	动臂倾斜45度，以正常作业速度用较大切土深度挖掘道满斗，然后收回铲斗卸土；铲斗满载时，伸到最低位置，提升到最大高度后下降铲斗，每下降一米，制动一次；满载提升到离地面2米处，向左、右各回转360度；再作挖掘、装载、回转、自由卸载作业循环试验。
	

	验

收

结

论

意

见
	
	验

收

.人

员
	验收日期：


[image: image1.png]




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]Ny 258 mn



