
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

吊篮施工安全技术交底
	单位分部（分项）工 程 名 称
	马鞍山软件园幕墙工程
	被交底单位
	豪伟集团马鞍山软件园项目部

	施 工 单 位
	中国十七冶建设有限公司
	被交底人签字
	

	交 底 人
	徐  利
	
	

	交 底 日 期
	2011.04.06
	
	

	交 底 地 点
	工地现场
	
	

	交   底   单  位   内   容   提   要

	1．吊篮操作工，必须经市认定的机构培训合格，持证上岗。无操作上岗证的人员，严禁操作吊篮。

　　2．进入吊篮，必须戴好安全帽，戴好安全带、钩牢保险钩(拴在安全保险绳上)。

　　3．吊篮操作工和上篮人员，应严格遵守吊蓝“使用说明书”和“安全技术规定”。

　　4．上吊篮人员必须身体健康，无高血压病、贫血病、心脏病、癫痫病和其他不适宜高空作业的疾病，严禁酒后操作，禁止在吊篮内玩笑戏闹。

　　5．吊蓝搭设构造必须遵照专项安全施工组织设计(施工方案)规定，组装或拆除时，应3人配合操作，严格按搭设程序作业，任何人不允许改变方案。

　　6．吊篮的负载不得超过600Kg，吊篮上的作业人员和材料要对称分布，不得集中在一头，保持吊篮负载平衡。

　　7．承重钢丝绳与挑梁连接必须牢靠，并应有预钢丝绳受剪的保护措施。

　　8．吊篮的位置和挑梁的设置应根据建筑物实际情况而定。挑梁挑出的长度与吊蓝的吊点必须保持垂直，安装挑梁时，应使挑梁探出建筑物一端稍高于另一端。挑梁在建筑物内外的两端应用钢管连接牢固，成为整体。

　　9．每班第一次升降吊篮前，必须先检查电源、钢丝绳、屋面悬、臀架，悬臀架压铁是否符合要求．检查安全锁和升降电机是否完好。

　　10．吊篮升降范围内，必须清除外场面的障碍物o

　　11．严禁将吊篮作为运输材料和人员的“电梯”使用，严格控制吊篮内的荷载：

　　12．上篮作业人员必须在上、下午离开吊蓝前，对安全锁、升降机及钢丝绳上有杂物垃圾作一次清除，以确保机械的安全可靠性。

　　13．上吊篮人员在操作前必须检查下列几点：

　　(1)检查动力电缆是否完好；

　　(2)安全锁绳是否可靠，动作是否灵敏；

　　(3)检查限位开关；

　　(4)检查工作钢丝绳、安全绳预紧绳是否完好；

(5)电磁制动有无卡阻，制动是否可靠；

（6）悬挂机构各梁、支架、支柱连接是否牢固；


[image: image1.png]




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]Ny 258 mn



